MC-RIM PROTECT

Szálerősített, nagy szulfát ellenállósággal rendelkező bevonat szennyvízzel érintkező felületekre

Terméktulajdonságok

• Egykomponensű, cementkötésű, műanyaggal javított

• Glettelhető és szórható

• Szárazon szóró gépekkel (Velco, GUNMIX® Technológia) is bedolgozható

• Ellenáll a pH 3,35-től 14-ig

• Tartósan vízálló és kloridzárt

• Vízpára áteresztő, de a vizet nem engedi át

• A német DIN EN 1504 3. része alapján minősített

Alkalmazási területek

• Felületbevonat szennyvízkezelő építmények védelmére beton, vasbeton, és feszített vasbeton felületekre (új és meglévő épületekre)

• Javasolt alkalmazása: esővíz túlfolyókhoz, elő- és utótisztítókhoz,homokszárítókhoz, ülepítőkhöz, szennyvíztározókhoz,

• A német DIN EN 1504 3. része alapján bevizsgált, eljárás 3.1 és 3.3

• Az EN 206 szerinti XD 1-3-as, XS 1-3-as, és XA 1-3-as kitettségi osztályokban is alkalmazható.

Feldolgozás

Alapfelület előkészítés / előnedvesítés

Az "Általános durvahabarcs és betonhelyettesítő rendszer felhasználási útmutatója" alapján.
A pórusokat meg kell nyitni, és a tulajdonképpeni bevonat előtt le kell zárni.

Tapadóhíd
Tapadóhíd használata nem szükséges.

Keverés

Az MC-RIM PROTECT terméket az előírt vízmennyiséggel állandó keverés mellett homogén, és csomómentes, felhasználható állagúra keverjük. Keveréshez kényszerkeverőt vagy lassú fokozaton, kétszáras keverőt kell használni. Kézi keverés és részbekeverés nem megengedett. A keverési idő 5 perc.

Keverési arány

A „műszaki tulajdonságok” táblázatban szereplő adatok alapján.

Egy 25 kg-os MC-RIM PROTECT egységhez kb. 3,75 – 4 liter víz szükséges.

Mivel az MC-RIM PROTECT cementkötésű, a hozzáadott vízmennyiség az előírtaknál kevesebb és több is lehet.

Felhasználás

Az MC-RIM PROTECT glettelhető és szórható is. Kézi felhasználásra simítót és glettvasat kell használni. Amennyiben az anyagot szórásos eljárással hordjuk fel, megfelelő horderejű csigapumpát kell használni.

Ez utóbbihoz kérje segítségünket, vagy a felszerelés forgalmazóját.

Közvetlen napfényben mellőzze az MC-RIM PROTECT felhasználását!

Felületbevonat készítése

Felhordás után a hagyományos utókezelő szerszámokkal glettelhető a felületi tömörség növelése érdekében.

Utókezelés

MC-RIM PROTECT-et 5 napnál tovább közepesen nedves jutával és fóliával kell utókezelni.

A juta ez idő alatt nem szárad ki, így mindig benedvesíti a felületet. Alternatívaként az MC-RIM PROTECT utókezelésére használhatjuk az  MC-RIM PROTECT-C terméket.

MC-RIM PROTECT műszaki tulajdonságok

|  | Tulajdonság | Egység | Érték* | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Legnagyobb szemcseméret | mm | 1,2 |  |
|  | Friss habarcs sűrűség | kg/dm3 | kb. 1,99 |  |
|  | Hajlító - / Nyomószilárdság | N/mm2 | 3,2/11,3 | 2 nap után |
|  |  |  | 6,9/38,6 | 7 nap után |
|  |  |  | 7,0/44,4 | 28 nap után |
|  | Dinamikus E-Modul | N/mm2 | 24.000 |  |
|  | Szulfátellenállóság | mm/m | 0,077 | 91 nap után |
|  | Zsugorodás | mm/m | 0,8 | 28 nap után |
|  | Chloridmigrátiós együttható | m2/s | 0,36x10-12 |  |
|  | Víz terhelhetőség | napok | 2 | + 10 °C-on |
|  |  |  | 1 | + 20 °C-on |
|  | Anyagszükséglet | kg/m2/mm | 1,72 | MC-RIM PROTECT |
|  | Feldolgozási idő | Perc | 45 | + 5 °C-on |
|  |  |  | 30 | + 20 °C-on |
|  |  |  | 20 | + 30 °C-on |
|  | Rétegvastagság | mm | 5 | Min. rétegvastagság munkafolyamatonként |
|  |  |  | 15 | Max.rétegvastagság munkafolyamatonként |
|  |  |  | 15 | Max. összes rétegvastagság |
|  | Feldolgozási követelmények | °C | ≥ 5 - ≤ 35 ≥ 5 - ≤ 30 | Levegő- és aljzathőmérséklet Anyag hőmérséklet |
|  | Keverési arány | Tömegarány | 100 : 15 - 16 | MC-RIM PROTECT : Víz |

MC-RIM PROTECT termékjellemzők

Szín                                                  cementszürke

Szállítás                                            25 kg-os zsákban

Tárolás                                             Hűvös, és száraz helyen, zárt, eredeti csomagolásban 
                                                        legalább 12 hónapig

* Minden műszaki adat 23 °C-ra és 50% relatív páratartalomra értendő.

Megjegyzés: A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek.

Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi igénybevétellel. 
A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, minden esetben betartandók.

Kiadás: 2013/01 sz. kiadás. Műszakilag átdolgozott nyomtatvány. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatók. Műszakilag átdolgozott, új kiadás esetén a jelen kiadás érvényét veszíti.