ÁRNYÉKSZÉK FERTŐTLENÍTÉSE

Az űrgödrös árnyékszék építményét az űrgödör tartalmának fertőtlenítésével egyidejűleg fertőtleníteni kell.

# Folyamatos fertőtlenítés

- Űrtartalom fertőtlenítése:

1 űrgödör (1m2) felületre 1 kg klórmész.

Az űrgödör tartalmának felületét összefüggő rétegben be kell szórni.

- Fal, padlózat fertőtlenítése

1 árnyékszék felépítménye (átlagban 10m2)

Az építmény fertőtlenítését úgy kell végrehajtani, hogy az űrgödör oldalfalait, az építmény falait, ajtaját, padozatát, 20%-os mésztejjel, vagy 10%-os klórmész oldattal kell meszelni.

Az ülődeszkát 24 órás behatási idő után le kell öblíteni.

# Zárófertőtlenítés

Az űrgödör tartalmának minden m3 ürülékmennyiségére 37,5 kg klórmész, vagy égetett mész szükséges.

Ezt a mennyiséget megában az űrgödör tartalmában kell feloldani, vagy 1 m3-re számítva 300 liter 10%-os klórmész, illetve 20%-os mésztej oldatként kell az űrgödör tartalmához hozzákeverni.

1 űrgödör átlagos tartalma 2-2,4m3.