Fertőtlenítés összefoglaló táblázata

| Fertőtlenítendő anyag | A választható fertőtlenítési | A fertőtlenítőszer |  | A fertőtlenítő anyag | Átlagosan szükséges |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| megnevezése | módszer megnevezése | megnevezése | töménysége % | egysége/mennyisége | mennyiség |
| # Ásott kút | elegyítés | Na-hypoklorit 90 Háztartási hypo | töményen | 1 m3 / 1 dl. 1 m3 / 3 dl. | 4m3 4dl 4m3 1,2 l |
| Árnyékszék űrtartalom felülete | beszórás | klórmész | töményen | 1m2 /1 kg | 1m2/1kg |
| széklet | elegyítés beszórás beszórás | klórmész mésztej klórmészpor égetett mészpor | 10% 20% töményen töményen | 300 l/m3 37,5 kg/m3 | 2m3/600l 2m3/750kg/m3 2 m3/75kg |
| fal padozat | meszelés | klórmész mésztej | 10% 20% | 1-1,5 l/m2 | 10 m2/10-15 l |
| Szennyvíz | elegyítés | klórmész Na-hypoklorit 90 | töményen töményen | 150g/m3 5l/m3 | 10 m3/1,5 kg 10 m3/50 l |
| Trágyalé | elegyítés | klórmészpor | töményen | 2kg/m3 |  |
| Talaj, Szemétdomb, Trágyadomb | elegyítés beszórás | klórmész mésztej klórmészpor égetett mészpor | 10% 20% töményen töményen | 5 l/m2 1 kg/m2 |  |
| Felület | lemosás | Na-hypoklorit 90 Neomagnol Háztartási hypo | 2% | 2 dl+9,8dl víz 200 g+9,8l víz 6dl+9,4 l víz |  |
| Higiénés kézfertőtlenítés | oldat | Neomagnol por Neomagnol tabl. + Ételecet | 0,20% | 2 g/l 2tabl/l+ 20%-os ételecet 2 evőkanál | 6g/3l víz 6 tbl/3 l víz + 20%-os ételecet 6 |