TÁJÉKOZTATÓ

az immissziós monitor állomás köztéri kijelzőjéhez

A légszennyezettséget mérő automata monitor állomás, amelynek a kijelző táblája a Polgármesteri Hivatal és a Dózsa György általános iskola falán látható, a Köztársaság u. 14. sz. alatt, a Dózsa György Általános Iskola udvarán van elhelyezve. Az állomás része a közel 70 állomásból álló Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak (OLM), amely az ország területén folyamatosan méri a leggyakrabban előforduló légszennyező anyagok koncentrációját (szén-monoxid, kén-dioxid, nitrogén-oxidok, ózon, szálló por), illetve az állomás körzetének bizonyos meteorológiai jellemzőit is (szélirány, szélsebesség, hőmérséklet, légnyomás, relatív páratartalom).

Az állomás által mért adatok egy GPRS rendszerű hálózaton keresztül óránként (a hálózat leterheltségétől függően néha kisebb késéssel) bekerülnek a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály veszprémi Mérőközpontjában működtetett adatgyűjtő alközpontba (a hatóság által működtetett többi állomáséval együtt), ahonnan az adatok ellenőrzése (hibák kiszűrése) után automatikusan továbbítják azokat az országos adatgyűjtő központba, illetve a köztéri kijelző táblákra. Az országos adatközpontból az adatok http://www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat  internetes honlapra is felkerülnek, ahol bárki megtekintheti az összes monitor állomás (bizonyos késéssel megjelenő) mérési adatait.

Egy állomás „hatásterülete” a domborzattól és a környék beépítettségétől függően néhány km2, tehát az általa mért adatok nem jellemzőek az adott település egészére!

Hazánkban a légszennyezettség egészségügyi határértékeit, a tájékoztatási- és riasztási küszöbértékeket és az ezzel kapcsolatos tennivalókat a 4/2011 (I.14.) VM rendelete szabályozza.

Az egészségügyi határérték: a légszennyezettségnek a tudomány mindenkori szintje alapján megállapított azon mértéke, amely tartós egészségkárosodást nem okoz.

A rendelet szerint az egészségügyi határértékek mellett léteznek az ún. tájékoztatási és riasztási küszöbértékek is, mely azt a célt szolgálják, hogy ha az adott légszennyező anyag koncentrációja bizonyos feltételek mellett meghaladja a megadott értékeket, akkor arról a lakosságot (az Önkormányzatot) tájékoztatni kell.

A kijelző táblákon a mért légszennyező anyagok koncentrációja látható az 1 órás (por esetében a 24 órás) egészségügyi határérték százalékában kifejezve.

| Légszennyező anyag | Egészségügyi határérték (1 órás) | Tájékoztatási | Riasztási |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | küszöbérték |  |
|  | [g/m3] |  |  |
| Kén-dioxid | 250 | 400 | 500 |
| Nitrogén-dioxid | 200 | 350 | 400 |
| Szén-monoxid | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| Szálló por (PM10) | 50* | - | - |
| Kén-dioxid + Szálló por | - | 500 | 600 |
| Ózon | 120 | 180 | 240 |

*Szálló porra csak 24 órás és éves határértékek vannak)

Látható, hogy már a tájékoztatási küszöbérték is közel kétszerese az egészségügyi határértékeknek, tehát ha a kijelzőn 100%-nál nagyobb érték jelenik meg esetenként, akkor sincs ok az aggodalomra. A riasztási küszöbértékek pedig még ennél is magasabbak.

Ha pl. a kijelző táblán a következő látható:

Kén-dioxid: 30%	akkor az azt jelenti, hogy a kén-dioxid átlagkoncentrációja az előző órában az egészségügyi határérték 30%-a, azaz 75 g/m3 volt;

Nitrogén-oxidok:20%	a nitrogén-oxidok átlagkoncentrációja az előző órában az egészségügyi határérték 20%-a, azaz 40 g/m3 volt;

Szén-monoxid: 10%	a szén-monoxid átlagkoncentrációja az előző órában az egészségügyi határérték 10%-a, azaz 500 g/m3 volt;

Ózon: 70%	az ózon 8 órás átlagkoncentrációja az egészségügyi határérték 70%-a, azaz 84 g/m3 volt;

Por: 60%	a szálló por átlagkoncentrációja az előző 24 órában az egészségügyi határérték 60%-a, azaz 30 g/m3 volt;

Ha a kijelzőn egy vízszintes vonal (-) látható valamelyik anyag neve mellett, akkor ez annak a jele, hogy az adott műszer karbantartás, meghibásodás, ellenőrzés, stb. miatt átmenetileg nem működik. A hálózati kommunikáció hibája, kimaradása esetén az utoljára mért érvényes érték jelenik meg a kijelzőn.