KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI 
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Ügyszám:       3517/2012.

Iktatószám:     72032/12.

Ügyintézőink: Pál Szilvia

dr. Tatárvári Bianka Szilvia

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A csapadékvíz csatornarendszerbe vezetett szennyvíz kibocsátási határértékek

2. sz. melléklet:A telephelyre megállapított zajkibocsátási határértékek

3-4. sz. melléklet: Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei és levegőtisztaság-védelmi alapadatai

Tárgy: 	A DAK Acélszerkezeti Kft. Dunaújváros 331/4 hrsz.-ú ingatlanon folytatott tűzihorganyzási tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély

HATÁROZAT

# Engedélyes megnevezése, azonosítók

  - Engedélyes megnevezése: DAK Acélszerkezeti Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Engedélyes)

1.2	Engedélyes székhelye: 2400 Dunaújváros, Sándorháza

1.3	Statisztikai azonosító jele: 10350681-2511-113-07

1.4	Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 100190458

1.5	Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., hrsz. 331/4 (továbbiakban: Telephely)

1.6	Telephelyének EOV koordinátái: X: 178125, Y: 642507

1.7	Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ): 100475493

1.8     Létesítmény azonosító (KTJLétesítmény): 101608050

1.9     TEÁOR kód: 2561

1.10	NOSE-P kód: 105.01

1.11	E-PRTR kód: 2 (c) III.

# Az engedélyezett tevékenység

2.1	Engedélyes részére jelen határozatomban foglalt feltételekkel

egységes környezethasználati engedélyt adok

vasfémek feldolgozására szolgáló létesítmény: védő olvadékfém-bevonatok felvitele 2 tonna nyersacél/óra kapacitáson felül tevékenységre a határozat 1.5 pontja szerinti Telephelyen, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. melléklet 2.3. c) pontja alapján.

2.2	Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységekre vonatkozóan - külön jogszabályban meghatározottak szerint - megadottnak tekintem az alábbiakat:

2.2.1	A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. 
(VIII. 15.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése szerint a 2012-2017. tervezési időszakra vonatkozó egyedi hulladékgazdálkodási terv jóváhagyását.

2.2.2  A 4. számú mellékletben feltüntetett, P1, P2, P3, P4, P5 azonosítójú helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetési engedélyét, a határozat 3. számú mellékletében meghatározott, a fenti pontforrásokhoz tartozó technológiákra vonatkozó kibocsátási határértékek előírásával, a 4. számú melléklet szerinti üzemeltetési feltételekkel, a határozat 8. fejezetében szereplő előírások betartásával.

2.2.3 	A telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határértéket a 10.1 pontban, valamint a 2. számú mellékletben foglaltak szerint.

2.2.4	A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: faviR.) 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szennyező anyag elhelyezésének engedélyét – a határozat 3.4 pontjában meghatározott szennyező anyagokra, a határozat 3.4 pontjában meghatározott műszaki védelemmel rendelkező 2 db 30 m3-es sósav tartályban történő elhelyezésre.

2.2.5 A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése alapján az ISD Dunaferr Zrt. csapadékvíz csatorna rendszerébe vezetett, az Engedélyes tűzihorganyzási tevékenységéből eredő szennyvizekre vonatkozó határértékeket az 1. számú mellékletben részletezettek szerint.

2.3	Az egységes környezethasználati engedély 2022. december 31-ig érvényes.

2.4	Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, külön jogszabályokban meghatározott engedély érvényességi ideje:

2.4.1	A határozat 2.2.2 pontjában szereplő, a helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó működtetési engedély 2017. szeptember 30-ig érvényes.

2.4.2	A 2.2.4 pont szerinti szennyező-anyagelhelyezési engedély érvényességi ideje: 2022. december 31.

2.4.3	A 2.2.5 pont szerinti, a határozat 1. számú mellékletében meghatározott határértékek 2017. szeptember 30-ig érvényesek.

2.5	Az irányadó jogszabályokban, illetve jelen engedélyben foglalt környezetvédelmi követelmények és előírások teljesülésének felülvizsgálatát el kell végezni, és az erről szóló felülvizsgálati dokumentációt 2017. július 31-ig a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség) be kell nyújtani, mely alapján a Felügyelőség elvégzi az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatát. Ennek elmaradása esetén az egységes környezethasználati engedély visszavonható.

2.6	A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 96/B. § (1) bekezdésére figyelemmel az Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles fizetni, melynek mértéke kétszázezer forint.

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, tárgyév február 28. napjáig

# A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok

3.1	A Telephely elhelyezkedése:

A tűzihorganyzó üzem ipari övezetben és területen (Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., 331/4 hrsz.) létesült. Az Engedélyes üzemcsarnoka az ISD DUNAFERR Zrt. üzemi területén belül a II. kapu szomszédságában található. A csarnok épületét kelet felől közút, távolabb kisebb üzemek, nyugatról ipari területek, észak felől távolabb lakott területek, déli irányból iparterület övezi. A Duna folyam kb. 1,5 km-re, a telephelytől K-re folyik. A tűzihorganyzó csarnok 3.744 m2 alapterületű, 600 m2-es oldalhajója raktárként és kiegészítő műhelyként működik, keleti oldalán 700 m2-en irodák találhatók.

3.2	Az engedélyezett tevékenység kapacitásadatai:

- A tűzihorganyzó technológia átlagos kapacitása:		~ 3,2 tonna nyersacél/óra

(A tűzihorganyzó technológia átlagos kapacitása:		~ 8 tonna nyersacél/óra)

- Az összes kezelőkád térfogata (az öblítő kádak nélkül):	357 m3

- Az évente átlagosan merített áruk tömege:			37.900-21.513 tonna/év

(2011. évben 21.513 tonna)

- Az üzemhez tartozó fizikai dolgozói létszám:		49 fő

- Technológiai üzemidő: 					6.100 óra/év

- Egyéb munkálatok (karbantartás) üzemideje: 		1.000 óra/év

- Műszak: 							három műszak

  - A Telephelyen folytatott fő- és kapcsolódó tevékenységek:

Az üzemben a korróziós igénybevételnek kitett acélszerkezetek (könnyű- és nehéz acélszerkezetek, távvezetékek, toronyszerkezetek, közúti autópálya elemek, gépészeti alkatrészek, kerítések, korlátok) horganyfémmel való bevonását végzik. A tűzihorganyzás során az oxidmentesített felületre korrózióvédelem szempontjából egy 80-150 µm rétegvastagságú cinkréteget visznek fel.

A beszállított alapanyagot vagy félkész terméket megfelelő technológia alkalmazásával az ún. átemelő tetőkre vagy darukra (a termék méretadatai a mérvadóak) kötözik fel. Az alapanyag ezután felületi kezelésen megy keresztül, aminek a lényege az alapanyag felületének szennyeződésektől való megtisztítása (zsírréteg, oxidok).

Az üzemben a „száraz” eljárást alkalmazzák. A meleg vizes öblítés után az alapanyag a savas zsírtalanító kádba kerül, majd a pácolás és az öblítés következik. Horganyzás előtt ammónium-kloridot és cink-kloridot tartalmazó folyósító oldatba (fluxba) mártják az anyagot. Az oldatból való kiemelés után a munkadarabokat meleglevegő-áramban max. 140 °C hőmérsékleten megszárítják. Ekkor az acél felületén sókristályokból álló egyenletes bevonat képződik. Az előmelegített, sófilmmel bevont száraz munkadarabokat mártják a cinkolvadékba. Az anyagot a kádból való kiemelés után leszedik, szabvány előírásainak megfelelően kikészítik és csomagolják (kötegelik, kalodába rakják).

A technológia lépései a következők:

- belső szállítás;

- melegvizes öblítés;

- zsírtalanítás;

- pácolás;

- öblítés;

- folyasztószeres kezelés;

- szárítás;

- horganyzás;

- kikészítés, kötegelés.

Belső szállítás: A horganyozó üzem acélszerkezetű, daruzott csarnokban helyezkedik el. A munkadarabokat a csarnokba az I. sz. kapun szállítják be. A fémszerkezeteket fekete huzallal az átemelő tetőkre kötözik, majd a megrakott tetőket daru segítségével mozgatják és mártják az egymás után elhelyezett technológiai fürdőkbe a vegyi előkészítő soron.

Melegvizes öblítés: A szerkezetek lemosására szolgál, mely során a munkadarabokról eltávolítják az esetleges szennyeződéseket, és egyidejűleg előnedvesítik az anyagokat.

Zsírtalanítás: A fémfelületen lévő zsírok, olajok eltávolítására szolgáló technológiai lépés. Az ásványi sav és tenzid tartalmú zsírtalanító a szennyeződésekkel stabil emulziót képez, ami a kád alján iszap formájában leülepedik. A sósavas kádak számát eggyel növelték 2010. év májusában. Az 1. hideg vizes öblítőkádba sósavat kevernek be, így növelik a pácolási lehetőséget.

Pácolás: A felületi oxidáció eltávolítása sósavas kádakban történik. A pácoló kádak peremelszívóval vannak ellátva. A pácolási idő a munkadarab jellegétől függ, mely a melegen hengerelt termékeknél hosszabb. A pácolással a munkadarabok felületén jelen lévő vasoxidok ásványi savas eltávolítását végzik. A sósavas pác hidegsavas (csak a reakcióhő fűti), illetve üzemi hőmérsékletű. A pácfürdő koncentrációja folyamatosan csökken. Többszöri felfrissítés után le kell engedni és új páclevet kell készíteni. Az elhasznált páclé zárt vezetéken az álló semlegesítőbe kerül, ahol mésztejjel közömbösítik.

Öblítés: A pácolás után a munkadarabok hideg vizes kádban lemosásra kerülnek. A hidegvizes kád nem átfolyó rendszerű, benne álló öblítés folyik. Új páclé készítése során, az öblítő víz felhasználásra kerül.

Folyasztószeres kezelés: A fémtisztára pácolt munkadarabokat a futórozsdásodás ellen és a fémfelület, valamint a bevonó fém jobb reakcióinak érdekében folyasztószerrel kell bevonni. A folyasztószer (flux), cink-klorid és ammónium-klorid oldata. 2009. év januárjában beüzemelésre került a flux regeneráló. Ezzel alacsony szinten tudják tartani a fürdő vas-tartalmát így folyamatos termelés mellett működtethető a berendezés. A regenerálás alatt idővel csökken a fürdő ZnCl2 tartalma, amit folyamatosan pótolnak.

Szárítás: A flux oldatból kivett anyagokat a szárítókemencébe teszik, ahol a flux oldat rászárad a felületre.

Horganyzás: A leszárított és előmelegített munkadarabokat a horganyfürdőbe merítik a szükséges vastagságú fémbevonat elkészítése érdekében. A magas hőmérsékletű horganyolvadékban mennek végbe a termodiffúziós folyamatok. A munkadarabokat fémes, különböző fázisú cink-vas ötvözet, a felületen tiszta cinkréteg vonja be.

Kikészítés, kötegelés: A horganyzott munkadarabokat hűlés után kikészítik. A horganycseppeket, tüskéket lereszelik, az esetleges salaktapadványokat eltávolítják, a horganyhiányos felületeket horganyfestékkel kijavítják. A kikészítés után az elkészült anyagokat kötegelik, a kötegeket pánttal, horganyzott huzallal rögzítik, majd a csarnok készáru tároló területére szállítják és alátétfára helyezik.

A tűzihorganyzó üzem kádjai a következők:

1. kád - melegvizes öblítő – 30 m3

2. kád - 1. savas zsírtalanító – 42 m3

3. kád - 1. sósavas pác – 42 m3

4. kád - 2. savas zsírtalanító – 30 m3

5. kád - 2. sósavas pác – 30 m3

6. kád - 3. sósavas pác – 30 m3

7. kád - 4. sósavas pác – 42 m3

8. kád - 5. sósavas pác – 30 m3

9. kád - 6. sósavas pác – 30 m3

10. kád - hidegvizes öblítő – 42 m3

11. kád - flux-fürdő – 42 m3

1 – es szárító

2- es szárító

Horganyfürdő – 39 m3

Kiegészítő- és segédtechnológiák

Savlefejtés

A szerkezeti horganyzó üzemben a savellátást a beérkező sósav lefejtésével a tárolótartályokból biztosítják. Sav közúton tartálykocsiban érkezik az üzemi területre, melyeket a tároló tartályoknál fogadnak.

A lefejtést sűrített levegővel végzik és nyomatják át a csarnok mellett elhelyezett 2 db 30 m3-es műanyag tartályba. A tartályok alatt 100 m3-es, saválló téglával kifalazott medence van, amely a berendezés üzemzavara esetén a teljes sósav mennyiséget és semlegesítő anyagot képes fogadni.

A közömbösítésre használt mésztej önürítős mixer kocsival, előzetes egyeztetés alapján, közúton kerül beszállításra. A mész darabos, fehér színű, szagtalan anyag, de az üzembe vízzel hígított formában kerül beszállításra. A mésztejet a 28 m3-es alsó tartályba (földbe süllyesztett medencébe) eresztik le. A mésztejet légsugár szivattyúval nyomatják át a keverő medencébe.

A horganyfürdők tisztítása

Horganyzás előtt, a tárgyat cink-klorid és ammónium-klorid tartalmú oldatba mártják. A tárgy horganyfürdőbe történő merítésekor a felületén a cink- és ammónium-klorid megolvad, és a tárgy felületén lévő mikroszennyezéseket feloldja. Az elsalakosodott sóolvadék a horganyzókád felszínére felúszik, ahonnan lehúzzák, és a kád végében lévő konténerbe gyűjtik.

A horganyzás folyamán a horganyzókád alján lévő fenék ólomréteg tetejére a keményhorgany leülepedik. Az ólomréteg a horganyzókád mechanikus védelmét szolgálja, és egyben megakadályozza, hogy a keményhorgany hozzátapadjon a kád aljához, ezáltal könnyen eltávolítható a keményhorgany. Eltávolítása speciális szerszámmal - hétvégenként - történik. A fémkokillába öntött keményhorgany tömböket kihűlés után targoncával a gyűjtőhelyre szállítják.

- A cink (horgany) átlagos felhasználása a dokumentáció 2010. év adatai alapján (a Zn-ötvözetek nélkül): 44,3 kg horgany/tonna horganyzott acél (BAT szerinti átlagos érték 75 kg/t)

- A képződő cinkhamu (horganysalak) mennyisége a dokumentáció 2010. év adatai alapján: 4,7 kg salak/tonna horganyzott acél (BAT szerinti érték 4-25 kg/t)

Elszívott gőzök kezelése

Abszorpciós mosótorony (P1 pontforrás): A pácolás célja, a munkadarabok felületén lévő vasoxidok ásványi savas eltávolítása. Savas pácolásra jelenleg 6 db kád szolgál, melyek együttes teljesítménye 10 t/óra. A pácolókádak szélén 12 db 2 oldalt és 12 db 1 oldalt ható elszívó ernyő szívja el a savgőzt. Az elszívást 1 db 42.000 m3/óra teljesítményű belső gumírozással ellátott elszívó ventilátor biztosítja. A pácolókádak felszínéről elszívott levegő savgőzöket tartalmaz, melyeknek a szabadba történő kijutását az abszorbciós gázmosó torony beiktatásával akadályozzák meg (P1 pontforrás). Az abszorpciós torony üvegszál-erősítésű poliészter műgyantából készült. A toronyba Raschig gyűrűk, mint töltőanyag és speciális fúvókák vannak beépítve, melyeken keresztül szivattyú nyomja a mosóvizet a toronyba. Az abszorpciós torony kifúvó vezetékébe cseppleválasztó került beépítésre, ami a kiáramló levegő vízcseppjeit leválasztja.

Az üzem szolgáltatási igényeit - ivóvíz, sűrített levegő, villamos energia, földgáz - külső szolgáltató, az ISD POWER Kft. biztosítja.

3.4	A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló műtárgyak műszaki védelme:

A csarnok nyugati oldalán található elkerített, nyitott területen 2 db 30 m3-es műanyag sósav tartály. A tartályok alatt 100 m3-es, saválló téglával kifalazott medence van, amely a berendezés üzemzavara esetén a teljes sósav mennyiséget képes fogadni.

# A szabályozás köre

4.1	A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell működtetnie, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2	Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a Felügyelőség részére a változásokat követő 15 napon belül be kell jelenteni.

4.3	Ez az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

# Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó szabályok

5.1	Megállapítom, hogy jelen határozatomban foglaltaknak megfelelően végzett tevékenység, az 5., 8., 9., 10., 11., 12. és a 16. fejezetekben tett előírások betartása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

5.2	A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

-	a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről;

-	a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;

- a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;

- -	a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;

- -	a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;

- -	a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

5.3	Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.

5.4	Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

5.7	Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A 2.5 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

# 6.	Szabályok a tevékenység végzése során

- 6.1	Óvintézkedések

- 6.1.1	Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére.

- 6.1.2	Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

- 6.2	Készenlét és továbbképzés

- 6.2.1	Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.

- 6.2.2	A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

- 6.3	Felelősség

- 6.3.1	Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a Felügyelőség felügyelői számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

- 6.4	Jelentéstétel

- 6.4.1	Engedélyes köteles, jelen határozatom rendelkező részében előírtakat a megadott határidőkre, a hatályos jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően a Felügyelőségre megküldeni.

- 6.4.2	A fentieken túl indokolt esetben vagy a hatóság kérésére Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.

- 6.4.3	Jelen engedélyben előírt mérési és mintavételi kötelezettségek megvalósítása előtt 15 nappal a Felügyelőség felé a mérés tervezett időpontját be kell jelenteni.

- 6.5	Üzemeltetésre vonatkozó szabályok

6.5.1	A tevékenység során felhasznált alap-, és segédanyagok tárolását és szállítását a hatályos jogszabályok, hatósági engedélyben foglaltak szerint kell végezni. A technológiákhoz felhasznált anyagok tárolása és szállítása során figyelembe kell venni a környezeti elemekre és az egymásra gyakorolt hatásukat.

# Értesítés

- 7.1	Az Engedélyes köteles értesíteni a Felügyelőséget, illetve a Felügyelőség által megjelölt hatóságot a legrövidebb időn belül, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

- 7.1.1	A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar, jelen engedélyben meghatározott kibocsátási határértékek túllépése) esetén.

- 7.1.2	A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.

- 7.1.3	Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

- 7.2	Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a 7.1 pontban megjelölt eseményről.

- A Felügyelőség részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

- 7.3	Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a 7.1 pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- a Felügyelőséget

(8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., telefon: 22/514-300, fax: 22/313-564) a levegő, a talaj, a talajvíz, a felszíni víz, az élővilág, az épített környezet és a természeti terület veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;

- a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2., telefon: 22/512-150) tűz és katasztrófahelyzet esetén;

- a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13., telefon: 22/511-720 és 22/314-090
fax: 22/511-727) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és/vagy üzemállapot kialakulása esetén.

# Levegőtisztaság-védelmi előírások

8.1	A telephelyen található létesítményben folytatott tevékenység során az Engedélyes köteles megakadályozni diffúz légszennyező forrás kialakulását – valamint folyamatosan köteles betartani a légszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó, jelen határozat 3. számú mellékletében megállapított technológiai kibocsátási határértékeket. A határértékek érvényességi idejét a normatáblázat tartalmazza.

8.2	Az elérhető legjobb technika szerint alkalmazott technológia mértékadó kapacitásait, továbbá az érintett létesítmények műszaki adatait, a légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit és a kibocsátások tömegáramait a jelen engedély mellékletei tartalmazzák.

8.3	A létesítmény helyhez kötött légszennyező pontforrásainak légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozóan a levegővédelmi követelmények teljesülésének biztosítására a mellékelt normatáblázat szerinti érvényességi idejű általános technológiai kibocsátási határértékeket állapítom meg.

8.4	Egyéb rendelkezések:

8.4.1	A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az Engedélyes köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.

8.4.2	Az Engedélyes köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról minden év március 31-ig az erre rendszeresített adatlapon (LM) éves légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni.

8.4.3	A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat az Engedélyes köteles az engedélykérelméhez csatoltan LAL lapon (levegőtisztaság-védelmi alapbejelentő lap) a Felügyelőség címére – 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül 1 példányban megküldeni.

8.4.4	Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.

8.4.5	A mérendő berendezés után a mérőcsonk előtti állandó keresztmetszetű csőszakasz hossza a hidraulikai keresztmetszet átmérőjének legalább négyszerese, a mérőcsonk utáni állandó keresztmetszetű csőszakasz hossza a hidraulikai keresztmetszet átmérőjének legalább háromszorosa kell, hogy legyen.

8.4.6	A mérőhely kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az Engedélyes feladata.

8.4.7	Az Engedélyes köteles a mellékelt normalista szerinti pontforrásaira vonatkozó időszakos mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyvet a tárgyévet követő év március hó 31. napjáig az adatszolgáltatással egyidejűleg a Felügyelőségre megküldeni.

8.4.8	Az Engedélyes köteles a jelen határozatban meghatározott pontforrásokról és az ehhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni.

8.4.9	A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az Engedélyes köteles a történteket, beleértve az üzemzavar megszüntetésére tett intézkedéseket az üzemnaplóban rögzíteni. A kibocsátás ellenőrzés adatait, részeredményeit és a pontforrások üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket az üzemeltető az adatrögzítéstől számított öt évig köteles megőrizni.

# Hulladékgazdálkodási előírások

9.1	A tevékenység során keletkező nem veszélyes-, és veszélyes hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell.

9.2	A telephelyen egyidejűleg gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek befogadó kapacitását.

9.3	A munkahelyi, illetve üzemi gyűjtőhelyen megfelelő számú és méretű gyűjtőedények alkalmazásával, a veszélyes hulladékokat fajtánként elkülönítve kell gyűjteni. A veszélyes hulladékok egymással, illetve egyéb hulladékkal össze nem keverhetők.

9.4	A Telephelyen keletkező hulladékok csak az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkezőnek adhatók át.

9.5	A hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására – a környezeti és gazdasági hatékonyság figyelembevételével kiválasztott – lehető legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kerülhet sor.

9.6	Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni.

9.7	A Telephelyen keletkező nem veszélyes-, és veszélyes hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítását kell biztosítani.

9.8	Az egyedi hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásáról 3 évente beszámolót kell készíteni. A beszámoló összeállításával egyidejűleg a tervet felül kell vizsgálni és a végrehajtás tapasztalatai alapján a tervet szükség szerint módosítani kell!

- A beszámolók benyújtási határideje az elkövetkező években:

| Időszak | Beszámoló elkészítésének határideje |
| --- | --- |
| 2012.01.01.-2014.12.31. | 2015.03.31. |
| 2015.01.01.-2017.12.31. | 2018.03.31. |

# Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- Engedélyes a Telephely üzemeltetése során a 2. számú mellékletben meghatározott zajkibocsátási határértéket köteles mindenkor betartani.

A zajkibocsátási határérték teljesítési határideje: jelen határozat jogerőre emelkedésének időpontja.

- A zajkibocsátási határérték az érintett Telephely működéséig, illetve a zajhatárérték módosulását eredményező változás bekövetkezéséig érvényes.

- Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a telephely környezetében olyan változás áll be, ami a környezeti zajviszonyokat kedvezőtlen irányban megváltoztatva határérték túllépést okozhat, a változást 30 napon belül be kell jelenteni a Felügyelőségnek.

- Mind az épületben telepített gépi berendezések, mind a szabadtéri zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásával kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.

- Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. Bármiféle, a környezeti zajkibocsátásra hatást gyakorló fejlesztés csak szigorú akusztikai szaktervezés mellett történhet.

- A 2.2.3 és 10.1 pont szerint a 2. számú mellékletben megállapított zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.

# Felszín alatti vízvédelmi előírások

11.1	A tevékenység során a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek. A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó tárolók megfelelő műszaki kialakításával, és műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.

11.2	A vízhasználatokat úgy kell végezni, hogy a vízszennyezést megelőzzék, vagy a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá takarékos vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.

11.3	A berendezések, épületek, térburkolatok műszaki állapotát megfelelő rendszerességgel felül kell vizsgálni, és a szükséges karbantartásokat, javításokat el kell végezni.

11.4	Havária eseményt azonnal jelenteni kell a Felügyelőségnek. Felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezőanyag megjelenésekor intézkedni kell a szennyezés okának kiderítése és a szükséges intézkedések megtételére.

11.5	Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a Felügyelőségre köteles bejelenteni:

- a tevékenység folytatójának változása

- a tevékenység helyének változása

- a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás

- a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás

- az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot

- a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható

  - trendszerű, egyirányú változás

  - ugrásszerű változás

  - új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése

  - más- az ismereten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése

- a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

11.6	Az üzemépületek padozatát és az alkalmazott technológiai kádak műszaki állapotát, folyadékzáróságát megfelelő gyakorisággal – legalább évente - ellenőrizni kell, és amennyiben szükséges a műszaki állapotuk helyreállításáról gondoskodni kell. Az ellenőrzést igazoló dokumentációt a Felügyelőségre be kell nyújtani.

Határidő: 2013. március 31., majd utána a tárgyévet követő év március 31.

# Felszíni vízvédelmi előírások:

12.1	Tilos a felszíni vízbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízi létesítményeken bevezetett határértéknek megfelelő, vagy határérték alatti kibocsátások kivételével.

12.2	A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy

- a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést megelőzzék, illetve a környezet terhelését a lehető legkisebb mértékűre csökkentsék;

- takarékos vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.

12.3	A szennyvízkibocsátással járó létesítmények működtetése során

- olyan anyag-, víz- és energiafelhasználást kell folytatni, amely nem okozza a különböző kibocsátási határértékek túllépését, és megfelel az egyéb környezetvédelmi előírásoknak;

- a szennyvíztisztító és szennyvízkezelő berendezések üzemeltetéséről gondosan és folyamatosan, karbantartásukról rendszeresen gondoskodni kell;

- a technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával a vízszennyezést meg kell akadályozni.

12.4 	Az 1. számú melléklet szerinti kibocsátási helyen engedélyezett kibocsátható ipari szennyvíz mennyiség: 15.000 m3/év.

12.5	A kibocsátó köteles a kibocsátott szennyvizek mennyiségének és minőségének folyamatos mérésére mintavételi helyet kialakítani, fenntartani.

A kijelölt szennyvíz mintavételi pont: Semlegesítő rendszer elfolyó

12.6	Az Engedélyes köteles a befogadó ISD Dunaferr Zrt. csatornahálózatába bocsátott szennyvizeinek mennyiségi és minőségi méréseit a Felügyelőség által jóváhagyott önellenőrzési terv alapján végezni, a szennyvizek kibocsátására vonatkozó jogszabályi adatszolgáltatást mindenkor megtenni.

A hatályos vízvédelmi jogszabályok alapján elkészített önellenőrzési tervét jóváhagyásra meg kell küldeni Felügyelőségre.

Határidő: a határozat jogerőre emelkedését követő 1 hónap.

12.7	Az Engedélyes köteles a keletkezett szenny- vagy használt vizeit az engedélyem 1. számú mellékletében előírt minőségben, valamint a szennyvizeket befogadó ISD Dunaferr Zrt.-vel kötött szennyvízkezelési megállapodásban foglaltak szerint az elvezető csatornahálózatba bebocsátani, egyben a vízminőségi követelményeket a működtetésnél megtartani.

12.8	A meglévő szennyvízkezelő berendezés üzemeltetéséhez vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedélyt kell kérni a Felügyelőségtől.

Határidő: a határozat jogerőre emelkedését követő 2 hónap.

# A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

13.1	Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységek szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy azt a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését megelőző 30 nappal köteles bejelenteni a Felügyelőségnek.

13.2	Amennyiben az Engedélyes a Telephelyen az engedélyben meghatározott tevékenységet nem kívánja folytatni, köteles a Telephelyen tárolt hulladékok és egyéb környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni. A felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra meg kell küldeni a Felügyelőségnek.

# Adatrögzítés és adatközlés a Felügyelőség részére

14.1	Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi, az engedélyben foglaltak szerint elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

14.2	Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot, valamint rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést, illetve haváriát okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.

14.3	Jelen határozat előírásainak megfelelő, valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a Felügyelőséghez kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban.

14.4	Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéshez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a Felügyelőséghez benyújtani.

# Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

15.1	Az Engedélyes köteles a Telephelyén folytatott tevékenységét a Felügyelőség által jóváhagyott üzemi terv alapján végezni. Az üzemi terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia. A Felügyelőség által jóváhagyott Üzemi Terv lejártát megelőzően az Engedélyesnek a hatályos jogszabályok alapján elkészített Üzemi Tervét jóváhagyásra be kell nyújtani.

15.2	A változásokról a Felügyelőséget 30 napon belül értesíteni kell. A Felügyelőség a változásról haladéktalanul értesíti a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló Korm. rendelet szerinti szerveket.

15.3	A tervet a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

15.4	A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a környezetvédelmi hatóságnak.

# 16.	Monitoring

A mellékelt normalista szerinti technológiák P1, P2, P3, P4, P5 pontforrásainak légszennyező anyag kibocsátását ötévente legalább egyszer időszakos méréssel kell ellenőrizni.

Határidő első alkalommal 2015. december 31.

A mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel, amely megfelel a típusjóváhagyásnak. A mérés tervezett időpontjáról a Felügyelőséget 15 nappal előtte írásban kell értesíteni.

# 17.	Erőforrások felhasználása

17.1	Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt működtetni, a felhasznált mennyiségekről évente adatszolgáltatást készíteni, és azt a Felügyelőségre megküldeni.

Határidő: először 2013. április 30., majd ezt követően évente a tárgyévet követő év április 30.

# 18.	Rendelkezés a korábban kiadott határozatokról

18.1	A 44081/2006. iktatószámú határozattal módosított, 40479-26/2005. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg érvényét veszti, helyébe jelen határozat lép.

# 19.	Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről

19.1	Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

19.2	A Felügyelőség jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

# 20.	Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzéséről

20.1	Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

# 21.	A döntés közlése

21.1	Jelen határozatommal megkeresem a tevékenységgel érintett Dunaújváros település önkormányzatának jegyzőjét, hogy a határozat kézhezvételétől számított 8. napon gondoskodjon a határozat közzétételéről, a határozat kifüggesztésének és levétele napjának megjelölésével az erről szóló értesítés Felügyelőségre történő megküldésével.

21.2	Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően haladéktalanul gondoskodjon a határozatnak a Felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján és a központi rendszeren való közzétételéről.

# 22.	Jogorvoslat

22.1	A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az jelen döntésem elleni fellebbezés keretében támadható meg.

22.2	Döntésem ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (továbbiakban: Főfelügyelőség) címzett, de hozzám 2 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

22.3	A jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. A természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a. A társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a.

# INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (továbbiakban: Felügyelőség) a DAK Acélszerkezeti Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) 2012. február 9-én érkezett kérelme és a benyújtott dokumentáció alapján közigazgatási hatósági eljárás indult a 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., hrsz 331/4 alatt található, 100475493 KTJ azonosítású fémfelület kezelő (tűzihorganyzó) üzem (a továbbiakban: Telephely) környezetvédelmi felülvizsgálat alapján történő egységes környezethasználati engedélyeztetése tárgyában.

A tevékenységre vonatkozóan – a DUNAFERR Acélszerkezeti Kft. részére (az Engedélyes korábbi elnevezése) – kiadott, a 44081/2006. iktatószámú határozattal módosított 40479-26/2005. számú egységes környezethasználati engedély 2012. december 31. napjáig érvényes.

A fémfelület-kezelési, tűzihorganyzási tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 2.3.c) pontja („vasfémek feldolgozására szolgáló létesítmény: védő olvadékfém-bevonatok felvitele 2 tonna nyersacél/óra kapacitáson felül) alá tartozik, egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció technológiai leírása, valamint az „Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a szakaszos tűzi-mártó horganyzás terén Budapest 2007.” alapján a Felügyelőség megállapította, hogy a tűzihorganyzási tevékenység a korábbi besorolással szemben (2.6. Fémek és műanyagok felületi kezelésére szolgáló létesítmények elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30m3 -t) a R. 2. sz. mellékletének 2.3.c) pontja alá tartozik.

A Felügyelőség a benyújtott dokumentáció hiányosságainak (nyilatkozat arra vonatkozóan, tartalmaz-e a kérelem minősített adatot, vagy üzleti titoknak minősülő adatot; nyilatkozat arra vonatkozóan, tartalmaz-e a kérelem biztosítékadási és céltartalék képzésre vonatkozó adatokat; az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. képviseleti jogosultságát igazoló, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása; táblázatos formában a tervezett tevékenység hatásterületéhez tartozó ingatlanok megadása, valamint üzemviteli adatokkal való  kiegészítése) pótlására szólította fel Engedélyest a 13664/2012. iktatószámú végzésében.

A hiánypótlást az Engedélyes a 23233/2012., a 24600/2012. és a 33496/2012. számokon iktatott beadványaiban teljesítette.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció technológiai leírása és az üzemviteli adatok, valamint az „Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a szakaszos tűzi-mártó horganyzás terén Budapest 2007.” alapján a Felügyelőség megállapította, hogy a tűzihorganyzási tevékenység a korábbi besorolással szemben (2.6. Fémek és műanyagok felületi kezelésére szolgáló létesítmények elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30m3 -t) a R. 2. sz. mellékletének 2.3. c) pontja alá tartozik.

A Felügyelőség a 30771/2012. iktatószámú levelében a benyújtott dokumentáció kiegészítését írta elő az elérhető legjobb technika, hulladékgazdálkodás és zajvédelem témakörökben, amelyre az Engedélyes a 2012. május 3. és május 7. napján megküldött beadványaiban (iktatószám: 40844/2012. és 41669/2012.) válaszolt. A Felügyelőség további tényállás tisztázást kért a 47557/2012. iktatószámú és az 53793/2012. iktatószámú végzéseiben, amelyekre az Engedélyes az 57750/2012. iktatószámú és a 64067/2012. iktatószámú levelében adott választ.

A Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdésének megfelelően, 2012. május 11-én hirdetményt tett közzé a hivatalában, honlapon és a központi rendszeren, továbbá a 43375/2012. iktatószámú levelében megküldte azt az érintett Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel céljából.

A kérelem benyújtásakor hatályos Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul. A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő társadalmi szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva, a Felügyelőség a hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével a következő társadalmi szervezeteket értesítette: az Aranyszarvas Egyesületet, a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület, a Dráva Szövetséget, az Egyensúly Környezetvédelmi Egyesületet, az Energia Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesületet, a Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesületet, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséget, az Összefogás a jövőnkért Alsónémedin Egyesületet, a Reflex Környezetvédő Egyesületet és a Zöld Forrás Környezetvédő Egyesületet.

A Felügyelőség 43373/2012. iktatószámú levelében értesítette az érintetteket.

A környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be. A dokumentációval kapcsolatban a Felügyelőségnél senki nem élt észrevételi jogával.

Az engedélyezési eljárásba a Ket. 44. § (1) bekezdése és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban: KR) 32/A. § (1) bekezdése alapján a 4. számú mellékletben megjelölt feltételek esetén és szakkérdésekben az ügyben érintett szakhatóságokat 43376/2012. iktatószámú levelem megküldésével bevontam, akik állásfoglalásukat az alábbiak szerint adták meg:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 24787-6/2012. ügyiratszámú állásfoglalásában az alábbiak szerepelnek:

„Az DAK Acélszerkezeti Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.) tüzihorganyzó üzem egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálati eljárásában helyi környezet és természetvédelmi hatáskörben eljárva – a mindenkor hatályos környezet-és természetvédelmi jogszabályok betartása mellett – szakhatósági hozzájárulásomat kikötések nélkül megadom.

Az állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárás megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Indokolás

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megkereste Dunaújváros MJV PH jegyzőjét, hogy hatósági jogkörében a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően adja meg szakhatósági állásfoglalását.

A kérelmet és a csatolt dokumentációt áttanulmányozva, a hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy a létesítmény helyi környezet-, és természetvédelmi jogszabályt és érdekeket nem sért.

A folytatni kívánt tevékenység során betartandóak az alábbi ágazati jogszabályokban foglaltak.

- Levegőtisztaság-védelmi szempontból be kell tartani a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet és Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 12/2000. (IV. 07.) KR számú környezetvédelemről szóló rendeletének vonatkozó szabályait.

- Zaj- és rezgésvédelmi szempontból be kell tartani a Zaj- és rezgésvédelemről szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 12/2000. (IV. 07.) KR számú környezetvédelemről szóló rendelet, vonatkozó szabályait és az azokban megállapított zajterhelési határértékeket.

- Hulladékgazdálkodási szempontból a tervezéskor figyelembe kell venni a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról és annak legmagasabb díjáról szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 41/2002. (XII. 20.) KR számú rendeletének vonatkozó szabályait.

- Természetvédelmi szempontból: a tervezett létesítmény – a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 69/2004. (XII. 17.) rendelete alapján – helyi természetvédelmi értékeket nem sért, természetvédelmi területet, értéket nem érint.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 4. pontja alapján biztosított jogkör valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 44. §-a alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.”

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve XIX-R-092/01284-2/2012. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat közölte:

„A DAK Acélszerkezeti Kft. (székhely: 2400 Dunaújváros-Sándorháza) Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. telephelyen folytatott tevékenységének környezethasználati engedély felülvizsgálata ügyében, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) 43376/2012. számú megkeresésére a VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél (8200 Veszprém, József Attila u. 36.) XIX-R-092/01284-2/2012. ügyiratszám alatti eljárásban szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az kizárólag a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügy érdemben hozott határozata, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Indokolás

A DAK Acélszerkezeti Kft. Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. telephelyen folytatott tevékenységének – fémfelület kezelés – egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata ügyében a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében, a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése alapján.

A megküldött dokumentáció a 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 4. sz. melléklet 1. pontjában foglalt szakkérdések vonatkozásában áttekintettem és kifogásolni valót nem találtam, ezért a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem.

Hatáskörömet a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdése alapján a 4. sz. melléklet, valamint a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. §-a állapítja meg.

Illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4 § (4) bekezdése, valamint a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés alapján a 4. sz. mellékletben szereplő megjegyzés határozza meg.

Jogorvoslati lehetőséget a 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése alapján biztosítottam.”

A Ket. 56. § (1) bekezdése alapján a Felügyelőség 2012. május 3. napjára helyszíni szemlét tűzött ki. A szemléről készült jegyzőkönyv a 41506/2012. számon iktatásra került.

A Felügyelőség a R. 17. §-ára figyelemmel az elérhető legjobb technika meghatározása, illetve egyeztetése céljából szakmai konzultáció tartását rendelte el az 57280/2012. iktatószámú végzésével. A konzultációról készült jegyzőkönyv az 59132/2012. számon került iktatásra.

A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatása:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A telephely területén található légszennyezést okozó technológiát és a pontforrás adatait a következő táblázat mutatja:

| Technológia (sorszáma) | Pont-forrás jele | Pontforrás megnevezése | EOV koordináták |  | Pontforrás magasság | Kapcsolódó berendezések |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |
| Tüzihorganyzás (1.) | P1 | Horganyzó üzem pácolás | 642515 m | 178097 m | 16 m | Abszorpciós torony (L1), Ventilátor (V1) |
| Tüzihorganyzás (1.) | P2 | Horganyzókád elszívó kürtő | 642511 m | 178159 m | 38 m | Abszorpciós torony (L2) Ventilátor (V2) |
| Horganyzókád fűtés (2.) | P3 | Horganyzókád fűtés kéménye | 642512 m | 178143 m | 20 m | Kazán (T1) |
| Fűtés (3.) | P4 | Kazán kémény | 642539 m | 178206 m | 12 m | Kazán (T2) Ventilátor (V3) |
| Fűtés (3.) | P5 | Kazán kémény | 642552 m | 178080 m | 12 m | Kazán (T3) Ventilátor (V4) |

Az Engedélyes horganyzó üzemében működő technológiához jelenleg 5 db pontforrás tartozik.

A P1 pontforrás: Az előkészítés során a keletkező szennyező anyagokat peremelszívás után nedves mosóba (L1), onnan a P1 pontforrásba továbbítja az elszívó ventilátor (V1).

A P2 pontforrás: A horganyfürdőtől távozó szennyező anyagokat peremelszívás után nedves mosóba (L2), onnan a P2 pontforrásba továbbítja az elszívó ventilátor (V2).

A P3 pontforráson keresztül a horganykád fűtését biztosító 12 db gázégő és a szárítószekrény 2 db tűzgépének, égéstermékei távoznak a légtérbe.

A P4-P5 pontforrások az irodák és a csarnok melegvíz-, illetve hőellátását biztosító 1-1 db Blowtherm GVPF 100/2CE típusú gázkazán kivezető kéményei.

A helyhez kötött légszennyező pontforrások eddig szükséges ellenőrző mérései 2011. március 22-én megtörténtek, a vizsgálati jegyzőkönyvek beküldésre kerültek.

Az eddigi tevékenység során levegővédelmi szempontból határérték-túllépés, vagy egyéb környezetvédelmi probléma nem merült fel.

A diffúz légszennyezés megakadályozására a határozat 8.1 pontjában a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 26. § (2) bek. alapján köteleztem az üzemeltetőt, figyelembe véve a 4. § bekezdésben foglaltakat.

A határozat 8.3 pontja szerinti előírást a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján tettem.

A határozat 8.4.1 pontjában szereplő előírást a Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján tettem.

A határozat 8.4.2, 8.4.3 pontjai és 16. fejezetében az Engedélyes számára további kötelezettségeket állapítanak meg. A határozat 8.4.2 pontja szerinti előírást a Korm. rendelet. 31. § (2) bek. alapján, a határozat 8.4.3 pontja szerinti előírást a Korm. rendelet. 31. § (4) bek. alapján tettem.

Figyelembe véve azt, hogy a P1, P2, P3 P4, P5 pontforrásokon 2011. március 22-én volt emisszió mérés, jelen határozat 16. pontja szerint adtam meg a mérési idő határidejét a a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: VM.) 12. § (2) bekezdése és a 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

A határozat 8.4.4 – 8.4.5 pontjai szerinti előírásokat VM. 16. §-ban foglaltak alapján, a határozat 8.4.6 pontja szerinti előírást a VM. 7. §-ban foglaltak alapján, a 8.4.7 pontja szerinti előírást a VM. 19. § (3) bekezdése alapján tettem, a határozat 8.4.8 pontjában az üzemnapló tartalmi és formai követelményére vonatkozó előírást a VM. 18. § (1) bek. alapján, valamint a 8.4.9 pontban a VM. 18. § (1) bek. c) pontja alapján, és a dokumentumok megőrzésére vonatkozó előírást 8.4.9 pontban a VM. 19. § (6) bekezdése alapján tettem.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Az üzemben folytatott tevékenység során keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok is.

Hulladékok gyűjtése a telephelyen:

A keletkező veszélyes hulladékokat munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely fedett, zárt, dréncsövezett; figyelőaknával, valamint üzemeltetési szabályzattal rendelkezik.

A felületkezelési iszapot a külső vegyi terület elkerített részén, fedett és dréncsövezett, betonos aljzattal ellátott területen gyűjtik.

A reve eltávolítására használt savakat szintén a külső vegyi területen lévő, 100 m3-es medencében gyűjtik (amely a semlegesítő medence).

A keményhorgany és horganysalak gyűjtőhelye az üzemcsarnok oldalához támaszkodó fedett, zárható, betonaljzattal ellátott területen található. A keményhorgany gyűjtése kb. 900 kg-os jumbó formában egymásra rakva, a horganysalak gyűjtése 1 m3-es big-bag zsákban történik.

A hulladékdrótokat az üzemcsarnok mellett 2 db konténerben gyűjtik. A konténereket hetente két-három alkalommal ürítik.

A kommunális hulladék gyűjtése 2 db 1,1 m3-es hulladékgyűjtő edényben történik, melyet hetente kétszer szállítanak el.

A hulladékok telephelyről történő elszállítását arra engedéllyel rendelkező szervezetek végzik, a hulladékok további kezelése engedéllyel rendelkező kezelő szervezetek által biztosított.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely műszaki kialakítása kielégíti a jelenleg hatályos jogszabály előírásait, az Engedélyes tárgyi eljárásban megküldte a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyére vonatkozó üzemeltetési szabályzatot, melyet a Felügyelőség elfogadott. Tekintettel azonban arra, hogy a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: VhR.) módosítását követően az üzemeltetési szabályzatot a Felügyelőségnek nem kell határozattal jóváhagynia, jelen határozatomban nem szerepeltetem a megadott engedélyek között a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyását.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 13. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni. Erre vonatkozóan a 9.1 és 9.2 pontokban tettem előírást.

A 9.3 pontban szereplő előírást a VhR. 10. § (1) és (2) bekezdése alapján tettem.

A 9.4 pontban szereplő előírást a Hgt. 13. § (2) bekezdés b) pont, illetve 14. § (1) és (2) bekezdése alapján tettem.

A 9.5 pontban szereplő előírást a Hgt. 4. § h) pontjában rögzített közelség elve alapján tettem.

A 9.6 pontban szereplő előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet alapján tettem.

A 9.7 pontban szereplő előírást a Hgt. 5. § (4) bekezdése alapján tettem.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a Felügyelőség hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni, ezért jelen határozat 2.2.1 pontjában rendelkeztem a 2012-2017 tervezési időszakra vonatkozó egyedi hulladékgazdálkodási terv jóváhagyásáról, és a 9.8 pontban előírást tettem a Hgt. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

Az Engedélyes horganyzó üzeme Dunaújvárosban, az ISD Dunaferr Zrt. területének keleti sarkában található. A Telephelyet keleti irányban az iparterület kerítése, déli – délnyugati – délkeleti irányból az iparterület (Radiátorgyártó üzem, Gépkocsi mosó és javító üzem), nyugati irányból a Lemezalakító Kft. profilgyártó üzemcsarnoka, északi irányból szintén iparterület, az ISD Dunaferr Zrt. gépjármű bejárati útvonala, azon túl véderdő határolja. Keleti irányban, a kerítésen túl kereskedelmi, szolgáltató területek, azon túl sportlétesítmények fekszenek. Délkeleti irányban a Papírgyári út túloldalán gazdasági területek helyezkednek el védendő létesítmény nélkül. A legközelebbi védendő terület a telephely kerítésétől északkeleti irányban kb. 720 m-re lévő kertvárosias lakóterületek.

A telephely északkeleti sarkánál, a Papírgyári út keleti oldalánál lévő gazdasági területen hajléktalan szálló és oktatási központ található. Fenti védendő létesítmények környezeti zajterhelését az Engedélyes hatásán kívül az ISD Dunaferr Zrt. telephelye határozza meg.

A munkavégzés az üzemcsarnokon belül zajlik, de a megfelelő munkakörülmények és technológia szempontjából fontos műszaki feltételek biztosítása az épület környezetében elhelyezett technológiai berendezésekkel történik.

A telephely domináns zajforrásai a szabad téren elhelyezett berendezések: az épület keleti oldalán lévő aláfűtési rendszer légbeszívó, valamint a szintén az ezen az oldalán lévő pinceszellőztető ventilátor beszívó nyílás és a vegyszerraktár szellőztető ventilátor, az északi saroknál pedig az északi légbefúvó rendszer (két gázkazán, szivattyú, ventilátor stb.) található. Déli irányba telepítették a déli légbefúvó rendszert. A többi szabadba telepített zajforrás, (a horganyzó üzem segédberendezései, a peremelszívó ventilátorok, az aláfűtési rendszer elszívója, a savtartály, szállítási útvonal) valamint a műhelykapuk mind nyugati irányban találhatók, a Lemezalakító Kft. műhelycsarnokával szemben.

A felülvizsgálat keretében az EDICon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. által végzett közeltéri műszeres mérések alapján modellezett zajterhelésről készült szakértői véleményében foglaltak szerint a telephely üzemeltetéséből határértéket meghaladó környezeti zajterheléssel nem kell számolni.

A szakértői véleményben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) 6. § szerint a berendezések közeltéri mérési adataiból meghatározott hangteljesítményszintek alapján számítással lehatárolásra került a telephely zajvédelmi hatásterülete.

Nyugati irányban a telephely zajvédelmi hatásterülete a hangterjedést árnyékoló tényezők következtében a Lemezalakító Kft üzemcsarnokáig terjed. Északi, keleti és déli irányban szabadtéri terjedést feltételezve a hatásterület a légbefúvóktól számított 300 m távolságra, ipari, gazdasági területekre terjed.

A hatásterület által érintett védendő létesítmények területének területi besorolása Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének „Dunaújváros építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2003. (V. 16.) KR1 számú rendelete alapján, illetve a csatolt településszerkezeti terv kivonat szerint „IG”, ipari-gazdasági területek.

A telephely zajvédelmi hatásterülete által érintett védendő területek, létesítmények:

Építményjegyzék szerinti besorolás szerint: 1130 – közösségi lakóépületek

Sport u. 11. szám alatti hajléktalan szálló

Építményjegyzék szerinti besorolás szerint: 1263 – iskolák, egyetemek és kutatóintézetek

Sport u. 13. szám alatti iskola

A telephely hatásterületén lévő védendő létesítmények területének a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 1. sz. melléklete szerinti zajvédelmi besorolása:

„Gazdasági terület.”

Az itt megengedett zajterhelés:

nappal (06-22 óráig)	  60 dB(A)

éjjel     (22-06 óráig)	  50 dB(A)

A zajkibocsátási határérték megállapítása során a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj és rezgéskibocsátás ellenőrzésnek módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 1. sz. melléklet 1. pontja szerint az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály szerinti zajterhelési határértékkel, ha közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterületével.

A 2. pont szerint ha több, zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll, akkor a zajkibocsátási határértéket az LKH = LTH – KN dB képlet segítségével kell megállapítani, ahol KN = 10 lgN, de legfeljebb 5 dB (N-azon üzemi vagy szabadidős zajforrások száma, beleértve az eljárás tárgyát képező zajforrást is, amelyek közvetlen hatásterülete az üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével fedésben áll).

A 3. pont szerint amennyiben határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, a kérelmező részére megállapított határérték LKH = LTH – 5 dB

A szakértői véleményben foglaltak szerint, és a Felügyelőség rendelkezésére álló információk alapján az Engedélyes tevékenységének zajvédelmi hatásterülete a Sport u. 11. szám alatti hajléktalan szálló, és a Sport u. 13. szám alatti oktatási intézmény térségében az ISD DUNAFERR Zrt. hatásterületével fedésben áll. Az ISD Dunaferr Zrt telephelyére vonatkozóan a Felügyelőség zajkibocsátási határértéket állapított meg, melynek során a hatásterület átfedés már figyelembe vételre került, így ezért ezen létesítményeknél a zajkibocsátási határérték megállapítása során a KN tényezőt -3 dB értékkel figyelembe kell venni.

A zajkibocsátási határérték megállapítása során a ZajR. 1. § (2) bekezdése értelmében azokra a zajtól védendő épületekre, amelyeket csak bizonyos napszakban vagy szezonálisan használnak, csak a használat időtartamára kell zajkibocsátási határértéket megállapítani. Ezen jogszabályi előírás értelmében az oktatási intézményekre vonatkozóan csak a nappali időszakra határoztam meg követelményt. A zajkibocsátási határérték teljesítési határidejét az EDICon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. szakértői véleményében rögzített mérési és számítási eredmények figyelembe vételével határoztam meg.

A zajkibocsátási határértéket fentiek figyelembe vételével, a Zajrendelet 10. §. (4) bekezdése, valamint 11. § (2) bekezdése alapján, a ZajR. 1. §-a és 1. sz. melléklete szerint, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. számú melléklete, továbbá a R. 20. §. (4) bekezdése alapján a határozat 2.2.3 és 10.1 pontja szerint a 2. számú mellékletben állapítottam meg.

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdése alapján a környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a Felügyelőségnek. A változásjelentést a ZajR. 3. sz. melléklet szerinti bejelentőlapon kell teljesíteni. Ezen jogszabályhely a jogalapja a 10.3 pontban tett előírásomnak.

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgés okozni.

A 10.4 és 10.5 pontokban foglalt előírás jogalapja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A 6. §. (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése esetén a Felügyelőség zajbírság megfizetésére kell köteleznem a Zajrendelet 26. § (1) bekezdése alapján. Ennek megfelelően előírást tettem a határozat 10.6 pontjában.

Felszín alatti vízvédelmi szempontból:

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép (érzékenységi alkategóriák szerinti térkép) alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny terület. A rendelkezésre álló nyilvántartások szerint a telephely vízbázis védőterületét nem érinti.

Az üzemi épületet minden irányban betonozott terület veszi körül. Nyugati oldalán a Lemezalakító Kft. Profil üzem csarnoka található. A két üzem közötti terület betonozott, ezért talajszennyeződés veszélye nem áll fenn. A horganyzó üzem keleti felében találhatóak az irodahelyiségek és a vegyszerraktár. Ezek az épületen belül helyezkednek el, az épület mellett betonozott út épült, az úttól az ipari területet határoló kerítésig kb. 2 méteres sávban füves rész található. Az épületnek ezen az oldalán veszélyes anyag kiszóródásából, vagy elfolyásából eredő talaj, illetve felszíni és felszín alatti vízszennyezés veszélye igen kicsi.

Az Engedélyes tevékenységéből adódóan számottevő mennyiségű alap- és segédanyag tárolására van szükség. A csarnok északi részében a horgany raktárban, a keleti oldal jóléti blokkjában lévő vegyszerraktárban, és ezeken kívül az üzemcsarnok oldalhajójában van lehetőség anyagtárolásra.

A vegyszerraktárban tárolt anyagok zárt edényzetben (pl.: IBC tartály illetve göngyölegek) vannak. Elfolyás esetén homokkal itatják fel a vegyszert, melyet a veszélyes hulladékot tároló konténerbe helyeznek el. Kiszóródás esetén felseprik a kiszóródott anyagot, majd az átfolyó semlegesítőbe teszik. A vegyszerraktár padozata lemosható, vegyszer kiömlés esetén a területet lemossák, a mosóvíz a belső vegyi terület medencéjébe folyik.

A vegyszerraktár padozata úgy lett kialakítva, hogy a beépített padlóösszefolyó felé lejtsen. A bejárati küszöböket megemelték 100 mm magasságra, ezáltal a padozat kádszerűen van kialakítva. A padló- összefolyó saválló műanyag vezetékkel csatlakoztatva lett a pácoló medencéhez, amely össze van kötve a semlegesítő rendszerrel. A helyiség teljes padozata saválló műgyanta bevonatú.

A technológiai kádak acélból készültek, amelyek kívül saválló festéssel vannak ellátva. Belül műgyantába ágyazott saválló téglával vannak burkolva. Az újabb kádak saválló gumiburkolás után lettek saválló téglával burkolva. A legújabb fluxos kád belső burkolata saválló műanyagból készült. Minden technológiai kád átfolyó nyílásokkal, saválló védelemmel ellátott medencékbe van telepítve. A medencék összes térfogata meghaladja az összes kádban lévő vegyi anyag térfogatát. A medencék kifolyó nyílása a semlegesítő rendszerbe vezet.

A horganyzó kád a horganyzó medencében elhelyezett kemencébe van telepítve. A kemence automatikusan szabályozott gázfűtéssel üzemel. Gázszivárgás esetén a gázérzékelő először jelzést ad, majd az alsó robbanási koncentráció 40%-ánál lekapcsolja a villamos és a gáz betáplálásokat a medencében. Ha a horganyzó kád kilyukad, akkor a kemence aljába szerelt érzékelők jelzik a horganyfolyást, és lekapcsolják a kemencét. A kifolyó nyílásokon keresztül a horgany a medence aljába épített mentőzsompokba folyik. Közben a jelzés vétele után a horganyszivattyúval megkezdik a felső zsompokba való kiszivattyúzást. Ha a teljes kádat ki kell üríteni, akkor a mobil horgany tartályokat is igénybe veszik. A mentőzsompok tűzálló téglával vannak kirakva.

A telephelyre közúti tartálykocsiban érkezik a sósav. A szállító járműveket a savtároló tartályok mellett fogadják. A lefejtést sűrített levegővel végzik, és nyomatják át a csarnok mellett elhelyezett 2 db 30 m3-es műanyag tartályba. A tartályok alatt 100 m3-es, saválló téglával kifalazott medence van, amely a berendezés üzemzavara esetén a teljes sósav mennyiséget és semlegesítő anyagot képes fogadni. A közömbösítésre használt mésztej önürítős, mixer kocsival, közúton kerül beszállításra. Darabos, fehér színű, szagtalan anyag, de az üzembe vízzel hígított formában kerül beszállításra. A mésztejet a 28 m3-es alsó tartályba (földbe süllyesztett medencébe) eresztik le. A mésztejet légsugár szivattyúval nyomatják át a keverő medencébe.

Az üzem mellett tárolásra kialakított terület fedetlen, csapadék esetén a fémfelületekről lefolyt víz, mely a vízben oldódó szennyeződéseket lemossa a felületről az épület melletti csapadékvíz elvezető árokba folyik.

Az Engedélyesnek nincs monitoring kútja, az ipari parkon belül található monitoring kutakat az ISD Dunaferr Zrt. üzemelteti. Amennyiben szennyezésre utaló jeleket tapasztalnak, értesítik az Engedélyest.

A Kvt. 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást, amely a 11.1 és a 11.4 pontokban szerepeltetett előírások jogalapja.

A 11.2 pontban a Kvt. 20. és 21. §-a alapján, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FvR.) általános vízvédelmi indokai alapján tettem előírást.

A faviR.  10.§ (1) bek. alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyagnak, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. A fentiek alapján az 11.3 és a 11.6 pontokban előírást tettem.

A 11.5 pontban foglalt előírást a faviR. 13. és 14. § alapján, valamint a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján tettem.

A szennyező anyag elhelyezési engedélyt a faviR. 13. § (1) bekezdés a) pontja, a 13. § (8) bekezdése és a R. 20. § (3) bekezdése figyelembevételével adtam meg a 2.2.4 pontban, és az engedély érvényességi idejét is meghatároztam a határozat 2.4.2 pontjában, figyelemmel a faviR. 13. § (10) bekezdésére.

Felszíni vízvédelmi szempontból:

Vízellátás, vízfelhasználás:

Az Engedélyes üzemcsarnokának szociális, valamint ipari célú vízellátását az ISD POWER Kft. biztosítja szolgáltatási szerződés alapján. Saját kúttal az Engedélyes nem rendelkezik.

A vízfelhasználás az elmúlt években erőteljesen csökkent, a 2010. évben az alábbiak szerint: szociális vízhasználás: 1.802 m3, ipari vízhasználat: 6.221 m3.

A szociális jellegű vízfelhasználásból származó szennyvíz minősége megfelel az átlagos kommunális szennyvíz minőségének. Kommunális szennyvizek az Engedélyes területén a szociális célú épületekben keletkeznek majd a telekhatáron az átadási ponton az ISD Dunaferr Zrt. kommunális csatornarendszerébe kerülnek.

A keletkező kommunális szennyvíz mennyisége 2007. év óta mért, annak mennyisége 2.000 m3 alatt van (az ISD Dunaferr Zrt. befogadói megállapodásában felső értékként 2.000 m3 van megállapítva kommunális szennyvízre).

Az ipari vízfelhasználás a fémfelületek tűzihorganyzásához szükséges felület előkészítésnél-kezelésnél (öblítő és páclevek), valamint a szennyezett levegő tisztításánál történik. Az öblítő kádak alatt kármentő medence található, mely az esetleges túlcsordult öblítő vizeket befogadja.

Az ipari szennyvizek kezelése a kommunális szennyvizektől elkülönülve valósul meg a csarnokon kívüli vegyi üzemben.

A különböző eredetű savas technológiai szennyvizek a technológiánkénti gyűjtő aknákba, majd a közös semlegesítőbe kerülnek.

A keletkező szennyvizek fajtája:

- kádmosási szennyvizek,

- savas öblítő oldatok, savlefejtők csurgalékvize, páclevek, kádlevek, mosótorony mosóvize,

- iszapprések szennyvizei.

Folyamatos üzemelés mellett az öblítő oldatok, a zsírtalanítók-, a pácok, a flux csurgaléka, valamint a savas mosótorony mosóvize kerül a csurgalékgyűjtőbe. Az iszappréselés alatt keletkező szűrletvíz is visszakerül az átfolyós semlegesítő rendszer oxidáló medencéjébe.

A kimerült pác cseréje esetén, a kádmosásból származó savas vizek-, a savas iszapok is a medencébe, a savas gyűjtőaknába, majd onnan a semlegesítő rendszerbe kerülnek. A kimerült páclé elszállításra-, vagy közömbösítésre, a semlegesítőbe kerül.

A technológiából származó különböző kémhatású szennyvizek az elegyítés után még mindig savas kémhatásúak.

A fürdőkben az üzemelés alatt folyamatosan keletkezik iszap, melyet időszakonként el kell távolítani. A kádak mosásából a mosóvíz- és az iszap a belső vegyi medencékbe, majd a 15 m3-es savas medencébe kerül, ahonnan a semlegesítő rendszerbe szivattyúzzák.

A semlegesítő rendszer felépítése, működése

A szennyvízkezelő két részből áll:

1. Álló semlegesítő (Szakaszos üzemű semlegesítő)

Az 1 db 100 m3-es saválló téglával bélelt medence levegőztető berendezéssel van ellátva. A medencéhez mésztejadagoló vezeték csatlakozik.

Az álló semlegesítő fogadja be a sósav lefejtésnél üzemzavaros jelleggel elfolyt sósav mennyiségét, valamint a fáradt páclevet. A sósavas kádak fáradt pácoldatát az álló semlegesítőben szakaszos módszerrel közömbösítik és teszik préselésre alkalmassá, vagy adják át engedélyes kezelőnek.

A savas oldat leürítésének időtartama alatt a tartályadagoló szelepet kinyitják és a mésztejet a kimerült pácléhez keverik. A semlegesítés alatt a levegő befúvató szelepet kinyitják, hogy a két vegyértékű vasat három vegyértékűvé oxidálja. A mésztejadagolást a megfelelő pH beállításáig végzik. A levegős kevertetést az elszállításig folyamatosan biztosítják. Az iszap a semlegesítőből az iszapprésbe kerül. Préselés után az iszap zsákokban kerül elhelyezésre a munkahelyi gyűjtőhelyen. A préselt iszap engedélyes kezelőnek kerül átadásra.

2. Átfolyó rendszerű semlegesítő (folyamatos üzemű semlegesítő)

A semlegesítő berendezései:

- Hulladék savas vizet gyűjtő akna- csurgalékgyűjtő

- Átemelő szivattyú

- Mésztej tároló akna

- Mésztej adagoló tartály

- Átfolyó keverő

- Átfolyó semlegesítő pH érzékelő, szabályozó műszer

- Mésztej adagoló automata

- Oxidációs (barbotáló) medence

- Ülepítő akna

- Zagy átemelő szivattyú

- Iszapprés

- Elfolyó víz gyűjtőakna, pH érzékelő és regisztráló műszerrel, tolózárral

Az átfolyó semlegesítő fogadja az abszorpciós torony telített mosófolyadékát, a vegyi kádak csurgalékvizét, a horganyzókád peremelszívó mosótorony medence túlfolyó vizét, a savlefejtő állomás csurgalékvizét, valamint a savgyűjtő medencék tartalmát.

A semlegesítésre használt mésztej adagolása a keverő medencébe telepített pH érzékelő-szabályozó rendszer segítségével történik. Ha az elfolyó víz pH-ja a szabályozón beállított alsó érték alá esik, a mésztejadagoló szelep automatikusan kinyílik, és mindaddig nyitva marad, míg a pH érték el nem éri a beállított maximumot. A keverő medencében lévő zagy homogenizálása levegő átfúvatásával történik. A keverő medence bukógátas átömlésű a jobb keveredés elérése érdekében.

A keverő medencéből a semlegesített oldat az oxidációs medencébe kerül, ahol kb. 1 órás tartózkodás alatt a sűrített levegő bevezetéssel a vas oxidálódik. A tárolóból kilépő gyengén lúgos kémhatású vas-, cink- és kalcium-hidroxidokat tartalmazó zagy az ülepítőbe kerül. Itt valamennyi csapadék kiülepszik, a tiszta víz az ülepítő medence túlfolyóján keresztül az elfolyó víz gyűjtőaknába kerül.

Az elfolyó víz gyűjtőakna tolózárral ellátott, amely a beállított pH maximum feletti értéknél automatikusan lezár. A leülepedett csapadékos folyadékot a medence aljáról sugárszivattyú emeli át az iszapsűrítő medencébe, ahonnan az iszap az iszapprésbe kerül. Préselés után az iszap konténerben kerül elhelyezésre a munkahelyi gyűjtőhelyen.

A technológiai vízhasználatokban az alábbi víztakarékossági lépéseket alkalmaznak:

- Új sav készítésekor nem tiszta ipari vizet használnak, hanem az öblítő kádból pótolják a szükséges vízmennyiséget.

- Az iszapprésből kifolyó vizet visszavezetik a semlegesítő rendszerbe.

- A mosótoronyban addig recirkuláltatják a mosóvizet, amíg a savtartalom nem veszélyezteti a mosó hatásfokot.

A technológia során keletkező szennyvíz és az iszappréseléskor keletkező víz (az iszapprésből elfolyó szűrletvíz, lúgossága miatt, visszavezetésre kerül a gyűjtőmedencébe) a technológiai medencékben kerül összegyűjtésre, majd későbbiekben semlegesítik, a keletkező iszapot préselik, végül a kezelt szennyvíz az ISD Dunaferr Zrt. csapadékcsatornájába kerül bevezetésre egy bekötési ponton.

A keletkező ipari szennyvíz mennyisége 2010. évre: 15.000 m3 a szennyvíz befogadói nyilatkozatban meghatározott és vállalt érték szerint.

Az elfolyó szennyvizek vizsgálatát negyedévente és évenkénti gyakorisággal végzik szerződött laboratórium bevonásával.

Csapadékvíz elvezető rendszer:

Az üzem térburkolattal ellátott területére és a csarnok tetőzetére lehulló csapadékvizeket összesen 7 ponton vezetik a csapadékcsatornába, ezen a téren változás nem történt. A csatornahálózat is a ISD Dunaferr Zrt. tulajdonában van és karbantartásáról ő gondoskodik.

A zárt technológiából adódóan vegyi anyag, illetve szennyezett víz az üzemcsarnokból és a külső vegyi területről nem kerülhet a csapadékvíz csatornába.

A csapadékvíz csatorna rendszerbe kerül bevezetésre a tisztított szennyvíz is. A kezelt szennyvizet az átadási ponton vezetik bele az épület mellett lefektetett csapadékvíz-csatornába.

A 12.1-12.3 pont előírásait az FvR. kibocsátókra vonatkozó általános előírásai alapján tettem.

A 12.4 pontban az engedélyezett kibocsátható szennyvízmennyiség megállapítására az FvR. szerinti pontszerű szennyvízkibocsátások ellenőrzéséhez nem nélkülözhető érték miatt volt szükség. Az adat megállapításához az Engedélyes és az ISD Dunaferr Zrt. által megkötött szennyvíz befogadói megállapodásban rögzített értéket vettem alapul.

Az FvR. 14. § (4) és 29. § (4) bekezdései, valamint a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet 2. § f), 7. § (2), 8. § (2) bekezdése alapján a mintavételi helyet a kibocsátási engedélyben kell megállapítani, így a jelen határozatom 12.5 pontjában a fentiek alapján azt rögzítettem.

A 12.6 pont előírását a kibocsátott szenny- és használt vizek minőségének mindenkori nyomon követhetősége érdekében az FvR. ellenőrzésre vonatkozó 27. és 28.,és 30.-§-ai alapján tettem.

Kibocsátási határértékeket állapítottam meg az Engedélyes telephelyéről az ISD Dunaferr Zrt. csapadékvíz csatorna rendszerébe bocsátott tűzi horganyzási tevékenységéből eredő technológiai szennyvizek minőségére jelen határozatom 12.7 pontjában.

A kibocsátási határértékek az FvR. 18. és 25. § bekezdése alapján kerültek megállapításra a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rend. (határértékR.) 1. számú melléklet III. rész 33. fejezet 5. alpont (Tűzi horganyzás és ónozás) határértékei szerint, a tevékenységre jellemző szennyezőanyagokra. A fentiekről határozatom 2.2.5 pontjában és 1. számú mellékletében rendelkeztem. A határozat 2.4.3 pontjában az FvR. 26. § (1) bekezdését figyelembe véve az érvényességi időt is megállapítottam.

A technológiai szennyvíz mintavételre kijelölt pont megfelel a határértékR. szerinti a felszíni vízbe történő bevezetés előtti helynek (C táblázat), mint a más jellegű szennyvizekkel való elkeveredés előtti helynek (D táblázat), így a határértékeket egységesen a kijelölt mintavételi pontra adtam meg.

A Felügyelőség nyilvántartása alapján az elmúlt években a tárgyi üzemből kibocsátott szennyvizek minőségére bírság, azzal összefüggésben panasz nem érkezett be. A kibocsátással kapcsolatos adatszolgáltatás határidőkre megtörtént.

Az Engedélyes, valamint az ISD Dunaferr Zrt. között megállapodás van érvényben a tűzihorganyzó üzemből az ISD Dunaferr Zrt. csatorna rendszerébe bocsátott szenny-és csapadékvizek átadási körülményeinek rögzítésére, mely megállapodást az Engedélyes a Felügyelőség felé az engedélyezési dokumentációhoz csatoltan megküldött.

A 12.8 pontban rögzített előírást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet alapján tettem. A kérelemhez mellékelni kell a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet előírásainak megfelelően összeállított tervdokumentációt.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A tűzihorganyzó üzem területe nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek és az ökológiai hálózat elemeinek. A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tevékenységhez kapcsolódó hatásterület sem érinti ezeket a területeket. A tevékenységet beépített iparterületen, meglévő üzemen belül folytatják, az üzem szomszédságában is gazdasági, illetve ipari területek vannak. Az üzem és közvetlen környezetének területén az eredeti vegetáció már több évtizede megszűnt.

Az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazásának értékelése:

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációkban foglaltak alapján, felhasználva az „Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a szakaszos tűzi-mártó horganyzás terén” című dokumentumot az alábbiak állapítható meg:

Az üzemben megvalósított felületkezelés az ún. száraz tűzihorganyzási eljárás. A „száraz” technológia előnyei a nedves eljárással szemben: A felületaktiváló anyag (flux só) vizes oldata egy külön kezelő kádban van elhelyezve, amelybe a pácolást követő öblítések után a termékeket bemártják. Így a horganyzókád teljes térfogata kihasználható a felületkezelésre. A nedves eljárásnál a felületaktiváló szer habosított állapotban a fémolvadék tetején úszik, ezen keresztül történik a munkadarabok bemerítése a horganyolvadékba.

Zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából:

Az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata keretében az EDICon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. által 2012. július 6-án végzett műszeres mérésről készült E-514/11 témaszámú szakértői vélemény szerint a telephely környezeti zajkibocsátása jelen üzemi körülmények között a vonatkozó előírásoknak megfelel, védendő létesítmény illetve terület környezetében határértéket meghaladó zajterheléssel nem kell számolni. A mérési és modellezési eredmények alapján az elérhető legjobb technikának való megfelelés zajvédelmi szempontból elfogadható.

Felszíni víz védelme szempontjából:

A szennyvízelvezetés- és kezelés terén annyi változás történt a 2006. évben lezárult engedélyezési eljárásban vizsgáltakhoz képest, hogy 2007. év augusztusától a magas vastartalmú fáradt páclevek átadásra kerülnek megfelelő engedéllyel rendelkező cég számára további feldolgozásra. Ezáltal jóval kevesebb szennyvizet (kimerült páclevet) kell közömbösíteni és kipréselni. Így kevesebb közömbösítő szert kell alkalmazni és kevesebb lett a keletkező iszap mennyisége is.

2010. év szeptemberétől további felhasználás céljából a magas horgany tartalmú pácleveket is átveszik az Engedélyestől. A pácleveket elszállításig a semlegesítőben tárolják.

Az engedélyezési dokumentáció alapján a vízfelhasználás helyei, és az abból keletkező szennyvizek útjai nyomon követhetőek. A keletkező kommunális és technológiai szennyvizek kezelése és befogadóba való vezetése megoldott. Az ipari szennyvizek kezelését szolgáló technológia modernnek tekinthető, a tisztítást követően a technológiai szennyvíz az átvállalási határértékeknek várhatóan meg tud felelni. A szennyvizek átvállalásának és bebocsátásának feltételei szerződés keretében tisztázottak.

Felszín alatti víz és földtani közeg védelme szempontjából:

A horganyzás művelete zárt épületben történik. A teljes technológiai sor alatt kármentő medence van kialakítva. A sósav tárolására szolgáló 2 db 30 m3-es tartály alatt 100 m3-es, saválló téglával kifalazott medence van, amely a berendezés üzemzavara esetén a teljes sósav mennyiséget képes fogadni.

A vegyszerraktár a padozata, illetve tárolt anyagok bemutatását az Indokolás felszín alatti vízvédelmi szempontú részében rögzítettem.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az Engedélyes az elmúlt években folyamatos fejlesztéseket végzett a saját környezeti teljesítménye javítása érdekében, illetve a gyártási folyamat környezetvédelmi szempontból történő optimalizálása végett. A korábban a tűzihorganyzásban használt veszélyes anyagot kevésbé veszélyessel helyettesítették. A technológiában történt változások nem csak a gyártási folyamatokra, a termelésre, hanem az azzal járó kibocsátásokra is kedvezően hatottak.

Az alapvető BAT előírások teljesülését a tűzihorganyzó üzemben alkalmazott alábbi kiegészítő – és segédberendezések biztosítják:

- vegyi kádak elszívó ernyői vezetékekkel, ventillátorokkal és motorokkal

- abszorpciós savas torony

- horganyzó kád peremelszívó berendezés vezetékekkel és abszorpciós mosótoronnyal

Az Engedélyes a korábbi lúg alapú zsírtalanítás helyett bevezette a savas zsírtalanítást, melynek eredményeképp megszűnt a lúgos gőzök és a lúgok áthordása a savas pácolási folyamatba. A felhasznált lúghoz képest jelenleg kevesebb a savfelhasználás, a fürdőnek alacsonyabb a működtetési hőmérséklete, így kisebb a fűtésre fordított energiafelhasználás.

A savas pácolás során az elszívott gőzök kezelése: jelenleg 6 db kád szolgál savas pácolásra, melyek együttes teljesítménye 10 t/h. A pácolókádak szélén 12 db 2 oldalt, 21 db 1 oldalt ható elszívó ernyő szívja el a savgőzt. Az elszívást 1 db 42.000 m3/h teljesítményű elszívó ventilátor biztosítja. Az így elszívott levegő savgőzöket tartalmaz, melyek környezeti levegőbe jutását az abszorpciós torony közbeiktatásával akadályozzák meg. Az abszorpciós torony üvegszál-erősítésű poliészter műgyantából készült. A toronyba Raschig gyűrűk, mint töltőanyag és speciális fúvókák vannak beépítve, melyeken keresztül szivattyú nyomja a mosóvizet a toronyba. Az abszorpciós torony kifúvó vezetékébe cseppleválasztó került beépítésre, ami a kiáramló levegő vízcseppjeit leválasztja.

Kevés hulladékot eredményező, kevésbé szennyező anyagokat felhasználó technológia:

A keletkező hulladékok elszállítására és további kezelésére, szerződött partnerekkel rendelkezik az Engedélyes.

A felület előkészítési folyamatok során a porszennyeződések lemosásra kerülnek, ezáltal a zsírtalanításnál kevesebb iszap képződik. Ennek következtében a zsírtalanító fürdő élettartama hosszabb és kevesebb a vegyszer felhasználás.

Pácolás után a munkadarabok hideg vizes kádban lemosásra kerülnek, ahol álló öblítés történik. Az új páclé készítése során az öblítővíz felhasználásra kerül.

A magas vastartalmú fáradt páclevek átadásra kerülnek megfelelő engedéllyel rendelkező kezelő számára további feldolgozásra, ezáltal kevesebb szennyvizet kell közömbösíteni, kevesebb a keletkező iszap mennyisége.

A benyújtott dokumentációt és a kiegészítéseket, a rendelkezésre álló adatok alapján, valamint a szakhatósági állásfoglalásokban foglaltak figyelembevételével elfogadtam, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, a Kvt. 71. § (1) bekezdése c) pontja, valamint a R. 20. § (8) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedélyt megadtam.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a Felügyelőség hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. A határozat 2.2.1 pontjában a 2012. évtől 2017. évig terjedő tervidőszakra elkészített egyedi hulladékgazdálkodási terv jóváhagyásáról, a 2.2.2 pontban a helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó kibocsátási határérték megállapításáról, és a helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetési engedélyének megadásáról, a 2.2.3 pontban a telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határértékekről, a 2.2.4 pontban a szennyező anyag elhelyezés engedélynek a megadásáról, valamint a 2.2.5 pontban az ISD Dunaferr Zrt. csatorna-rendszerébe történő szennyvíz kibocsátási határértékek megadásáról rendelkeztem.

Az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét a R. 20. § (8) bekezdésére tekintettel a 2.3 pontban állapítottam meg. A helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó működtetési engedély érvényességi idejéről a 2.4.1 pontban, a szennyező anyag elhelyezési engedély érvényességi idejéről a 2.4.2 pontban, míg az 1. számú melléklet szerint megállapított kibocsátási határértékek érvényességi idejéről a 2.4.3 pontban rendelkeztem.

Az R. 20. § (8) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket legalább 5 évente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentációnak a Kvt. 75. §-ában, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletében foglaltakon túl az R. 8. számú mellékletében foglaltakat is tartalmaznia kell. A fentiekre figyelemmel jelen határozatom 2.5 pontjában rendelkeztem.

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentést követő 30 napon belül. Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése értelmében, a felügyeleti díj mértéke tevékenységenként kétszázezer forint. A fentiekre figyelemmel jelen határozatom 2.6 pontjában rendelkeztem.

A határozat 5. fejezetében a legjobb elérhető technika alkalmazásával kapcsolatos előírás az R. 17. § (1) bekezdése alapján került előírásra.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet melléklete szerint környezetvédelmi megbízott alkalmazása kötelező, tekintettel a rendelet 1. § (1) bekezdésére. A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet határozza meg. A környezetvédelmi megbízott alkalmazására vonatkozó kötelezettséget a 6.3.1 pontban írtam elő.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kár.Rend.) 6. § (1) bekezdése értelmében az esetleges kárelhárítást üzemi és területi tervek alapján kell végrehajtani. A Kár.Rend. 6. § (3) bekezdése és 2. számú melléklete alapján Engedélyes üzemi terv készítésére köteles. Erre vonatkozóan előírást tettem a 15. fejezetben. A telephely üzemi kárelhárítási tervét a Felügyelőség 17998/2008. ügyszámú (iktatószám: 68480/2008.) levelében elfogadta.

A jóváhagyott terv érvényességi idejének lejártát követően Kár.Rend.-ben megfogalmazottak szerinti Üzemi Terv újbóli benyújtsa szükséges ismételt jóváhagyásra, erre vonatkozóan az Engedélyes figyelmét a 15.1 pontban felhívtam.

A 15.2 és 15.3 pontok előírását a Kár.Rend 8. § (1)-(2) bekezdése, valamint 9. § (1) bekezdése alapján tettem.

A R. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell: a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

A R. 9. számú melléklete tartalmazza az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjait. Az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni különösen a 9. számú mellékletben szereplő szempontokat (pl: a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztását és jellemzőit, és a folyamat energiahatékonyságát), az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit is.

A fentiekre figyelemmel jelen határozatom 17. fejezetében rendelkeztem.

Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, melyről a Ket. 72. § (1) bekezdés dd) és de) pontjai, valamint a 153. § (2) bekezdés 2. pontja alapján jelen határozat 19.1 pontjában rendelkeztem.

A Ket. 72. § (1) bekezdés df) pontjának megfelelően a 19.2 pontban tájékoztattam az Engedélyest a határozatban foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén várható jogkövetkezményekről

A határozat 21. „A döntés közlése” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

A határozat rendelkező része tartalmazza a döntés tárgyát, ügyszámát, az eljáró hatóság megnevezését és a tevékenységgel érintett hatásterületet.

- A R. 21. § (8) bekezdésére figyelemmel határozatom 21.1 pontjában rendelkeztem arról, hogy a tevékenységgel érintett Dunaújváros település önkormányzatának jegyzője a határozat kézhezvételétől számított 8. napon gondoskodjon a határozat közzétételéről, a határozat kifüggesztésének és levétele napjainak megjelölésével az erről szóló értesítés Felügyelőségre történő megküldésével.

- A Ket. 80. § (4) bekezdése alapján a határozat 21.2 pontjában elrendeltem a határozatnak a Felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztését, a központi rendszeren, illetve a Felügyelőség honlapján való közzétételét.

A döntés nyilvános közzétételének jogalapja a Ket. 80 § (3) bekezdése, összhangban a 29. § (7) bekezdésének előírásával. A határozat rendelkező része tartalmazza a döntés tárgyát, ügyszámát, az eljáró hatóság megnevezését.

A határozat 22. „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

- A Ket. 44. § (9) bekezdésére figyelemmel - mely szerint, a szakhatóság szakhatósági állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg – jelen határozatom 22.1 pontjában rendelkeztem.

- Az ügy érdemében hozott első fokú határozat elleni fellebbezés jogát a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés lehetőségéről - a Ket. 72. § (1) bekezdés dg) pontjára figyelemmel - a 22.2 pontban rendelkeztem.

Felhívom az érintett ügyfelek figyelmét, hogy a hirdetmény útján közölt döntést, a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni, így fellebbezést ettől a naptól számított 15 napon belül lehet előterjeszteni a Ket. 99. § (1) bekezdése szerint.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése, és a 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

A jelen döntésem, amennyiben fellebbezést nem terjesztettek elő, a közlés utáni 15. napot követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

- A 22.3 pontban az alábbiakra tekintettel rendelkeztem: Fellebbezés esetén a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (Díj.R.) 2. § (4) bekezdése alapján a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj (a Díj.R. 1. számú melléklete III. fejezetének 2. és 10.1. pontja szerinti 525.000 Ft.) 50 %-át kell fizetni, amely jelen esetben 262 500,- Ft. Természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében a jogorvoslati eljárás díja a Díj.R. 2. § (5) és (7) bekezdései alapján az alapeljárás díjának 1 %-a, azaz 5.250,- Ft.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2012. 08. 23.

A Felügyelőség az ügyintézést a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A Felügyelőség a döntését KR. 8. § (1)-(2) bekezdése és a Kvt. 70. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a KR. 5. § (2) bekezdése és 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A KR. 32/A. § (1) bekezdésére figyelemmel, az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részére határozatom egy példányát megküldöm.

A jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint intézkedtem.

Felhívom a figyelmét, hogy az engedélyezési eljárás során a Felügyelőségre megküldött, feleslegessé vált tervdokumentációkat  jelen határozatom jogerőre emelkedését követő 30 napig megőrzöm. Ezen időpontig a Felügyelőségen átvehetők, a jogerőre emelkedést követő 30. nap után megsemmisítésükről intézkedem.

Székesfehérvár, 2012. augusztus 23.

Dr. Zay Andrea

igazgató

# Mellékletek

1. számú melléklet:

Kibocsátási határértékek az ISD Dunaferr Zrt. csapadékvíz csatornarendszerébe vezetett, az Engedélyes tűzihorganyzási tevékenységéből eredő szennyvizek minőségére a kijelölt mintavételi ponton.

| Megnevezés | Mérték- egység | Tűzihorganyzás |
| --- | --- | --- |
|  |  | Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta |
| Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) | mg/l | 200 |
| Összes szervetlen nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit) | mg/l | 30 |
| Összes vas | mg/l | 10 |
| Fluoridok | mg/l | 30 |
| Összes alifás szénhidrogén (TPH) | mg/l | 10 |
| Összes foszfor | mg/l | 2 |
| ToxicitásHal | TH | 6 |
| Veszélyes és mérgező anyagok |  |  |
| Összes ólom | mg/l | 0,5 |
| Összes kadmium | mg/l | 0,1 |
| Összes ón | mg/l | 2 |
| Összes cink | mg/l | 2 |
| Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX) | mg/l | 1 |

  - számú melléklet:

A Telephelyre megállapított zajkibocsátási határérték

- Dunaújváros, Sport u. 11. szám alatti, 365/3 hrsz-ú hajléktalan szálló védendő homlokzatai előtt 2 m-re

nappal (06-22 óráig)	    57 dB(A)

éjjel     (22-06 óráig)	    47 dB(A)

- Dunaújváros, Sport u. 13. szám alatti, 365/5 hrsz-ú iskola védendő homlokzatai előtt 2 m-re

nappal (06-22 óráig)	    57 dB(A)

3. sz. melléklet

Ezt a fájlt az Oracle Reports segítségével hozták létre. Kérjük, a dokumentumot Oldalkép nézetben tekintse meg.

1

4

Verziószám:

1

A technológia azonosítója

Tüzihorganyzás

A technológia megnevezése

P1

P2

Horganyzó üzem pácolás

Hoganyzókád elszívó kürtő

Sósav És Egyéb Szervetlen Gáznemu

Klór Vegyületek, Kivéve Klór És Cián-

Klorid Hcl-Ként (16)

Szilárd /Nem Toxikus/ Por (7)

1c Csoport

Légszennyező anyag

(anyagosztály)

megnevezése

2012.3

2012.3

2012.3

Érvényes

év.név-től

20.0 mg/m3 véggáz

10.0 mg/m3 véggáz

5.0 mg/m3

Határérték

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben

közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel

100475493

A technológia kibocsátási határértékei

Érvényes 2012.3. negyedévtől

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Sósav És Egyéb Szervetlen Gáznemű Klór

Vegyületek, Kivéve Klór És Cián-Klorid Hcl-

Ként (16)

Cink És Vegyületei Zn-Ként (67)

P1

P2

0.113 kg/h

0.07 kg/h

Megnevezés

Forrás

Tömegáram

HATÁROZAT MELLÉKLET

Eljárás specifikus alapon

Általános:1C osztály

HÉ értelmezés

Megnevezés

A telephely címe

2400 Dunaújváros Vasmű tér 1-3.

Tüzihorganyzó üzem

Tömegáram

küszöbérték

kg/h

O %

0.0250

5

5

5

Besorolás:

44

DAK Kft

Ügyfél neve

0

IPPC létesítmény azonosító

2

4

Verziószám:

2

A technológia azonosítója

Horganyzókád fűtés kémény

A technológia megnevezése

P3

Horganyzókád fűtés kéménye

Kén-Dioxid (1)

Nitrogén-Oxidok /Mint No2/ (3)

Szén-Monoxid (2)

Szilárd /Nem Toxikus/ Por (7)

Légszennyező anyag

(anyagosztály)

megnevezése

2002.1

2002.1

2002.1

2002.1

Érvényes

év.név-től

35.0 mg/m3 füstgáz

350.0 mg/m3 füstgáz

100.0 mg/m3 füstgáz

5.0 mg/m3 füstgáz

Határérték

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben

közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

A technológia kibocsátási határértékei

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Nitrogén Oxidok ( No És No2 )  Mint No2 (3)

Szén-Monoxid (2)

P3

P3

0.07 kg/h

0.25 kg/h

Megnevezés

Forrás

Tömegáram

Külön jogszabályi alapon

Külön jogszabályi alapon

HÉ értelmezés

Tömegáram

küszöbérték

kg/h

O %

3

3

3

3

Besorolás:

537

0

IPPC létesítmény azonosító

3

4

Verziószám:

3

A technológia azonosítója

Fűtés

A technológia megnevezése

P4

P5

Kazán kéménye

Kazán kéménye

Kén-Dioxid (1)

Nitrogén-Oxidok /Mint No2/ (3)

Szén-Monoxid (2)

Szilárd /Nem Toxikus/ Por (7)

Légszennyező anyag

(anyagosztály)

megnevezése

2006.2

2006.2

2006.2

2006.2

Érvényes

év.név-től

35.0 mg/m3 füstgáz

350.0 mg/m3 füstgáz

100.0 mg/m3 füstgáz

5.0 mg/m3 füstgáz

Határérték

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben

közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

A technológia kibocsátási határértékei

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Kén-Oxidok ( So2 És So3 ) Mint So2 (1)

Nitrogén Oxidok ( No És No2 )  Mint No2 (3)

Szén-Monoxid (2)

Szilárd Anyag (7)

Kén-Oxidok ( So2 És So3 ) Mint So2 (1)

Nitrogén Oxidok ( No És No2 )  Mint No2 (3)

Szén-Monoxid (2)

Szilárd Anyag (7)

P4

P4

P4

P4

P5

P5

P5

P5

0.0001 kg/h

0.33 kg/h

0.11 kg/h

0.1 kg/h

0.0001 kg/h

0.33 kg/h

0.11 kg/h

0.1 kg/h

Megnevezés

Forrás

Tömegáram

Külön jogszabályi alapon

Külön jogszabályi alapon

Külön jogszabályi alapon

Külön jogszabályi alapon

Külön jogszabályi alapon

Külön jogszabályi alapon

Külön jogszabályi alapon

Külön jogszabályi alapon

HÉ értelmezés

Tömegáram

küszöbérték

kg/h

O %

3

3

3

3

Besorolás:

537

Ezt a fájlt az Oracle Reports segítségével hozták létre. Kérjük, a dokumentumot Oldalkép nézetben tekintse meg.

Oldalszám: 1

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ALAPADATOK

A SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS SZERINT

KTJ: 100475493

Verzió: 4

Érvényességi időpont: 2012.08.01

Kitöltés dátuma: 2012.08.10

Borítólap					4. sz. melléklet

Az első fokú levegőtisztaság védelmi hatóság tölti k

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

Jelent. Dátum

Adatszolgáltató (üzemeltető) adatai

Tüzihorganyzó üzem

Dunaújváros

2400

Vasmű tér 1-3.

2. Megnevezése

Település

Cím

2012.08.11

22. Beérkezés Dátum

m

24. Szakmai Állásfoglalás

36957/2006

23. Iktatószám

Mohácsi Ferenc

25. Ellenőrző neve

N

16. Teljesites módja

11

17. Lapszám

1

18. Helyszinrajz db

2012.08.10

19. Kitöltés dátum

Tarány Gábor

20. Felelős vezető neve

ügyvezető igazgató

21. Beosztása

2012.08.01

100190458

10350681

DAK Kft

DAK Kft

Dunaújváros

2400

Sándorháza

Deimel János

körny. véd.

megbízott

30/95-77-086

25/413-841

prodom@vnet.hu

7. Felelős neve

8. Beosztása

9. Telefon

10. Fax

11. E-mail

1. KÜJ

2. KSH törzsszám

3. Rövid név

4. Teljes név

5. Település

6. Cím

100475493

1. KTJ

Telephely adatai

Oldalszám: 2

KTJ: 100475493

Verzió: 4

Érvényességi időpont: 2012.08.01

Kitöltés dátuma: 2012.08.10

Telephely (a tevékenység helyére) vonatkozó adatok

A telephely területi adatai

Az ügyintéző (kapcsolattartó) személyi adatai

Telephelyi adatlap

3744

0

8. Burkolatlan felület

7. Összterület

Deimel János

környezetvédelmi megbízott

30/9-577-086

25/413-841

prodom@vnet.hu

9. Ügyintéző név

10. Beosztása

11. Telefon

12. Fax

13. E-mail

100475493

1

331/1

178125

642507

pont

Tüzihorganyzás

80

1. KTJ

3. Összes HRSZ

4. Egy konkrét HRSZ

Eov X

Eov Y

Geometriatipus

5. Jellemző tevékenység

6. Alkalmazottak száma

Tüzihorganyzó üzem

Oldalszám: 3

KTJ: 100475493

Verzió: 4

Érvényességi időpont: 2012.08.01

Kitöltés dátuma: 2012.08.10

100475493

100475493

1. KTJ

1. KTJ

2

3

2. Technológia Id

2. Technológia Id

Horganyzókád fűtés kémény

Fűtés

3. Technológia megnevezése

3. Technológia megnevezése

3

3

4. Technológia tipusa

4. Technológia tipusa

5. Technológia besorolása TEÁOR sz.

5. Technológia besorolása TEÁOR sz.

020202

020202

6. Technológia nemzetközi besorolása

6. Technológia nemzetközi besorolása

310

305

1

2

8. Technológia minősítése

8. Technológia minősítése

1300

2116

9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.

9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.

kW

kW

10. Mértékegysége

10. Mértékegysége

N

N

11. Leválasztó berendezés

(tartozik/nem tartozik)

11. Leválasztó berendezés

(tartozik/nem tartozik)

N

N

0

0

13. R40 felhasználás

13. R40 felhasználás

0

0

14. RX felhasználás

14. RX felhasználás

-

-

15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek

15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek

537

537

7. Technológia besor. határértékhez

7. Technológia besor. határértékhez

Technológia adatlap

12. Folyamatos mérőműszer

(tartozik/nem tartozik)

12. Folyamatos mérőműszer

(tartozik/nem tartozik)

Oldalszám: 4

KTJ: 100475493

Verzió: 4

Érvényességi időpont: 2012.08.01

Kitöltés dátuma: 2012.08.10

100475493

1. KTJ

1

2. Technológia Id

Tüzihorganyzás

3. Technológia megnevezése

4

4. Technológia tipusa

5. Technológia besorolása TEÁOR sz.

040308

6. Technológia nemzetközi besorolása

6B2

1

8. Technológia minősítése

23818

9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.

t

10. Mértékegysége

I

11. Leválasztó berendezés

(tartozik/nem tartozik)

N

0

13. R40 felhasználás

0

14. RX felhasználás

Az elszívott szennyező anyagok légtérbe jutását abszorpciós tornyokkal akadályozzuk meg.

15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek

44

7. Technológia besor. határértékhez

12. Folyamatos mérőműszer

(tartozik/nem tartozik)

Oldalszám: 5

KTJ: 100475493

Verzió: 4

Érvényességi időpont: 2012.08.01

Kitöltés dátuma: 2012.08.10

P1

P2

P3

P4

P5

Horganyzó üzem pácolás

Hoganyzókád elszívó kürtő

Horganyzókád fűtés kéménye

Kazán kéménye

Kazán kéménye

16

38

20

12

12

1.767

.407

.36

.096

.096

Forrás adatlap

2-3. Forrás

sorszám

4. Forrás megnevezése

5. Forrás

magassága

6. Forrás kibocsátó

felülete

Oldalszám: 6

KTJ: 100475493

Verzió: 4

Érvényességi időpont: 2012.08.01

Kitöltés dátuma: 2012.08.10

L1

L2

T1

V1

V2

T2

T3

V3

V4

Abszorpciós torony

Abszorpciós torony

Horganyzókád fűtése kazán

Ventillátor

Ventillátor

Gázkazán

Gázkazán

Ventillátor

Ventillátor

10

10

15

1

1

15

15

1

1

900

900

1300

58000

43000

410

410

60000

60000

l/h

l/h

kW

m3/h

m3/h

kW

kW

m3/h

m3/h

1971

1971

1971

1991

1975

2006

2006

2006

2006

2001

2001

4

4

4

31

31

31

Berendezés adatlap

2. Berendezés

azonosító

3. Megnevezés

4. Teljesít-

mény

5. Mérték-

egység

6. Üzembe h.

és

nagyjavítás éve

8. Tüzelő

fajta

7. Ber.

tip.

9. Tüzelő a.

tipusai

10. Tisztítás, leválasztás elve: A pácolókádak felszinéről elszívott levegő savrészecskéket, gőzőket tartalmaz. Az elszívott levegőt üvegszál erősitésű poliészter műgyantából készült abszorpciós tornyon keresztül vezetik a

szabadba.

10. Tisztítás, leválasztás elve: Műköéds elve ugyanaz, mint az L1.

Oldalszám: 7

KTJ: 100475493

Verzió: 4

Érvényességi időpont: 2012.08.01

Kitöltés dátuma: 2012.08.10

16

67

2

3

1

2

3

7

1

2

3

7

1

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

P1

P2

P3

P3

P4

P4

P4

P4

P5

P5

P5

P5

.113

.07

.25

.07

.0001

.11

.33

.1

.0001

.11

.33

.1

Sósav és egyéb

szervetlen gáznemű klór

vegyületek, kivéve klór

és cián-klorid HCl-ként

Cink és vegyületei Zn-

ként

Szén-monoxid

Nitrogén oxidok ( NO és

NO2 )  mint NO2

Kén-oxidok ( SO2 és

SO3 ) mint SO2

Szén-monoxid

Nitrogén oxidok ( NO és

NO2 )  mint NO2

Szilárd anyag

Kén-oxidok ( SO2 és

SO3 ) mint SO2

Szén-monoxid

Nitrogén oxidok ( NO és

NO2 )  mint NO2

Szilárd anyag

Kibocsátási adatlap

5. Szennyező anyag

azonosító

2. Technológia

azonosító

4. Forrás azonosító

7. Tömegáram

6. Anyag

megnevezése

Oldalszám: 8

KTJ: 100475493

Verzió: 4

Érvényességi időpont: 2012.08.01

Kitöltés dátuma: 2012.08.10

1

1

1

1

2

3

3

3

3

P1

P1

P2

P2

P3

P4

P4

P5

P5

L1

V1

L2

V2

T1

T2

V3

T3

V4

Tüzihorganyzás Horganyzó üzem pácolás Abszorpciós

torony

Tüzihorganyzás Horganyzó üzem pácolás Ventillátor

Tüzihorganyzás Hoganyzókád elszívó kürtő Abszorpciós

torony

Tüzihorganyzás Hoganyzókád elszívó kürtő Ventillátor

Horganyzókád fűtés kémény Horganyzókád fűtés

kéménye Horganyzókád fűtése kazán

Fűtés Kazán kéménye Gázkazán

Fűtés Kazán kéménye Ventillátor

Fűtés Kazán kéménye Gázkazán

Fűtés Kazán kéménye Ventillátor

Technológiákhoz tartozó berendezések adatlapja

4. Forrás

azonosító

6. Berendezés

azonosító

7. Berendezés megnevezése

2. Technológia

azonosító

Oldalszám: 9

KTJ: 100475493

Verzió: 4

Érvényességi időpont: 2012.08.01

Kitöltés dátuma: 2012.08.10

100475493

100475493

100475493

1. KTJ

1. KTJ

1. KTJ

L1

L2

L2

2. Berendezés azonosító

2. Berendezés azonosító

2. Berendezés azonosító

1

1

1

4. Technológia azonosító

4. Technológia azonosító

4. Technológia azonosító

P1

P2

P2

6. Pontforrás azonosító

6. Pontforrás azonosító

6. Pontforrás azonosító

Technológiához tartozó tisztító, leválasztó berendezések adatlapja

16

53

67

8. Szennyező

anyag azonosító

8. Szennyező

anyag azonosító

8. Szennyező

anyag azonosító

Sósav és egyéb

szervetlen gáznemű

klór vegyületek, kivéve

klór és cián-klorid HCl-

ként

???

Cink és vegyületei Zn-

ként

9. Anyag

megnevezése

9. Anyag

megnevezése

9. Anyag

megnevezése

98

98

98

10. Leválasztás

hatasfoka

10. Leválasztás

hatasfoka

10. Leválasztás

hatasfoka

1

1

1

11. Jelölő

kód

11. Jelölő

kód

11. Jelölő

kód

5.1

1.2

1.6

12. Kibocsátási

koncentráció

12. Kibocsátási

koncentráció

12. Kibocsátási

koncentráció

1

1

1

13. Jelölő kód

13. Jelölő kód

13. Jelölő kód