- TÁJÉKOZTATÓ

Dunaújváros Megyei Jogú Város

- környezeti állapotáról

- 2005.

- Dunaújváros

- 2006.

- TARTALOMJEGYZÉK

- Tartalomjegyzék	1

- Összefoglaló jelentés	2

- Részletező jelentés	6

- I.	Légszennyezettségi állapot	6

- II.	Vizeink állapota	14

- III.	A talaj állapota	15

- IV.	Kommunális hulladékok	18

- V.	Veszélyes hulladékok	21

- VI.	Zaj- és rezgésvédelem	21

- VII.	Természetvédelem	22

- Mellékletek	23

- 1. sz. melléklet:	Szennyvíz-kibocsátási adatok	24

- 2. sz. melléklet:	Duna folyam minősítése	25

- 3. sz. melléklet:	A folyamatos működésű konténerállomás mérési eredményei	31

- 4. sz. melléklet:	A manuális mérőhálózat mérési eredményei	36

- 5. sz. melléklet:	A PM10 szálló por nehézfém tartalma	38

- 6. sz. melléklet:	A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége	39

- 7. sz. melléklet:	A Tüdőgondozó Intézet adatai	40

- 8. sz. melléklet:	Dunaújváros fontosabb időjárási adatai	43

- 9. sz. melléklet:	A lerakóra érkező veszélyes hulladékok mennyisége	47

- 10. sz. melléklet:	A lerakóra érkező nem veszélyes hulladékok mennyisége	50

- TÁJÉKOZTATÓ

- Dunaújváros Megyei Jogú Város

- környezeti állapotáról

- 2005.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) bekezdése e.) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése városunk 2005. évi környezeti állapotáról a lakosság részére a rendelkezésre álló adatok alapján a következő tájékoztatást adja:

###### Összefoglaló jelentés

Légszennyezettség: A levegő szennyezettségét a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség méri. A manuális elven működő korábbi immissziómérő hálózat mérőpontjainak számát időközben jelentősen lecsökkentették, azonban 2003. júliusától 1 db folyamatos működésű automatikus konténerállomást is üzemeltetnek Dunaújváros területén.

A 2002. évet követően jogszabályváltozás miatt jelentősen módosult mérési és értékelési rendszer miatt jelen tájékoztató keretei között a manuális mérőrendszer adatai közül a 2003, 2004 és 2005 éveket vettük összehasonlítási alapul. E mérési módszerrel 3 légszennyező ágens (nitrogén-dioxid, kén-dioxid és az ülepedő por) koncentrációját mérik. Ülepedő por mérése 2005-ben Dunaújváros 4 pontján, a gázoké pedig 3 pontján történik.

A nitrogén-dioxid tekintetében mind a határérték túllépések száma, mind pedig a koncentráció éves átlagértéke 2003-ról 2004-re lecsökkent, míg 2004-ről 2005-re kis mértékben emelkedett. 2004-ben nem történt határérték túllépés, 2005-ben csupán 2 esetben mértek túllépést. Míg 2003-ban a maximális immissziós érték a határérték több mint másfélszerese volt (142 g/m3), addig a 2004. évben határérték alatti (66 g/m3), 2005-ben viszont ismét határérték feletti értéket regisztráltak. (109 g/m3). A felügyelőség értékelése alapján 2003-ban, 2004-ben és 2005-ben is a manuális mérési rendszer éves eredményeit figyelembe véve nitrogén-dioxid vonatkozásában Dunaújváros levegőminősége kiváló volt. A tájékoztató 4. számú mellékletében található mérőhelyenkénti szennyezettséget ábrázoló grafikonból kiderül, hogy 2005-ben a nitrogén-dioxid legmagasabb koncentrációit a Papírgyári úti és a Lajos király körúti mérőhelyeken mérték.

A kén-dioxid esetében egyik évben sem fordult elő határérték túllépés az éves átlag is rendkívül alacsony szintet mutatott. A maximális értékek mindhárom évben a határérték fele alatt maradtak. A hatóság értékelése alapján kén-dioxid tekintetében is kiváló volt a levegő minősége 2003-ban, 2004-ben és 2005-ben is.

Az ülepedő por 2003., 2004. és 2005. évi összesített adatait elemezve megállapítható, hogy 2003-ban 14 esetben, 2004-ben már csak 4 esetben, 2005-ben pedig 8 esetben mértek norma túllépést. Az éves átlag értéke 6 g/m2*30 nap értékről 13 g/m2*30 nap értékre emelkedett. A maximális porkoncentráció 2003-ban a határérték másfélszerese 2004-ben pedig alig 1,2-szerese, ugyanakkor 2005-ben a 4-szerese volt. A felügyelőség értékelése szerint a levegő minősége ülepedő por tekintetében 2003-ban jó, 2004-ben kiváló, 2005-ben pedig megfelelő volt. A tájékoztató 4. számú mellékletében elhelyezett mérőhelyenkénti értékeket ábrázoló grafikonon jól látható, hogy 2005-ben a legmagasabb koncentrációkat a Vasmű IX. kapujánál mérték. Ugyanakkor határérték túllépés előfordult a Papírgyári út 4-6. szám alatti mérőhelyen.

A Dunaújvárosban 2003. nyarán a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és városunk önkormányzata közös beruházásában a Köztársaság úton létesült automata konténerállomás 2004. és 2005. évi adatait elemezve (3. számú melléklet) megállapítható, hogy a kén-dioxid koncentrációk igen alacsony értékeket mutattak, a legmagasabb havi átlagérték a 24 órás határérték 2004-ben 20 %-a, 2005-ben pedig 10%-a körül alakult. Havi viszonylatban határérték túllépést nem regisztráltak. A nitrogén-oxidok és a nitrogén-dioxid legmagasabb havi átlagértéke a 24 órás határérték 20 és 27 / 21 és 29 %-a volt 2004/2005-ben. A havi átlagértékek egyszer sem haladták meg a határértéket a vizsgált 2004-2005. évi periódusban. A szén-monoxid koncentráció legmagasabb havi átlagértékei 2004. és 2005. évben a 24 órás határérték 13-14 %-át tették ki. A havi átlagok meg sem közelítették a határértéket. Az ózon koncentrációk havi átlagértékei 2004. áprilisában, májusában, júliusában és augusztusában magas értékeket mutattak, a határérték 74 és 82 %-a körül mozogtak. 2005. augusztusáig az értékek a határérték 67 és 81%-a körül alakultak, ugyanakkor az év végére folyamatos csökkenést mutattak. Határérték átlépés a havi átlagértékek tekintetében nem történt. Köztudott, hogy a földközeli ózon koncentrációja, mint másodlagos szennyező, a nyári napsütötte hónapokban éri el a maximumát elsősorban a nagy forgalommal terhelt közlekedési csomópontok közelében. A szálló por (PM10) legmagasabb havi átlagértéke a határérték 65 %-a körül alakult 2004-ben. 2005-ben 86%-a volt. A havi átlagértékek ez esetben sem haladták meg a határértéket. A nitrogén-monoxidra külön határérték nincs feltüntetve a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletének 1. számú mellékletében.

A 2005. júliusától 2005. decemberéig tartó időszakban a környezetvédelmi felügyelőség mérőállomása elemezte a PM 10 szálló por (10 mikrométer szemcsenagyságú por) nehézfém tartalmát. Az eredményeket az 5. számú melléklet tartalmazza. A grafikonokból jól kitűnik, hogy a por arzéntartalma 2005. november, december hónapokban, a nikkel koncentrációja 2005. decemberben, az ólomtartalma pedig 2005. október, november, december hónapokban jelentősen meghaladta az egészségügyi határértéket.

A Tüdőgondozó Intézet adatai szerint városunkban egyes légzőszervi megbetegedések prevalenciája (az összes nyilvántartott beteg a tárgyév utolsó napján) évek óta emelkedő tendenciát mutat. Az incidencia (az újonnan nyilvántartásba vett betegek száma a tárgyév folyamán) értékek, a városban  - a 2005-ben észlelt emelkedések ellenére - az asztma, a szénanátha és az idült hörghurut vonatkozásában 2000 óta folyamatosan csökkennek. A tüdőtumor incidenciája 1993 óta folyamatosan a 20 és 50 fő között ingadozik. A fentiek alapján összességében megállapítható, hogy Dunaújvárosban a vezető légúti megbetegedések közé a szénanátha tartozik.

A légzőszervi megbetegedés-típusoknak természetesen csak egyik kiváltó oka a levegő szennyezettsége. A betegségek kialakulásához más faktorok is hozzájárulnak, de nem elhanyagolandó a környezeti levegő minősége, mivel az ember az élete során legtöbbször a levegővel érintkezik.

A Szalki-szigeten található Szabadstrand vízminőségét bakteriológiai szempontból az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fejér Megyei Intézete 2003. nyarán 2 alkalommal (július 2-án és augusztus 5-én) vizsgálta. Júliusban kiváló, míg augusztusban megfelelő minőségű természetes folyami-holtági fürdővizet állapítottak meg. 2004. év nyarán 3 alkalommal vizsgálták a Szabadstrand vízminőségét (2004. június 6-án, július 6-án és augusztus 3-án). A vizsgálati eredmények nem megfelelő / kiváló /megfelelő eredményt mutattak. A nem megfelelő minősítés oka a fekális enterococcus 700/100 ml száma volt. 2005. évben nem történt vízminőségi vizsgálat, mivel a Szabadstrand területe már nem tartozik a kijelölt fürdőhelyek közé.

A Duna vízminőségét a környezetvédelmi hatóságok városunkhoz legközelebb Dunaföldvárnál és Nagytéténynél mérik. Az elmúlt 3 év vízminőségi adatainak változását az alábbiakban foglaljuk össze a 2. számú mellékletben található táblázatok alapján:

Oxigénháztartás: A Duna oxigénháztartása Nagytéténynél, állandónak tekinthető. Az elmúlt években a víz minőségét III. vízminőségi osztályba sorolták. Dunaföldvárnál a víz ilyen szempontból a korábbi IV-es minőségre romlásból 2004-ben újra III-as minősítésű osztályra javult és ezt 2005-ben is megőrizte.

Tápanyag-háztartás: Nagytéténynél a besorolási osztály az elmúlt években állandó III-as minőségi osztályú volt. Dunaföldvárnál szintén állandónak tekinthető, hiszen az V. vízminőségi osztály nem változott az elmúlt három évben.

Mikrobiológiai paraméterek: Nagytéténynél 2002-re V-ről IV-re javult és ez a besorolási osztályba tartozás meg is maradt 2004 év végéig. Azonban 2005-re ismét visszaromlott a minősége IV-ről V-re. Dunaföldvárnál 2001-től folyamatosan maradt a IV-es besorolási osztály, ugyanakkor 2005-re itt is romlás mutatkozott és a besorolás IV-ről V-re változott.

Szerves és szervetlen mikroszennyezők: Nagytétény esetében a vízminőség 2001 óta folyamatosan III. osztályú. Dunaföldvárnál is 2003-ra javult a vízminőség V-ről III-as kategóriára, azonban 2004-re ismételt javulása révén a III-as osztályról II-re változott, melyet 2005-re megőrzött.

Egyéb paraméterek esetében 2001 óta a Duna Dunaföldvárnál mért vízminősége nem változott egészen 2005-ig, ahol a minősítés III-ról II-re javult. Nagytéténynél 2003-ban a vízminőségi osztály IV. osztályra romlott, de 2004-ben újra III-as osztályra javult és ez 2005-ben is megmaradt.

|  | Minősítés az MSZ 12749-nek megfelelően |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dunaföldvár |  |  | Nagytétény |  |  |
|  | 2003. | 2004. | 2005. | 2003. | 2004. | 2005. |
| Oxigénháztartás | IV. | III. | III. | III. | III. | III. |
| Tápanyag háztartás | V. | V. | V. | III. | III. | III. |
| Mikrobiológiai paraméterek | IV. | IV. | V. | IV. | IV. | V. |
| Szerves és szervetlen mikroszennyezők | III. | II. | II. | III. | III. | III. |
| Egyéb paraméterek | III. | III. | II. | IV. | III. | III. |

Dunaújváros területén évről évre egyre több kommunális hulladék keletkezik.

Dunaújvárosban a hulladékok gyűjtésével és kezelésével a többször módosított 41/2002. (XII. 20.) KR számú rendelet alapján közszolgáltatóként a DUNANETT Kft. foglalkozik.

Az önkormányzat tulajdonában lévő kisapostagi kommunális hulladéklerakó 2005. áprilisában kapta meg az egységes környezethasználati engedélyét, mely 2007. október 31-ig érvényes hulladéklerakás vonatkozásában.

Dunaújvárosban is bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés. Az első szelektív hulladékgyűjtő szigetet 2004. január 26-án adták át. 2004-ben összesen 25 db szelektív hulladékgyűjtő sziget került átadásra, mely a 2005-ös év folyamán 28 db-ra bővült, a tervezett 30 db helyett, mivel időközben 2 db komplett gyűjtőszigetet ismeretlen elkövetők felgyújtottak. Beszerzésre került egy speciális hulladékgyűjtő jármű is, mely alkalmas a hulladék szelektív módon történő begyűjtésére. 2005. évben pályázati támogatásból és önkormányzati forrásból átadásra került egy szelektív hulladékgyűjtő udvar is. A szelektíven begyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban bálázzák és hulladékhasznosító szervezeteknek értékesítik.

A talaj

2005-ben a körzeti Földhivatal a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: KDT KTV FE) 34089/2004. számú határozata alapján a dunaújvárosi 337, 331/1 és 336 helyrajzi számú Dunaferr Dunai Vasmű Rt tulajdonában lévő, valamint a dunaújvárosi 3647 helyrajzi számú Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokra tartós környezetkárosodás tényét jegyezte be az ingatlan-nyilvántartásba. A KDT KTV FE a 40051-153/2004. számú határozatában a károsodott területekre a műszaki beavatkozási tervet elfogadta és elrendelte a műszaki beavatkozás elvégzését.

Zaj- és rezgésvédelem: A környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet alapján 2003-ban 56, 2004-ben 54, míg 2005-ben 31 esetben állapítottunk meg a városban működő szolgáltató egységek részére, illetve különböző szabadtéri rendezvények esetében zajkibocsátási határértéket.

Lakossági panaszbejelentés során indult eljárás során 2003. év folyamán három, 2004-ben kettő, míg 2005-ben egy esetben kellett zajbírságot kiszabni.

A lakossági zajpanaszok jelentős részét jelenleg is a város különböző közterületein és oktatási intézmény szabadtéri udvarán megrendezett alkalmi szabadtéri rendezvények és a működő üzletek okozzák.

Természetvédelem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004 december 16-án fogadta el 69/2004. (XII.17.) KR számú rendeletét a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről. A fenti rendelettel helyi védelem alá helyeztük a Baracsi úti Arborétumot, a Barátság városrész alatti gyurgyalag-fészkelőhelyet, továbbá több értékes faegyedet és fasort. 2005. évben ezen védett területeket és faegyedeket ismertető és fajmegjelölő táblával jelöltünk meg, és megkezdtük a kezelési tervben foglaltak fokozatos végrehajtását. Jelenleg a Baracsi úti Arborétumban tanösvény kialakítása van folyamatban.

részletező jelentés

I. Légszennyezettségi állapot

A levegő szennyezettségét a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség méri. A manuális elven működő korábbi immissziómérő hálózat mérőpontjainak számát időközben jelentősen lecsökkentették, azonban 2003. júliusától 1 db automatikus konténerállomást is üzemeltetnek Dunaújváros területén.

A 2002. évet követően jogszabályváltozás miatt jelentősen módosult mérési és értékelési rendszer miatt jelen tájékoztató keretei között a manuális mérőrendszer adatai közül a 2003, 2004 és 2005 éveket vettük összehasonlítási alapul. E mérési módszerrel 3 légszennyező ágens (nitrogén-dioxid, kén-dioxid és az ülepedő por) koncentrációját mérik. Ülepedő por mérése 2005-ben Dunaújváros 4 pontján, a gázoké pedig 3 pontján történik.

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a 2003., 2004. és 2005. év összesített légszennyezettségi adatait és a mérőhelyek megnevezését.

Dunaújváros területén található manuális mérőhálózat éves kiértékelt adatai

|  | NO2* |  |  | SO2* |  |  | ülepedő por** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003. | 2004. | 2005. | 2003. | 2004. | 2005. | 2003. | 2004. | 2005. |
| minimum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| maximum | 142 | 66 | 109 | 63 | 45 | 22 | 24 | 19 | 67 |
| átlag | 30 | 22 | 26 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 13 |
| gyakorlati db | 655 | 518 | 494 | 677 | 410 | 489 | 117 | 78 | 43 |
| elméleti db | 844 | 626 | 517 | 844 | 496 | 514 | 134 | 84 | 49 |
| adatrendelkezés % | 78 | 83 | 96 | 80 | 83 | 95 | 87 | 93 | 88 |
| határérték átlépés db | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 8 |
| határérték átlépés % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 19 |
| Minôsítés | kiváló | kiváló | kiváló | kiváló | kiváló | kiváló | jó | kiváló | meg-felelő |
| Határérték | 85 | 85 | 85 | 125 | 125 | 125 | 16 | 16 | 16 |

A mintavétel gyakorisága:

*   kétnaponkét

** havonta

A manuális mérőhálózat mérőhelyei Dunaújvárosban

| mérőhelyek | NO2 |  |  | SO2 |  |  | ülepedő por |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003. | 2004. | 2005. | 2003. | 2004. | 2005. | 2003. | 2004. | 2005. |
| Papírgyári út 42-46. PIV Vízmû 17626420 | 09.09-ig | - | - | 09.09-ig | - | - | + | 04.05-ig | - |
| Vasmû, IX. Kapu 17716417 | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Papírgyári út 4-6. Partfigyelõ 17846427 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Építõk útja 9., Strand 17936419 | - | - | - | - | - | - | + | 04.05-ig | - |
| Barátság út 1. Óvoda 17936424 | - | - | - | - | - | - | + | 04.05-ig | - |
| Lajos király körút 26. Lórántffy Szakk. 17946401 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Bolyai J. u. 2. Bölcsöde 18006415 | - | - | - | - | - | - | + | 04.05-ig | - |
| Városház tér 2. Városháza 18006418 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Apáczai Csere J. u. 3. Vízmû 18046416 | - | - | - | - | - | - | + | 04.05-ig | - |
| Jókai u. 19. Iskola 18136402 | - | - | - | - | - | - | + | 04.05-ig | - |
| Szent István tér 1. Szennyvíz átemelő 18186415 | - | - | - | - | - | - | + | 04.05-ig | - |
| Apáczai Csere J. u. 3. Vízmû 18046416 | + | 05.04-ig | - | + | 05.04-ig | - | - | - | - |

A táblázatot elemezve kiderül, hogy a nitrogén-dioxid tekintetében mind a határérték túllépések száma, mind pedig a koncentráció éves átlagértéke 2003-ról 2004-re lecsökkent, míg 2004-ről 2005-re kis mértékben emelkedett. 2004-ben nem történt határérték túllépés, 2005-ben csupán 2 esetben mértek túllépést. Míg 2003-ban a maximális immissziós érték a határérték több mint másfélszerese volt (142 g/m3), addig a 2004. évben határérték alatti (66 g/m3), 2005-ben viszont ismét határérték feletti értéket regisztráltak. (109 g/m3). A felügyelőség értékelése alapján 2003-ban, 2004-ben és 2005-ben is a manuális mérési rendszer éves eredményeit figyelembe véve nitrogén-dioxid vonatkozásában Dunaújváros levegőminősége kiváló volt. A tájékoztató 4. számú mellékletében található mérőhelyenkénti szennyezettséget ábrázoló grafikonból kiderül, hogy 2005-ben a nitrogén-dioxid legmagasabb koncentrációit a Papírgyári úti és a Lajos király körúti mérőhelyeken mérték.

A kén-dioxid esetében egyik évben sem fordult elő határérték túllépés az éves átlag is rendkívül alacsony szintet mutatott. A maximális értékek mindhárom évben a határérték fele alatt maradtak. A hatóság értékelése alapján kén-dioxid tekintetében is kiváló volt a levegő minősége 2003-ban, 2004-ben és 2005-ben is.

Az ülepedő por 2003., 2004. és 2005. évi összesített adatait elemezve megállapítható, hogy 2003-ban 14 esetben, 2004-ben már csak 4 esetben, 2005-ben pedig 8 esetben mértek norma túllépést. Az éves átlag értéke 6 g/m2*30 nap értékről 13 g/m2*30 nap értékre emelkedett. A maximális porkoncentráció 2003-ban a határérték másfélszerese 2004-ben pedig alig 1,2-szerese, ugyanakkor 2005-ben a 4-szerese volt. A felügyelőség értékelése szerint a levegő minősége ülepedő por tekintetében 2003-ban jó, 2004-ben kiváló, 2005-ben pedig megfelelő volt. A tájékoztató 4. számú mellékletében elhelyezett mérőhelyenkénti értékeket ábrázoló grafikonból jól látható, hogy 2005-ben a legmagasabb koncentrációkat a Vasmű IX. kapujánál mérték. Ugyanakkor határérték túllépés előfordult a Papírgyári út 4-6. szám alatti mérőhelyen.

A Dunaújvárosban 2003. nyarán a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és városunk önkormányzata közös beruházásában a Köztársaság úton létesült automata konténerállomás 2004. és 2005. évi adatait elemezve (3. számú melléklet) megállapítható, hogy a kén-dioxid koncentrációk igen alacsony értékeket mutattak, a legmagasabb havi átlagérték a 24 órás határérték 2004-ben 20 %-a, 2005-ben pedig 10%-a körül alakult. Havi viszonylatban határérték túllépést nem regisztráltak. A nitrogén-oxidok és a nitrogén-dioxid legmagasabb havi átlagértéke a 24 órás határérték 20 és 27 / 21 és 29 %-a volt 2004/2005-ben. A havi átlagértékek egyszer sem haladták meg a határértéket a vizsgált 2004-2005. évi periódusban. A szén-monoxid koncentráció legmagasabb havi átlagértékei 2004. és 2005. évben a 24 órás határérték 13-14 %-át tették ki. A havi átlagok meg sem közelítették a határértéket. Az ózon koncentrációk havi átlagértékei 2004. áprilisában, májusában, júliusában és augusztusában magas értékeket mutattak, a határérték 74 és 82 %-a körül mozogtak. 2005. augusztusáig az értékek a határérték 67 és 81%-a körül alakultak, ugyanakkor az év végére folyamatos csökkenést mutattak. Határérték átlépés a havi átlagértékek tekintetében nem történt. Köztudott, hogy a földközeli ózon koncentrációja, mint másodlagos szennyező, a nyári napsütötte hónapokban éri el a maximumát elsősorban a nagy forgalommal terhelt közlekedési csomópontok közelében. A szálló por (PM10) legmagasabb havi átlagértéke a határérték 65 %-a körül alakult 2004-ben. 2005-ben 86%-a volt. A havi átlagértékek ez esetben sem haladták meg a határértéket. A nitrogén-monoxidra külön határérték nincs feltüntetve a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletének 1. számú mellékletében.

A 2005. júliusától 2005. decemberéig tartó időszakban a környezetvédelmi felügyelőség mérőállomása elemezte a PM 10 szálló por (10 mikrométer szemcsenagyságú por) nehézfém tartalmát. Az eredményeket az 5. számú melléklet tartalmazza. A grafikonokból jól kitűnik, hogy a por arzéntartalma 2005. november, december hónapokban, a nikkel koncentrációja 2005. decemberben, az ólomtartalma pedig 2005. október, november, december hónapokban jelentősen meghaladta az egészségügyi határértéket.

A PM10 szálló por nehézfém koncentrációi a Dunaújváros

Lajos Király krt. 26. szám alatti mérőhelyen

|  | PM10 szálló por Dunaújvárosban (μg/m3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | As | Cd | Ni | Pb | Összes* |
|  | 2005. |  |  |  |  |
| minimum | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 4 |
| maximum | 0,0371 | 0,1002 | 0,2147 | 9,1830 | 136 |
| átlag | 0,0076 | 0,0125 | 0,0203 | 0,7676 | 47 |
| gyakorlati db | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| elméleti db | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| adatrendelkezés % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| határérték átlépés db | 17 | 0 | 8 | 25 | 27 |
| határérték átlépés % | 30,3571 | 0 | 14,2857 | 44,6429 | 48 |
| Minôsítés |  |  |  |  | szennyezett |
| Határérték | 0,01 | 5 | 0,03 | 0,3 | 40 |

Az alábbiakban szükségesnek láttuk néhány fontos légszennyező ágens hatásainak bemutatását.

A kén-dioxid elsősorban a kéntartalmú fűtőanyagokból, kisebb részben az ércek kéntartalmából ered. Az erőmű széntüzelésének megszüntetésével városunkban jelentősen csökkent a kén-dioxid terhelés. A lakossági tüzelőanyag-felhasználás révén keletkezett SO2 elenyésző.

A kén-dioxid káros hatása abban nyilvánul meg, hogy a légkör nedvességtartalmával egyesülve kénes savvá, végső soron pedig kénsavvá alakul és savas csapadék formájában károsítja az élőlényeket, a talajt és az épített környezetet. A savas csapadék roncsolja a növényi szövetet, az építményekben a fémek korrózióját okozza, az építőanyagok egy részét mállasztja. A magas kén-dioxid koncentráció kedvezőtlen meteorológiai viszonyok között (a fűtési szezon idején, párás, ködös időben, inverziós tényezők mellett) kedvez a füstköd (szmog) képződésének. (Londoni típusú szmog.) Az embereknél a kén-dioxid ingerli a nyálkahártyát, erős köhögéshez vezethet. Egészséges, felnőtt személyeknél ilyen szimptómák először 5 ppm (= 13 mg/m3) koncentráció felett jelentkeznek. Lényegesen kritikusabban reagálnak az érzékenyebb személyek, melyek esetében kisebb koncentráció is kiválthatja a légutak görcsét. Az asztmások hasonló érzékenységgel reagálnak az atmoszféra kén-dioxid terhelésére. Irodalmi adatok szerint a kén-dioxid fiziológiai hatása a nedves légcső nyálkahártyán történő kénes sav képződésére vezethető vissza. Kénsav-aeroszol hasonlóképpen hat, súlyos esetekben tüdőödéma is képződhet. A levegő SO2 és szálló por terhelésének következményeként megnő a krónikus légcsőhurutban történő megbetegedés rizikója. Az emberhez hasonlóan hatnak a savas emissziók az állatokra is. A növényekre a kén-dioxid közvetlenül a leveleken keresztül, valamint közvetett módon a csapadék és a talaj elsavanyodása révén hat. Közvetlen hatás útján a klorofill elszíntelenedik, végső soron a növények elsárgulása, klorózisa következik be. Végezetül a növényeken egész levélterületek pusztulhatnak el. Városunkban jelenleg a levegőminőségi mutatók alapján SO2 tekintetében ilyen károsító hatásokkal kevésbé kell számolni, de mindenképpen fel kell készülni az üzemzavarok, illetve katasztrófák okozta káros hatásokra.

A nitrogén-oxidok antropogén forrása az ipari tevékenység és a közlekedés. Magas hőmérsékletű égési folyamatok és egyéb vegyipari munkafolyamatok során képződik. Nitrogén-oxid kibocsátás növekedése figyelhető meg a gépjárművek megnövelt sebességénél is. A növekvő gépjárműsebességgel lineárisnál nagyobb mértékben nő a NOx-emisszió. Az atmoszféra antropogén-nitrogén-oxid terhelése azáltal lesz kritikus, hogy a szennyezés a legsűrűbben lakott területeken a legerősebb. Zsúfolt nagyvárosokban nyári napos időben a nitrogén-oxidok, a földközeli ózon és az elégetlen szén-hidrogének magas koncentrációja végső soron a Los Angeles-i típusú oxidatív szmog képződéséhez vezethetnek. A nitrogén-oxidok rendkívül káros hatást válthatnak ki az élő szervezetekre, de a légkör nedvességével reagálva a keletkező salétromos, illetve salétromsav szintén hozzájárul a savas csapadékok képződéséhez, ezáltal károsítva a talajt és a növényeket is. A NO nem ingerli a nyálkahártyákat, ám a vér hemoglobinjával nitrozo-vegyületet képez, amely gyorsan átalakul methemoglobinná, amely halálos kimenetelű methemoglobinaemiát (kékvérűséget) okozhat.

A nitrogén-dioxid (NO2) sárgásbarna gáz, rendkívül erősen ingerli a nyálkahártyát, azzal érintkezve salétromos sav és végső soron salétromsav képződik, mely megmarja a tüdő alveoláris falát, amely tüdőödémához vezethet. A nyálkahártyán keletkező salétromos sav karcinogén és mutagén hatást gyakorolhat az élő szervezetre. A nitrogén-oxidok a növényekre savas csapadék, közvetlen behatás és közvetett oxidálószerek (ózon, PAN (peroxi-acetil-nitrát) hatására kialakuló fotokémiai szmog képződése útján hatnak. Savas csapadék formájában a nitrogén-oxidok hasonló savkárokat okoznak, mint a kén-dioxid. A közvetlen NOx okozta károk külsőleg a sárga-barna színű levelekről és tűlevelekről ismerhetők fel. A porok káros hatást fejthetnek ki úgy az élő szervezetekre, mint környezetünk elemeire. Fiziológiai szempontból az 5 m-nél kisebb szemcsenagyságú szálló por részecskék különösen veszélyesek lehetnek, mivel a szemcseméret csökkenésével a részecskék egyre inkább hajlamosak a gázokhoz hasonlóan kiterjedni. Az emberi  bronchus nem képes azokat a belélegzett levegőből kiszűrni, így a tüdőbe bekerülve ott lerakódhatnak. Különösen ártalmasak, ha toxikus komponenseket (szilikátok, azbeszt, nehézfémek, korom) tartalmaznak. Tartós expozíció mellett a szilikáttartalmú porok szilikózist, az azbeszt tartalmúak pedig azbesztózist (a tű alakú azbesztpor kilyuggatja a tüdőt), a vastartalmúak pedig sziderózist okozhatnak. Az egészségkárosodást okozó vegyületek közül érdemes kiemelni néhányat, mint például a szén-monoxidot, mely 300-szorosan nagyobb mértékben kötődik a vér hemoglobinjához, mint az oxigén, így már ha 0,066 térfogatszázalékban jelen van a levegőben, eszméletvesztést, majd halált okozhat (ilyen eset természetesen elsősorban zárt térben fordulhat elő).

Mint másodlagosan keletkező szennyező anyag a troposzferikus (felszínközeli) ózon is felelős az oxidatív szmog kialakulásáért, és a nyálkahártyákra kerülve a NO2-hoz hasonlóan tüdőödémát okozhatnak.

A policiklusos aromás szénhidrogének és a tetraklór-dibenzo-dioxin veszélyes mérgek karcinogén (rákkeltő), mutagén (génkárosító), teratogén (bőrirritációt okozó) hatásúak.

A cellulózgyártás során felszabaduló metil-merkaptánok rendkívül kellemetlen bűzhatás kiváltói, de az élő szervezetre kevésbé károsak.

A korom irodalmi adatok alapján rákkeltő hatású, a kokszolóban keletkező benzol úgyszintén.

Az arzén a szervezetbe részben por, részben aerosol, ritkábban gőz formájában kerül be a légutakon keresztül. Folyékony halmazállapotú arzén-vegyületek felszívódhatnak bőrön keresztül. A szervezet az arzént kumulálja, főként a hajban, körömben. Az arzéntartalmú szerek nagy része helyileg izgató hatású, az arzénnal szennyezett levegőben dolgozók száj és garat nyálkahártyája kiszárad, begyullad. Gyakori a kötőhártya-gyulladás, ínygyulladás, rekedtség, légcsőhurut. Idült behatása során nyálkahártyákon (orr) fekélyképződés lehetséges. Az arzén tartalmú anyagok, ha bőrrel érintkeznek bőrgyulladást, ekcémát, esetleg fekélyt okozhatnak. Az idült arzénmérgezésben jellegzetes a kézen és lábon előforduló fokozott elszarusodás és a fénynek kitett helyeken pigmentáció. Ezekhez társulhat keringési zavar, alacsony vérnyomás, a végtagok szürkés-kékes elszíneződése, esetleg a kis kapilláris erek elzáródása. Az idült arzénmérgezések másik jellegzetes tünete az idegrendszeri elváltozás (ideggyulladás); a kézen és lábon korai tünet lehet a bénulás és érzészavar. Súlyos arzénmérgezésnél étvágytalanság miatt lesoványodás lehet a kísérő tünet. Idült arzénhatás eredményeként a bőrön rákképződés lehetséges. A rák főként a kézen és az alkaron, az arcon, az elszarusodott területekből indul ki és gyakran okoz áttételeket. Előfordulhat tüdő és májrák.

Természetesen városunk levegőminőségi értékéről teljes képet bemutatni nem lehet, hiszen nagyon sok légszennyező komponens mérése nem történik. Ilyenek pl. a korom, PAH (policiklusos aromás szénhidrogének), BTEX (benzol, toluol, xilol), cián, kénhidrogén, TCDD (tetraklór-dibenzo-dioxin), különböző nehézfémek, a papírgyári szaghatást okozó metil-merkaptánok.

Fontos megjegyezni, hogy a város légszennyezettségének mértékét természetesen nagyban befolyásolják a meteorológiai viszonyok, mint a szél iránya, sebessége, relatív páratartalom, légnyomás, csapadék, szárazság, inverziós tényezők stb.

A levegő szennyezettségének kedvezőtlen alakulásában közrejátszhatnak még a város völgyeiben kialakuló mikro-meteorológiai tényezők is.

Dunaújváros fontosabb időjárási adatai a 8. számú mellékletben találhatók.

A korábbi évek mérési eredményei alapján a 4/2002. (X. 7.) KVM rendelete Dunaújvárost az 1-9 terjedő légszennyezettségi zónatípus skálán az 5. zónacsoportba sorolta. Ez azt jelenti, hogy városunkra levegővédelmi intézkedési programot és levegővédelmi intézkedési tervet kellet készíteni az elmúlt évben. A felügyelőség által elkészített intézkedési programra alapozva városunk önkormányzata elkészítette Dunaújváros Megyei Jogú Város Levegővédelmi Intézkedési tervét, melyet a közgyűlés 2005. január 27-én a 34/2005. (I. 27.) KH számú határozattal fogadott el.

- A város területéről emittált légszennyező anyagok mennyiségét az alábbi táblázat szemlélteti.

- A hozzá kapcsolódó diagramokat az 6. számú melléklet tartalmazza.

Dunaújváros területéről kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége (kg)

| év |  | kén-oxidok (SO2 és SO3, mint SO2) | nitrogén oxidok (NO és NO2, mint NO2) | szén-monoxid | szén-dioxid | szilárd anyag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | Vasmű területe | 818.516,3 | 1.558.525 | 37.677.374 | 1.254.324.464 | 1.54.324.464 |
|  | Cellulózgyár | 785 | 48.670 | 3140 | 0 | 35.325 |
|  | Egyéb kibocsátó | 30,38 | 18.191,83 | 7.732,282 | 3.290.614,6 | 4.814,715 |
|  | Összesen: | 819.332 | 1.625.387 | 37.688.247 | 1.257.615.078 | 3.104.860 |
| 2003 | Vasmű területe | 619.886,9 | 1.213.197 | 39833505 | 469.469.964 | 257.6917 |
|  | Cellulózgyár | 360,681 | 23.696,76 | 37.276,4 | 0 | 6.2542,12 |
|  | Egyéb kibocsátó | 41,502 | 8.933,242 | 6774,367 | 3.859.687 | 4.931,424 |
|  | Összesen: | 620.289 | 1.245.827 | 39.877.556 | 473.329.651 | 2.644.390 |
| 2004 | Vasmű területe | 975244,69 | 1485708,05 | 26781084,01 | 624443042,1 | 1746025,34 |
|  | Dunacell | 752857 | 12778,72 | 362631,62 | 0 | 68721,11 |
|  | Egyéb kibocsátó | 239,07 | 92015,18 | 233156,84 | 12115184,36 | 954713,24 |
|  | Összesen: | 1.728.341 | 1.590.502 | 27.376.872 | 636.558.226 | 2.769.460 |

Mint a táblázatból is látható az elmúlt évek alatt a szilárd szennyezőanyag kibocsátás a vállalatok éves bevallásai szerint töredékére csökkent, bár 2003-hoz képest 2004-ben kissé emelkedett. A fenti táblázatban az eltérő kiértékelési módszer miatt a felületi légszennyező források nem szerepelnek. A szilárd (por) légszennyező anyagnál a különböző nehézfém kibocsátásokat is figyelembe vettük, bár a bevallásokban külön komponensként szerepelnek. Dunaújvárosban a legjelentősebb légszennyező vállalatok közé a vasmű cégei tartoznak.

Az ipari illetve a közlekedési légszennyezésen kívül településünkön is egyre több gondot okoznak a biológiai eredetű allergének, például a parlagfű, fekete üröm stb. pollenjei. A város belterületein az önkormányzat egyrészt hatósági eszközökkel, másrészt a közterületek rendszeres gyommentesítésével védekezik.

##### A légszennyezés környezet-egészségügyi hatásai

A Szent Pantaleon Kórház Tüdőgondozó intézetének adatai szerint, Dunaújváros és környékének légzőszervi megbetegedéseit a következő oldalon található táblázatok mutatják.

A táblázatokhoz tartozó grafikonokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

Prevalencia: a nyilvántartott betegek száma a tárgy év utolsó napján 100.000 lakosra vonatkoztatva.

Dunaújváros környéke

| Kórkép | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tüdőtumor | 50 | 48 | 67 | 66 | 67 | 72 | 95 | 100 | 118 | 138 | 157 | 175 | 176 |
| Szénanátha | 52 | 63 | 69 | 100 | 325 | 292 | 452 | 649 | 857 | 1029 | 1139 | 1244 | 1356 |
| Tüdőasztma | 227 | 240 | 289 | 327 | 355 | 446 | 621 | 832 | 1046 | 1256 | 1434 | 1584 | 1743 |
| Idült hörghurut | 147 | 161 | 179 | 191 | 189 | 209 | 237 | 271 | 318 | 362 | 398 | 447 | 519 |

Város

| Kórkép | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tüdőtumor | 38 | 51 | 48 | 62 | 60 | 75 | 87 | 98 | 107 | 114 | 128 | 154 | 177 |
| Szénanátha | 188 | 207 | 248 | 468 | 863 | 1562 | 2111 | 2632 | 3062 | 3323 | 3558 | 3786 | 4004 |
| Tüdőasztma | 513 | 522 | 540 | 622 | 652 | 835 | 1200 | 1606 | 1896 | 2178 | 2430 | 2593 | 2779 |
| Idült hörghurut | 147 | 165 | 166 | 179 | 210 | 253 | 325 | 476 | 533 | 570 | 608 | 631 | 677 |

Együtt

| Kórkép | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tüdőtumor | 88 | 99 | 115 | 128 | 127 | 147 | 182 | 195 | 225 | 252 | 285 | 329 | 353 |
| Szénanátha | 240 | 270 | 317 | 568 | 1188 | 1854 | 2563 | 3281 | 3919 | 4352 | 4697 | 5030 | 5360 |
| Tüdőasztma | 740 | 762 | 829 | 949 | 1007 | 1281 | 1821 | 2438 | 2942 | 3434 | 3864 | 4177 | 4522 |
| Idült hörghurut | 294 | 326 | 345 | 370 | 399 | 462 | 562 | 747 | 851 | 932 | 1006 | 1078 | 1196 |

Incidencia: az újonnan nyilvántartásba vett betegek száma a tárgyév folyamán 100.000 lakosra vonatkoztatva.

Dunaújváros környéke

| Kórkép | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tüdőtumor | 38 | 25 | 34 | 49 | 32 | 30 | 34 | 40 | 46 | 44 | 28 | 33 | 42 |
| Szénanátha | 13 | 11 | 21 | 34 | 162 | 118 | 163 | 199 | 212 | 174 | 118 | 118 | 121 |
| Tüdőasztma | 22 | 16 | 65 | 42 | 48 | 111 | 187 | 213 | 223 | 201 | 190 | 152 | 358 |
| Idült hörghurut | 22 | 30 | 25 | 12 | 35 | 47 | 32 | 35 | 48 | 45 | 36 | 50 | 121 |

Város

| Kórkép | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tüdőtumor | 33 | 49 | 37 | 42 | 29 | 38 | 33 | 39 | 29 | 47 | 22 | 36 | 36 |
| Szénanátha | 30 | 20 | 58 | 221 | 502 | 573 | 560 | 542 | 442 | 272 | 247 | 249 | 228 |
| Tüdőasztma | 62 | 13 | 73 | 82 | 120 | 197 | 377 | 424 | 295 | 290 | 264 | 170 | 193 |
| Idült hörghurut | 6 | 6 | 27 | 35 | 47 | 47 | 79 | 157 | 60 | 41 | 42 | 26 | 49 |

##### Együtt

| Kórkép | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tüdőtumor | 71 | 74 | 71 | 91 | 61 | 68 | 67 | 79 | 75 | 91 | 50 | 69 | 78 |
| Szénanátha | 43 | 31 | 79 | 256 | 664 | 691 | 723 | 741 | 654 | 446 | 365 | 367 | 409 |
| Tüdőasztma | 84 | 29 | 138 | 124 | 164 | 308 | 564 | 637 | 518 | 491 | 454 | 322 | 551 |
| Idült hörghurut | 28 | 36 | 52 | 47 | 82 | 94 | 111 | 192 | 108 | 86 | 78 | 76 | 170 |

A táblázatokat kiértékelve látható, hogy városunkban egyes légzőszervi megbetegedések prevalenciája (az összes nyilvántartott beteg a tárgyév utolsó napján) évek óta emelkedő tendenciát mutat. Az incidencia (az újonnan nyilvántartásba vett betegek száma a tárgyév folyamán) értékek, a városban  - a 2005-ben észlelt emelkedések ellenére - az asztma, a szénanátha és az idült hörghurut vonatkozásában 2000 óta folyamatosan csökkennek. A tüdőtumor incidenciája 1993 óta folyamatosan a 20 és 50 fő között ingadozik. A fentiek alapján összességében megállapítható, hogy Dunaújvárosban a vezető légúti megbetegedések közé a szénanátha tartozik.

A fenti légzőszervi megbetegedés típusoknak természetesen csak egyik kiváltó oka a levegő szennyezettsége. A betegségek kialakulásához más faktorok (genetikai és életmódbeli tényezők) is hozzájárulnak, de nem elhanyagolandó a környezeti levegő minősége, mivel az ember az élete során legtöbbször a levegővel érintkezik.

#### II. Vizeink állapota

A Szalki-szigeten található Szabadstrand vízminőségét bakteriológiai szempontból az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fejér Megyei Intézete 2003. nyarán 2 alkalommal (július 2-án és augusztus 5-én) vizsgálta. Júliusban kiváló, míg augusztusban megfelelő minőségű természetes folyami-holtági fürdővizet állapítottak meg. 2004. év nyarán 3 alkalommal vizsgálták a Szabadstrand vízminőségét (június 6-án, július 6-án és augusztus 3-án). A vizsgálati eredmények nem megfelelő / kiváló /megfelelő eredményt mutattak. A nem megfelelő minősítés oka a fekális enterococcus 700/100 ml száma volt. 2005. évben nem történt vízminőségi vizsgálat, mivel a Szabadstrand területe már nem kijelölt fürdőhely.

Dunaújváros kommunális szennyvize 2001. óta már nem tisztítatlanul folyik a Dunába, mivel azóta üzemel a biológiai szennyvíztisztító mű.

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

által kifogásolt (-) és nem kifogásolt (+)

-tisztított szennyvízelvezetésből származó- minták megoszlása

|  | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. | + | + + | + + |
| Pálhalmai Agrospeciál Kft. | + - | + - - | - + |
| Dunaferr Rt. Meleghengermű Kft. |  | + | + + |
| Dunaferr Rt. „Bob elfolyó” | + + | + - | + + |
| Dunaferr Rt. „D ejtő” | + + | + + | + + |
| Albadomu Maláta Bt. | + + - | + | + |
| Ferrobeton Rt. | + + | + + | + |
| Momert Rt. | + + | - + | Nincs adat |
| Dunapack Rt. | + - | + - | + + |
| Pálhalmai OBV Intézet – Mélykút | - - | - - - | Nincs adat |
| Pálhalmai OBV Intézet – Sándorháza | - - | - - | - - |
| Pálhalmai OBV Intézet – Bernátkút | - - | - | Nincs adat |

Dunaújváros főbb szennyvízkibocsátóinak éves terhelési adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Duna Dunaföldvárnál és Nagytéténynél mért szennyezettség adatai a Magyar Szabvány szerint kiértékelve a 2. számú mellékletben találhatók.

A Duna vízminőségét a környezetvédelmi hatóságok városunkhoz legközelebb Dunaföldvárnál és Nagytéténynél mérik. Az elmúlt 3 év vízminőségi adatainak változását az alábbiakban foglaljuk össze a kettesszámú mellékletben található táblázatok alapján:

Oxigénháztartás: A Duna oxigénháztartása Nagytéténynél, állandónak tekinthető. Az elmúlt években a víz minőségét III. vízminőségi osztályba sorolják. Dunaföldvárnál a víz ilyen szempontból a korábbi IV-es minőségre romlásból 2004-ben újra III-as minősítésű osztályra javult és ezt 2005-ben is megőrizte.

Tápanyag-háztartás: Nagytéténynél a besorolási osztály az elmúlt években állandó III-as minőségi osztályú volt. Dunaföldvárnál szintén állandónak tekinthető, hiszen az V. vízminőségi osztály nem változott az elmúlt három évben.

Mikrobiológiai paraméterek: Nagytéténynél 2002-re V-ről IV-re javult és ez a besorolási osztályba tartozás meg is maradt 2004 év végéig. Azonban 2005-re ismét visszaromlott a minősége IV-ről V-re. Dunaföldvárnál 2001-től folyamatosan maradt a IV-es besorolási osztály, ugyanakkor 2005-re itt is romlás mutatkozott és a besorolás IV-ről V-re változott.

Szerves és szervetlen mikroszennyezők: Nagytétény esetében a vízminőség 2001 óta folyamatosan III. osztályú. Dunaföldvárnál is 2003-ra javult a vízminőség V-ről III-as kategóriára, azonban 2004-re ismételt javulása révén a III-as osztályról II-re változott, melyet 2005-re megőrzött.

Egyéb paraméterek esetében 2001 óta a Duna Dunaföldvárnál mért vízminősége nem változott (III.) egészen 2005-ig, ahol a minősítés III-ról II-re javult. Nagytéténynél 2003-ban a vízminőségi osztály IV. osztályra romlott, de 2004-ben újra III-as osztályra javult és ezt 2005-ben is megőrizte.

III. A talaj állapota

2005-ben a körzeti Földhivatal a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: KDT KTV FE) 34089/2004. számú határozata alapján a dunaújvárosi 337, 331/1 és 336 helyrajzi számú Dunaferr Dunai Vasmű Rt tulajdonában lévő, valamint a dunaújvárosi 3647 helyrajzi számú Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokra tartós környezetkárosodás tényét jegyezte be az ingatlan-nyilvántartásba.

A szennyezett területek nagysága

| Helyrajzi szám | Terület nagyság (m2) |
| --- | --- |
| 337 | 907 |
| 331/1 | 30 875 |
| 336 | 1 406 |
| 3 647 | 310 |
| Összesen: | 33 498 |

A KDT KTV FE a 40051-153/2004. számú határozatában a károsodott területekre a műszaki beavatkozási tervet elfogadta és elrendelte a műszaki beavatkozás elvégzését. A műszaki beavatkozást megalapozó mért értékek és az intézkedés szennyezettségi határértékek a következők voltak:

A mért értékek

| Kockázatos anyag | Mért értékek (µg/l) | Intézkedési szennyezettségi határérték (C3) (µg/l) |
| --- | --- | --- |
| Benzol | 4460-7000 | 20 |
| Toluol | 562-1891 | 80 |
| Etil-benzol | 80,2-277 | 80 |
| Xilolok | 6690-7490 | 80 |
| Benzol+egyéb alkilbenzolok összesen: | 15300-16600 | 80 |
| Naftalinok: | 5060-9700 | 70 |
| Összes PAH naftalinok nélkül: | 119-1040 | 15 |

A kármentesítés során elérendő „D” kármentesítési célállapot határértékek az alábbiak:

| Kockázatos anyag | „D” kármentesítési célállapot határérték földtani közeg (mg/kg) |  | „D” kármentesítési célállapot határérték felszín alatti víz (µg/l) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Terület beépítése esetén | Ha a terület beépítetlen marad | Terület beépítése esetén | Ha a terület beépítetlen marad |
| Benzol | 5 | 15 | 20 | 1 000 |
| Toluol | 25 | 25 | 80 | 5 000 |
| Etil-benzol | 25 | 25 | 80 | 2 000 |
| Xilolok | 25 | 25 | 80 | 1 000 |
| Egyéb alkilbenzolok összesen: | 50 | 50 | 80 | 5 000 |
| Benz(a)pirén | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
| Naftalinok: | 3 | 10 | 70 | 500 |
| Összes PAH naftalinok nélkül: | 40 | 40 | 15 | 15 |
| Összes alifás szénhidrogén: | 5 000 | 10 000 | 2 000 | 5 000 |

A tartósan károsodott földterületeken a szennyezőanyag koncentrációja az alábbiak szerint alakult:

| A tartósan károsodott földterületeken a szennyezőanyag koncentrációja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | BTEX (mg/kg) | PAH (mg/kg) |
| 331/1 | hrsz-ú területen | 0,5-733 | 0,05-2850 |
| 337 | hrsz-ú területen | 197 | 589-2850 |
| 336 | hrsz-ú területen | 150-200 | 0,5-17,5 |
| 3647 | hrsz-ú területen | 150-200 | 0,5-17,5 |
| A szennyezett terület nagysága |  |  |  |
| 331/1 | hrsz-ú területen | 30 875 m2 |  |
| 337 | hrsz-ú területen | 907 m2 |  |
| 336 | hrsz-ú területen | 1 407 m2 |  |
| 3647 | hrsz-ú területen | 310 m2 |  |
| Összesen: |  | 33 498 m2 |  |
| Becsült térfogat: |  | 150 400 m3 |  |
| A talajvíz szennyező anyag koncentrációja |  |  |  |
|  |  | BTEX (µg/l) | PAH (µg/l) |
| 331/1 | hrsz-ú területen | 5 070-542 222 | 1 368-10 687 |
| 337 | hrsz-ú területen | 32 718 | 9 529 |
| 336 | hrsz-ú területen | 4 474 | 0,5-17,5 |
| 3647 | hrsz-ú területen | 303 340 | 10 687 |
| A felszín alatti víz károsodott térrésze, felszíni vetületének nagysága |  |  |  |
| 331/1 | hrsz-ú területen | 30 875 m2 |  |
| 337 | hrsz-ú területen | 907 m2 |  |
| 336 | hrsz-ú területen | 1 407 m2 |  |
| 3647 | hrsz-ú területen | 310 m2 |  |
| Összesen: |  | 33 498 m2 |  |
| Becsült térfogat: |  | 67 680 m3 |  |

IV. Kommunális hulladékok

Dunaújvárosban a hulladékok gyűjtésével és kezelésével a többször módosított 41/2002. (XII. 20.) KR számú rendelet alapján a DUNANETT Kft. foglalkozik.

Az önkormányzat tulajdonában lévő kisapostagi kommunális hulladéklerakón az alábbi táblázatokban látható hulladékmennyiségeket helyezték el 2004 év folyamán. A lerakó 2005. áprilisában kapta meg az egységes környezethasználati engedélyét, mely 2007. október 31-ig érvényes hulladéklerakás vonatkozásában.

A kisapostagi kommunális hulladéklerakón elhelyezett hulladékok mennyisége

EWC kód szerint csoportosítva

|  |  | Év |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004. |  | 2005. |  |
| EWC kód | Az elhelyezett ulladék megnevezése | m3 | kg | m3 | kg |
| 03 03 07 | hullámpapír és kartonrost szuszpenzió. Készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok | 17 575 | 8 787 500 | 18 973 | 9 486 500 |
| 04 02 21 | feldolgozott textilszál hulladékok | 1 180 | 590 000 | 3 056 | 1 222 500 |
| 04 02 09 | Társított anyagokból származó hulladékok | - | - | 11 | 5 500 |
| 15 01 05 | vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok | 3 903 | 1 950 300 | 4 957 | 2 478 500 |
| 15 01 06 | egyéb kevert csomagolási hulladék | 2 293 | 917 200 | 1 587 | 634 800 |
| 17 01 01 | beton | 1 477 | 1 395 940 | 1 497 | 1 796 400 |
| 17 01 02 | tégla | 613 | 502 660 | 2 348 | 2 817 900 |
| 17 01 03 | cserép és kerámia | 26 | 21 320 | 7 | 8 400 |
| 17 02 01 | fa | 500 | 200 000 | 117 | 46 800 |
| 17 02 02 | üveg | 293 | 205 100 | 20 | 14 000 |
| 17 02 03 | műanyag | - | - | 9 | 3 600 |
| 19 08 01 | rácsszemét | 540 | 150 000 | 298 | 245 850 |
| 19 08 02 | homokfogóból származó iszap | 142 | 150 000 | 182 | 150 000 |
| 19 08 05 | szennyvíztisztításból származó iszap | 4 512 | 4 963 000 | 6 336 | 5 227 200 |
| 20 02 01 | biológiailag lebomló hulladék | 1 094 | 218 800 | 2 425 | 485 000 |
| 20 02 02 | talaj és kövek | 863 | 491 910 | 394 | 224 580 |
| 20 02 03 | egyéb biológiailag lebonthatatlan | 394 | 224 580 | 99 | 56 430 |
| 20 03 01 | települési hulladék | 206 931 | 35 178 288 | 205 319 | 34 954 658 |
| 20 03 02 | piacokon keletkező hulladék | 1 890 | 86 940 | 1 010 | 121 212 |
| 20 03 03 | úttisztításból származó hulladék | 952 | 558 824 | 1 541 | 1 232 800 |
| 20 03 07 | lom | 19 934 | 4 385 480 | 12 447 | 2 738 230 |
| Összesen |  | 265 112 | 60 977 842 | 262 633 | 63 950 860 |

Dunaújvárosban is bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés. Az első szelektív hulladékgyűjtő szigetet 2004. január 26-án adták át. 2004-ben összesen 25 db szelektív hulladékgyűjtő sziget került átadásra, mely a 2005-ös év folyamán 28 db-ra bővült. A tervezett 30 db gyűjtősziget helyett azért csak ennyi, mert időközben 2 db komplett gyűjtőszigetet ismeretlen elkövetők felgyújtottak. Beszerzésre került egy speciális hulladékgyűjtő jármű is, mely alkalmas a hulladék szelektív módon történő begyűjtésére. 2005. évben pályázati támogatásból és önkormányzati forrásból átadásra került egy szelektív hulladékgyűjtő udvar is. A szelektíven begyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban bálázzák és hulladékhasznosító szervezeteknek értékesítik.

Az alábbi táblázatok és az ábra a Dunaújvárosban szelektíven 28 gyűjtőszigetről begyűjtött hulladékmennyiségeket mutatják.

| Gyűjtőszigetek: |  |
| --- | --- |
| 1. Római városrész /Fáy A. u Parkoló/ | 15. Technikum /Skála mellett/ |
| 2. Békevárosrész /Palme köz/ 06.09.-től | 16. Belváros /Dózsa Gy. út CIB bank mellett/ |
| 3. Óváros /Százszorszép u/ | 17. Békevárosrész /Szabadság u. Smatch ABC mellett/ |
| 4. Újtelep /Venyimi u. - Hunyadi u sarok/ | 18. Békevárosrész /19-es busz végállomás, Tavasz u./ |
| 5. Óváros /Magyar u. - Arany J. sarok/ | 19. Békevárosrész /Lajos király krt.13. előtt/ |
| 6. Kertváros /Nyár u. - Diófa u sarok/ 07.08.-tól | 20. Békevárosrész /Március 15. tér/ |
| 7. Római városrész /Domanovszky tér parkoló/ | 21. Belváros/Piac tér ABC mellett/ |
| 8. Újtelep /Bagolyvár előtt/ | 22. Belváros /Május 1. u./ |
| 9. Békevárosrész /Profi áruház mögött/ | 23. Barátság városrész /Barátság u. ABC előtt/ |
| 10. Római /Martinovics vége - Vízmű telep előtt/ | 24. Római városrész /MMK-val szemben a parkolóban/ |
| 11. Technikum /Bercsényi u. - Weiner T. krt. sarok/ | 25. Belváros /Vasmű u. - Babits M. u. sarok/ |
| 12. Belváros /Batsánnyi u ABC mellett/ | 26. Óváros /Frangepán u./ |
| 13. Dózsa II. városrész /Derkovits u. ABC mellett/ | 27. Városháza tér |
| 14. Technikum /Esze T u. Munkácsy u. -al szemben/ | 28. Bocskai u. 2. udvar |

| Dunaújváros | 2004. évről maradt | 2005-ben keletkezett | 2005.-ben hasznosításra átadott | 2005.-ben maradt, átadásra váró hulladékok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg |  |  |  |
| műanyag (PET) | 24155 | 27801 | 51956 | 0 |
| papír | 37715 | 52674 | 90389 | 0 |
| üveg | 0 | 43191 | 43191 | 0 |
| alu- fém | 3625 | 5587 | 9212 | 0 |

Az adatok számított adatok, az össz értékesítésből a begyűjtés arányában van visszaosztva.

A szelektív hulladékgyűjtés 2005. évi begyűjtésének részletes kimutatása

|  | PET | Papír | Üveg | Alumínium italdobozok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hónap | m3 |  |  |  |
| Január | 205,50 | 53,50 | 1,50 | 29,50 |
| Február | 257,5 | 55,5 | 0,0 | 47,5 |
| Március | 257,5 | 56,0 | 0,0 | 33,0 |
| Április | 335,5 | 57,0 | 0,0 | 29,0 |
| Május | 355,0 | 68,0 | 1,0 | 39,0 |
| Június | 422,0 | 71,0 | 0,0 | 37,0 |
| Július | 274,5 | 47,0 | 15,0 | 18,0 |
| Augusztus | 378,0 | 71,0 | 13,0 | 16,0 |
| Szeptember | 355,0 | 54,0 | 13,0 | 13,0 |
| Október | 228,0 | 81,0 | 6,0 | 24,0 |
| November | 282,00 | 59,00 | 20,00 | 25,00 |
| December | 297,00 | 71,00 | 18,00 | 11,00 |
| Összesen | 3647,50 | 744,00 | 87,50 | 322,00 |

Mj. A Pet palackok és az alumínium-fémek válogatásra kerültek, melyből szemét a hulladéklerakóra került.

A kiválogatott hulladékról 2005-ben sajnos nincs nyilvántartott mennyiség.

A 2004-es és 2005-ös adatok összehasonlítása

|  | PET | Papír | Üveg | Alumínium italdobozok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| év | m3 |  |  |  |
| 2004 | 3403,5 | 708,5 | 162,5 | 409,5 |
| 2005 | 3647,50 | 744,00 | 87,50 | 322,00 |
| Változás | +244 | +35,5 | -75,5 | -87,5 |

V. Veszélyes hulladékok

A Dunaújváros területén keletkező veszélyes hulladékok nyilvántartását a vállalatok éves bevallásai alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség végzi. A keletkezett veszélyes hulladékok bevallása, ártalmatlanítása azon vállalatok feladata, ahol ezek az anyagok keletkeznek.

A nyilvántartás szerint keletkezett veszélyes hulladékokat a következő táblázat tartalmazza.

| Év | Összesen |
| --- | --- |
| 2001. | 21 361 579 |
| 2002. | 13 042 352 |
| 2003. | 5 655 450 |
| 2004. | 9 891 101 |

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok EWC-kód szerinti besorolását és a 2004. évben keletkezett mennyiségét részletesen a 9. és 10. számú melléklet tartalmazza.

VI. Zaj- és rezgésvédelem

A környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet alapján 2003-ban 56, 2004-ben 54, míg 2005-ben 31 esetben állapítottunk meg a városban működő szolgáltató egységek részére, illetve különböző szabadtéri rendezvények esetében zajkibocsátási határértéket.

Lakossági panaszbejelentés során indult eljárás során 2003. év folyamán három, 2004-ben kettő, míg 2005-ben egy esetben kellett zajbírságot kiszabni.

A lakossági zajpanaszok zömét jelenleg is a város különböző közterületein (túlnyomórészt a Városháza téren) megrendezett alkalmi szabadtéri rendezvények és a működő üzletek okozzák.

| év | Határérték megállapítása (eset) | Bírság kiszabása (eset) |
| --- | --- | --- |
| 2003. | 56 | 3 |
| 2004. | 54 | 2 |
| 2005. | 31 | 1 |

VII. Természetvédelem

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004 december 16-án fogadta el 69/2004. (XII.17.) KR számú rendeletét a helyi jelentőségű természeti értékek védelnéről. A fenti rendelettel helyi védelem alá helyeztük a Baracsi úti Arborétumot, a Barátság városrész alatti gyurgyalag-fészkelőhelyet, továbbá több értékes faegyedet és fasort. 2005. évben ezen védett területeket és faegyedeket ismertető és fajmegjelölő táblával jelöltünk meg, és megkezdtük a kezelési tervben foglaltak fokozatos végrehajtását.

Dunaújváros, 2006. november 28.

Kézirat lezárva: 2006. november 28-án

A rendelkezésre álló adatok alapján készítette:

Petrovickijné Angerer Ildikó környezetvédelmi csoportvezető,

Tóth László környezetvédelmi tanácsos,

Tóth Tamás főiskolai hallgató

- Tájékoztató

- Dunaújváros Megyei Jogú Város

- környezeti állapotáról

- 2005.

- MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

2004. évre vonatkozó szennyvízkibocsátási adatok Dunaújvárosban

|  | A kibocsátott szennyvíz mennyisége |  |  | A szennyezőanyag terhelés nagysága |  |  |  |  |  | A szennyezőanyag terhelés nagysága |  |  |  |  | Szennyezőanyag terhelés nagysága |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szennyvízkibocsátó neve | Üzem- napok száma | Összesen 1000 m3/év | tisztítat-lanul elvezetve 1000 m3/év | Biokémiai oxigén-igény BOI5 t/év | Oxigén-fogyasztás KOIk t/év | Összes oldott anyag t/év | Ammó-niumion NH4-N kg/év | Extrahál-ható anyag t/év | Összes lebegő anyag t/év | Anion- aktív detergens t/év | Összes-P kg/év | Összes -N kg/év | Nitrát-N kg/év | Vas (összes) kg/év | Fenol kg/év | Cianid (összes) kg/év |
| Dunaferr Dunai Vasmű Rt. D-ejtő | 366 | 41775,8 | 41775,8 | 140,1 | 1012,0 | 1120,0 | 7540,0 | 58,486 | 1015,2 | 1,230 |  | 7540,0 |  | 42611,27 |  |  |
| Dunaferr Dunai Vasmű Rt. Bob pálya | 366 | 34278,8 |  | 199,2 | 1263,4 |  | 152363,0 | 74,042 | 4026,3 | 1,200 |  | 152363,0 |  | 263946,38 | 383,9 | 541,6 |
| Dunaferr Dunai Vasmű Rt. Kisapostag | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dunapack Rt. Szennyvíz | 366 | 5140,9 |  | 272,4 | 1457,4 |  | 4626,8 | 30,845 | 262,1 | 2,185 |  | 4626,8 |  |  |  |  |
| Dunapack Rt. Csapadékvíz | 366 | 547,5 |  | 9,6 | 31,8 |  | 235,4 | 1,643 | 375,2 | 0,027 |  | 235,4 |  |  |  |  |
| Városi szennyvíztisztító telep | 366 | 2963,1 |  | 12,7 | 96,7 | 2099,6 | 4985,1 |  | 28,4 | 0,164 |  | 5008,3 | 23,1 |  |  |  |
| Albadomu-Maláta Bt. | 366 | 255,5 |  | 6,9 | 22,7 |  | 491,8 | 1,405 | 11,4 | 0,006 | 714,1 | 491,8 |  |  |  |  |
| MOMERT Rt | 252 | 0,3 |  | 0,0 | 0,1 |  | 0,2 | 0,010 | 0,0 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| Pálhalmai Agrspeciál Kft. | 366 | 25,3 |  | 0,1 | 0,7 | 22,9 | 2,2 |  | 0,1 | 0,000 |  | 2,2 |  |  |  |  |
| Ferrobeton | 366 | 29,2 |  |  | 1,8 |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pálhalmai Országos BV Intézet sándorházai alegységének szennyvíztisztító telepe | 366 | 109,8 |  | 4,0 | 16,1 | 74,8 | 4564,6 |  | 5,6 | 0,258 |  | 4564,6 |  |  |  |  |

*a 2005. évre vonatkozó adatok sajnos nem állnak rendelkezésre.

2. sz. melléklet

Minősítés az MSZ 12749-nek megfelelően

03FF06: Duna, 1560.60, Dunaföldvár, közúti híd, mk:10

Időszak: 2003.01.01-2003.12.31.

- Csoport A: Oxigénháztartás

| # Komponens | Mértékegység | ## Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oldott oxigén | mg/l | 25 | 5,7 | 15,7 | 11,47 | I. |  |
| Oxigéntelítettség | % | 25 | 70 | 172,8 | 110,3 | III. |  |
| Biokémiai oxigénigény (BOI5) | mg/l | 25 | 1,0 | 8,2 | 3,8 | III. |  |
| Oxigénfogyasztás (KOIps) eredeti | mg/l | 26 | 2,2 | 6,5 | 4,2 | II. |  |
| Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti | mg/l | 26 | 10 | 26 | 18 | III. |  |
| Összes szerves szén | mg/l | 4 | 2,7 | 5,8 | 4,2 | III. |  |
| Szaprobitás (Pantle-Buck) index |  | 26 | 2,17 | 2,83 | 2,52 |  | IV. |

Osztály: IV.

- Csoport B: Tápanyag háztartás

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammónium | mg/l | 26 | 0,02 | 0,35 | 0,14 | V. |
| Ammónium-N | mg/l | 26 | 0,02 | 0,27 | 0,11 | I. |
| Nitrit-N | mg/l | 26 | 0,015 | 0,277 | 0,038 | III. |
| Nitrát-N | mg/l | 26 | 0,81 | 3,21 | 1,9 | II. |
| Ortofoszfát-P | mg/l | 26 | 3 | 88 | 41 | II. |
| Összes P | mg/l | 26 | 80 | 180 | 123 | II. |
| Klorofill-a | mg/l | 26 | 1,0 | 85 | 29,2 | III. |

Osztály: V.

- Csoport C: Mikrobiológiai paraméterek

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformszám | i/ml | 25 | 0,0 | 260,0 | 103,3 | IV. |

Osztály: IV.

# Csoport D: Szerves és szervetlen mikroszennyezők

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kőolaj és termékei | mg/l | 12 | 20 | 100 | 53 | III. |
| Fenolok | mg/l | 12 | 3 | 4 | 3 | II. |
| Anionaktív detergensek | mg/l | 26 | 30 | 97 | 51 | I. |
| Aluminium (oldott) | mg/l | 12 | 5 | 58 | 20 | III. |
| Cink (oldott) | mg/l | 12 | 3 | 26 | 10 | I. |
| Higany (oldott) | mg/l | 12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | I. |
| Kadmium (oldott) | mg/l | 12 | 0,05 | 0,30 | 0,07 | I. |
| Króm (oldott) | mg/l | 12 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | I. |
| Nikkel (oldott) | mg/l | 12 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | I. |
| Ólom (oldott) | mg/l | 12 | 0,6 | 1,8 | 0,7 | I. |
| Réz (oldott) | mg/l | 12 | 1,7 | 7,8 | 3,6 | II. |
| Összes beta-aktivitás | Bq/l | 26 | 0,08 | 0,24 | 0,14 | II. |

- Osztály: III.

- Csoport E: Egyéb paraméterek

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH (labor) |  | 26 | 7,85 | 8,8 | 8,26 | III. |
| Vezető képesség | mS/cm | 26 | 286 | 800 | 389 | I. |
| Oldott vas | mg/l | 12 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | I. |
| Mangán oldott | mg/l | 12 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | I. |

Osztály: III.

Minősítés az MSZ 12749-nek megfelelően

03FF06: Duna, 1560.60, Dunaföldvár, közúti híd, mk:10

Időszak: 2004.01.01-2004.12.31.

- Csoport A: Oxigénháztartás

| # Komponens | Mértékegység | ## Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oldott oxigén | mg/l | 27 | 8,4 | 15,7 | 10,92 | I. |  |
| Oxigéntelítettség | % | 27 | 82,6 | 132,2 | 100,5 | III. |  |
| Biokémiai oxigénigény (BOI5) | mg/l | 24 | 1,1 | 8,0 | 3,1 | I. |  |
| Oxigénfogyasztás (KOIps) eredeti | mg/l | 27 | 2,6 | 6,7 | 4,0 | I. |  |
| Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti | mg/l | 27 | 12 | 25 | 17 | II. |  |
| Összes szerves szén | mg/l | 10 | 3,4 | 6,0 | 4,5 | III. |  |
| Szaprobitás (Pantle-Buck) index |  | 27 | 2,05 | 2,7 | 2,38 |  | III. |

Osztály: III.

- Csoport B: Tápanyag háztartás

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammónium | mg/l | 27 | 0,03 | 0,45 | 0,13 | V. |
| Ammónium-N | mg/l | 27 | 0,02 | 0,35 | 0,1 | II. |
| Nitrit-N | mg/l | 27 | 0,009 | 0,058 | 0,023 | III. |
| Nitrát-N | mg/l | 27 | 0,86 | 4,75 | 2,18 | II. |
| Ortofoszfát-P | mg/l | 27 | 3 | 108 | 45 | II. |
| Összes P | mg/l | 27 | 90 | 370 | 138 | II. |
| Klorofill-a | mg/l | 27 | 1,0 | 78,0 | 12,5 | III. |

Osztály: V.

- Csoport C: Mikrobiológiai paraméterek

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformszám | i/ml | 27 | 1,4 | 1400,0 | 211,9 | IV. |

Osztály: IV.

# Csoport D: Szerves és szervetlen mikroszennyezők

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kőolaj és termékei | mg/l | 12 | 20 | 100 | 44 | II. |
| Fenolok | mg/l | 12 | 3 | 10 | 4 | II. |
| Anionaktív detergensek | mg/l | 27 | 50 | 50 | 50 | I. |
| Aluminium (oldott) | mg/l | 12 | 9 | 69 | 23 | II. |
| Cink (oldott) | mg/l | 12 | 3 | 28 | 16 | I. |
| Higany (oldott) | mg/l | 12 | 0,10 | 0,18 | 0,11 | I. |
| Kadmium (oldott) | mg/l | 12 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | I. |
| Króm (oldott) | mg/l | 12 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | I. |
| Nikkel (oldott) | mg/l | 12 | 0,8 | 2,2 | 1,1 | I. |
| Ólom (oldott) | mg/l | 12 | 0,6 | 1,7 | 0,8 | I. |
| Réz (oldott) | mg/l | 12 | 2,9 | 9,0 | 6,4 | II. |
| Összes beta-aktivitás | Bq/l | 27 | 0,09 | 0,20 | 0,13 | I. |

- Osztály: II.

- Csoport E: Egyéb paraméterek

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH (labor) |  | 26 | 7,85 | 8,8 | 8,26 | III. |
| Vezető képesség | mS/cm | 26 | 286 | 800 | 389 | I. |
| Oldott vas | mg/l | 12 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | I. |
| Mangán oldott | mg/l | 12 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | I. |

Osztály: III.

###### Minősítés az MSZ 12749-nek megfelelően

03FF06: Duna, 1560.60, Dunaföldvár, közúti híd, mk:10

Időszak: 2005.01.01-2005.12.31.

- Csoport A: Oxigénháztartás

| # Komponens | Mértékegység | ## Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oldott oxigén | mg/l | 8 | 9,80 | 13,70 | 11,71 | I. |  |
| Oxigéntelítettség | % | 8 | 85,0 | 112,8 | 93,2 | II. |  |
| Biokémiai oxigénigény (BOI5) | mg/l | 7 | 1,6 | 4,1 | 3,0 | II. |  |
| Oxigénfogyasztás (KOIps) eredeti | mg/l | 6 | 3,0 | 5,5 | 4,2 | II. |  |
| Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti | mg/l | 8 | 14 | 19 | 18 | II. |  |
| Összes szerves szén | mg/l | 6 | 3,1 | 7,4 | 5,1 | III. |  |
| Szaprobitás (Pantle-Buck) index |  | 7 | 2,41 | 2,70 | 2,55 |  | III. |

Osztály: III.

- Csoport B: Tápanyag háztartás

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammónium | mg/l | 8 | 0,03 | 0,37 | 0,18 | II |
| Ammónium-N | mg/l | 8 | 0,02 | 0,29 | 0,14 | V. |
| Nitrit-N | mg/l | 8 | 0,012 | 0,043 | 0,029 | III. |
| Nitrát-N | mg/l | 8 | 1,06 | 3,73 | 2,67 | II. |
| Ortofoszfát-P | mg/l | 8 | 3 | 80 | 53 | II. |
| Összes P | mg/l | 8 | 110 | 170 | 133 | II. |
| Klorofill-a | mg/l | 8 | 1,0 | 156,0 | 26,0 | IV. |

Osztály: V.

- Csoport C: Mikrobiológiai paraméterek

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformszám | i/ml | 7 | 29,0 | 2250,0 | 538,4 | V. |

Osztály: V.

Csoport D: Szerves és szervetlen mikroszennyezők

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kőolaj és termékei | mg/l | 6 | 20 | 50 | 45 | II. |
| Fenolok | mg/l | 4 | 3 | 4 | 3 | II. |
| Anionaktív detergensek | mg/l | 6 | 50 | 50 | 50 | I. |
| Aluminium (oldott) | mg/l | 4 | 15 | 48 | 28 | II. |
| Cink (oldott) | mg/l | 6 | 3 | 29 | 13 | I. |
| Higany (oldott) | mg/l | 6 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | II. |
| Kadmium (oldott) | mg/l | 6 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | I. |
| Króm (oldott) | mg/l | 6 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | I. |
| Nikkel (oldott) | mg/l | 6 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | I. |
| Ólom (oldott) | mg/l | 6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | I. |
| Réz (oldott) | mg/l | 6 | 2,3 | 8,7 | 5,5 | II. |

- Osztály: II.

- Csoport E: Egyéb paraméterek

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH (labor) |  | 7 | 8,10 | 8,35 | 8,14 | II. |
| Vezető képesség | mS/cm | 8 | 300 | 454 | 401 | I. |
| Oldott vas | mg/l | 4 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | I. |
| Mangán oldott | mg/l | 4 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | I. |

Osztály: II.

Minősítés az MSZ 12749-nek megfelelően

02FF32: Duna, 1629.00, Nagytétény mk:10

Időszak: 2003.01.01-2003.12.31.

- Csoport A: Oxigénháztartás

| # Komponens | Mértékegység | ## Mérések száma | # Minimum |  | Maximum | Átlag | Osztály |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oldott oxigén | mg/l | 26 | 6,00 |  | 13,4 | 9,83 | II. |  |
| Biokémiai oxigénigény (BOI5) | mg/l | 26 | 2,0 |  | 5,2 | 3,3 | II. |  |
| Oxigénfogyasztás (KOIps) eredeti | mg/l | 26 | 2,2 |  | 5,6 | 3,6 | I. |  |
| Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti | mg/l | 26 | 6 |  | 25 | 11 | II. |  |
| Összes szerves szén | mg/l | 24 | 1,8 |  | 6,8 | 3,2 | II. |  |
| Szaprobitás (Pantle-Buck) index |  | 26 |  | 2,25 | 2,54 | 4,40 |  | III. |

Osztály: III.

- Csoport B: Tápanyag háztartás

| # Komponens | Mérték egység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Összes P | mg/l | 26 | 20 | 170 | 84 | II. |
| Klorofill-a | mg/l | 26 | 1,0 | 81,6 | 21,0 | III. |

Osztály: III.

- Csoport C: Mikrobiológiai paraméterek

| # Komponens | Mérték egység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformszám | i/ml | 24 | 20 | 1500 | 333,4 | IV. |

Osztály: IV.

# Csoport D: Szerves és szervetlen mikroszennyezők

| # Komponens | Mérték egység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kőolaj és termékei | mg/l | 13 | 40 | 70 | 56 | III. |
| Fenolok | mg/l | 12 | 1 | 3 | 2 | I. |
| Anionaktív detergensek | mg/l | 26 | 72 | 100 | 82 | I. |
| Arzén (oldott) | mg/l | 12 | 2 | 2,6 | 2,1 | I. |
| Cink (oldott) | mg/l | 12 | 20 | 20 | 20 | I. |
| Higany (oldott) | mg/l | 10 | 0,05 | 0,20 | 0,08 | II. |
| Kadmium (oldott) | mg/l | 12 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | I. |
| Króm (oldott) | mg/l | 12 | 0,5 | 3,5 | 0,9 | I. |
| Nikkel (oldott) | mg/l | 12 | 0,5 | 2,8 | 1,0 | I. |
| Ólom (oldott) | mg/l | 12 | 1 | 1 | 1 | I. |
| Réz (oldott) | mg/l | 9 | 0,9 | 5,4 | 3,8 | II. |
| Összes beta-aktivitás | Bq/l | 26 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | I. |

- Osztály: III.

- Csoport E: Egyéb paraméterek

| # Komponens | Mérték egység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH (labor) |  | 26 | 8,0 | 8,8 | 8,43 | III. |
| Vezető képesség | mS/cm | 26 | 300 | 570 | 389 | I. |
| Oldott vas | mg/l | 12 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | I. |
| Mangán oldott | mg/l | 12 | 0,01 | 0,13 | 0,05 | IV. |

Osztály: IV.

Minősítés az MSZ 12749-nek megfelelően

02FF32: Duna, 1629.00, Nagytétény mk:10

Időszak: 2004.01.01-2004.12.31.

- Csoport A: Oxigénháztartás

| # Komponens | Mértékegység | ## Mérések száma | # Minimum |  | Maximum | Átlag | Osztály |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oldott oxigén | mg/l | 26 | 4,40 |  | 13,50 | 9,97 | I. |  |
| Biokémiai oxigénigény (BOI5) | mg/l | 26 | 1,9 |  | 5,2 | 3,2 | II. |  |
| Oxigénfogyasztás (KOIps) eredeti | mg/l | 26 | 2,2 |  | 6,8 | 3,7 | I. |  |
| Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti | mg/l | 26 | 6 |  | 20 | 13 | II. |  |
| Összes szerves szén | mg/l | 24 | 2,3 |  | 6,4 | 3,6 | II. |  |
| Szaprobitás (Pantle-Buck) index |  | 26 |  | 2,20 | 2,50 | 2,32 |  | III. |

Osztály: III.

- Csoport B: Tápanyag háztartás

| # Komponens | Mérték egység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Összes P | mg/l | 25 | 20 | 150 | 77 | II. |
| Klorofill-a | mg/l | 26 | 1,0 | 52,5 | 16,8 | III. |

Osztály: III.

- Csoport C: Mikrobiológiai paraméterek

| # Komponens | Mérték egység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformszám | i/ml | 24 | 13,0 | 5000,0 | 345,2 | IV. |

Osztály: IV.

# Csoport D: Szerves és szervetlen mikroszennyezők

| # Komponens | Mérték egység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kőolaj és termékei | mg/l | 12 | 40 | 60 | 52 | III. |
| Fenolok | mg/l | 12 | 1 | 3 | 2 | II. |
| Anionaktív detergensek | mg/l | 26 | 70 | 90 | 80 | I. |
| Arzén (oldott) | mg/l | 12 | 2 | 2,9 | 2,1 | I. |
| Cink (oldott) | mg/l | 12 | 20 | 40 | 22 | I. |
| Higany (oldott) | mg/l | 11 | 0,05 | 0,15 | 0,08 | II. |
| Kadmium (oldott) | mg/l | 12 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | I. |
| Króm (oldott) | mg/l | 12 | 0,5 | 2,3 | 0,7 | I. |
| Nikkel (oldott) | mg/l | 12 | 0,6 | 1,6 | 1,0 | I. |
| Ólom (oldott) | mg/l | 12 | 1 | 1,4 | 1,1 | I. |
| Réz (oldott) | mg/l | 9 | 2,8 | 36,4 | 10,6 | III. |
| Összes beta-aktivitás | Bq/l | 26 | 0,1 | 0,17 | 0,1 | I. |

- Osztály: III.

- Csoport E: Egyéb paraméterek

| # Komponens | Mérték egység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH (labor) |  | 26 | 8,0 | 9,1 | 8,23 | III. |
| Vezető képesség | mS/cm | 26 | 300 | 460 | 378 | I. |
| Oldott vas | mg/l | 12 | 0,05 | 0,12 | 0,06 | I. |
| Mangán oldott | mg/l | 12 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | I. |

Osztály: III.

Minősítés az MSZ 12749-nek megfelelően

02FF32: Duna, 1629.00, Nagytétény mk:18

Időszak: 2005.01.01-2005.12.31.

- Csoport A: Oxigénháztartás

| # Komponens | Mértékegység | ## Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oldott oxigén | mg/l | 25 | 6,60 | 13,30 | 9,65 | II. |
| Biokémiai oxigénigény (BOI5) | mg/l | 25 | 2,0 | 4,6 | 3,5 | I. |
| Oxigénfogyasztás (KOIps) eredeti | mg/l | 25 | 2,9 | 6,2 | 4,1 | I. |
| Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti | mg/l | 25 | 8 | 19 | 14 | II. |
| Összes szerves szén | mg/l | 14 | 2,7 | 4,5 | 3,4 | II. |
| Szaprobitás (Pantle-Buck) index |  | 14 | 2,22 | 2,62 | 2,37 | III. |

Osztály: III.

- Csoport B: Tápanyag háztartás

| # Komponens | Mérték egység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammónium-N | mg/l | 25 | 0,01 | 0,31 | 0,14 | I. |
| Nitrit-N | mg/l | 25 | 0,007 | 0,033 | 0,017 | II. |
| Nitrát-N | mg/l | 25 | 0,90 | 3,16 | 1,89 | II. |
| Ortofoszfát-P | mg/l | 25 | 7 | 104 | 44 | II. |
| Összes P | mg/l | 25 | 20 | 160 | 80 | II. |
| Klorofill-a | mg/l | 14 | 2,0 | 77,5 | 21,7 | III. |

Osztály: III.

- Csoport C: Mikrobiológiai paraméterek

| # Komponens | Mérték egység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformszám | i/ml | 21 | 2,1 | 4000,0 | 571,0 | V. |

Osztály: V.

# Csoport D: Szerves és szervetlen mikroszennyezők

| # Komponens | Mérték egység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kőolaj és termékei | mg/l | 11 | 30 | 60 | 42 | II. |
| Fenolok | mg/l | 12 | 2 | 15 | 4 | III. |
| Anionaktív detergensek | mg/l | 14 | 50 | 90 | 61 | I. |
| Arzén (oldott) | mg/l | 12 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | I. |
| Cink (oldott) | mg/l | 12 | 20 | 20 | 20 | I. |
| Higany (oldott) | mg/l | 12 | 0,05 | 0,17 | 0,07 | I. |
| Kadmium (oldott) | mg/l | 12 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | I. |
| Króm (oldott) | mg/l | 12 | 0,5 | 2,2 | 0,6 | I. |
| Nikkel (oldott) | mg/l | 12 | 0,5 | 3,9 | 1,3 | I. |
| Ólom (oldott) | mg/l | 12 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | I. |
| Réz (oldott) | mg/l | 9 | 3,2 | 13,9 | 7,2 | III. |

- Osztály: III.

Csoport E: Egyéb paraméterek

| # Komponens | Mérték egység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH (labor) |  | 25 | 7,80 | 8,70 | 8,32 | III. |
| Vezető képesség | mS/cm | 25 | 290 | 520 | 385 | I. |
| Oldott vas | mg/l | 12 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | I. |
| Mangán oldott | mg/l | 12 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | II. |

Osztály: III.

3. számú melléklet

A folyamatos működésű konténerállomás hitelesített adatai

4. számú melléklet

Dunaújváros légszennyezettség adatai

a manuális mérőhálózat adatai alapján

5. számú melléklet

6. számú melléklet

Dunaújváros területéről kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége (kg)

7. számú melléklet

8. számú melléklet

Dunaújváros fontosabb időjárási adatai

Lehullott éves csapadékmennyiség, dekádonként – 2005.

Lajos király krt, Lórántffy Zsuzsanna Szakközépiskola Tanműhelyének udvarában

* a mérőműszer műszaki hiba miatt 09.13. és 11.05. nem szolgáltatott adatot

Napi hőmérséklet adatok – 2005.

Köztársaság út, Dózsa II. Általános Iskola udvara:

Lajos király krt, Lórántffy Zsuzsanna Szakközépiskola Tanműhelyének udvara:

maximum	átlag	minimum

* a mérőműszer műszaki hiba miatt 09.13. és 11.05. nem szolgáltatott adatot

9. számú melléklet

Veszélyes hulladékok (kg)

| EWC | Hulladék | Keletkezett mennyiség |
| --- | --- | --- |
| V13111 | Állatok feldolgozásából származó, emberi fogyasztásra alkalmatlan hulladékok | 36 923 |
| V97104 | Injekciós tűk, fecskendők, infúziók, transzfúziós szerelékek, vágó, szúró éles eszközök, ampullák, tárgy-lemezek | 45 |
| 040219 | Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok | 1 200 |
| 050103 | Tartályfenék iszapok | 1 087 |
| 050106 | Üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok | 89 744 |
| 050603 | Egyéb kátrányfélék | 1 720 |
| 060106 | Egyéb savak | 198 |
| 060311 | Cianidtartalmú szilárd sók és oldatok | 395 |
| 060313 | Nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik | 8 |
| 060405 | Más nehézfémeket tartalmazó hulladékok | 11 173 |
| 070703 | Halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok | 74 |
| 080111 | Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok | 790 |
| 080113 | Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-iszapok | 1 370 |
| 080115 | Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok | 12 653 |
| 080117 | Festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok | 285 |
| 080317 | Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner | 668 |
| 080409 | Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai | 2 789 |
| 090101 | Vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok | 1 537 |
| 090104 | Rögzítő (fixír) oldatok | 492 |
| 100207 | Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok | 4 673 |
| 110108 | Foszfátozásból származó iszapok | 32 420 |
| 110109 | Veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák | 688 806 |
| 110111 | Veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvizek | 127 315 |
| 110113 | Veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladékok | 4 039 |
| 120109 | Halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok | 40 856 |
| 120112 | Elhasznált viaszok és zsírok | 2 712 |
| 120114 | Veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok | 219 040 |
| 120118 | Olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) | 2 930 |
| 130110 | Klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok | 31 200 |
| 130205 | Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 148 981 |
| 130206 | Szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok | 19 136 |
| 130208 | Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok | 5 822 |
| 130307 | Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok | 6 980 |
| 130502 | Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok | 77 715 |
| 130506 | Olaj-víz szeparátorokból származó olaj | 230 840 |
| 130507 | Olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz | 148 940 |
| 130508 | Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek | 129 035 |
| 130701 | Tüzelőolaj és dízelolaj | 652 |
| 130703 | Egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) | 850 |
| 130802 | Egyéb emulziók | 644 460 |
| 130899 | Közelebbről nem meghatározott hulladékok | 7 690 |
| 140602 | Egyéb halogénezett oldószerek és oldószer keverékek | 4 370 |
| 140603 | Egyéb oldószerek és oldószer keverékek | 1 227 |
| 140604 | Halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok | 721 |
| 150110 | Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 21 394 |
| 150111 | Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat | 1 226 |
| 150202 | Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 209 511 |
| 160107 | Olajszűrők | 9 960 |
| 160114 | Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok | 170 |
| 160209 | PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok | 450 |
| 160213 | Veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől | 612 |
| 160303 | Veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok | 2 931 |
| 160305 | Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok | 26 314 |
| 160506 | Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is | 658 |
| 160601 | Ólomakkumulátorok | 25 110 |
| 160602 | Nikkel-kadmium elemek | 729 |
| 160603 | Higanyt tartalmazó elemek | 112 |
| 160606 | Elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit | 1 061 |
| 160708 | Olajat tartalmazó hulladékok | 3 589 |
| 160802 | Veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok | 27 640 |
| 161001 | Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok | 598 |
| 170106 | Veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke | 100 |
| 170409 | Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok | 35 530 |
| 170503 | Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek | 3 449 810 |
| 170601 | Azbeszttartalmú szigetelőanyagok | 9 648 |
| 180103 | Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében | 80 552 |
| 180106 | Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek | 586 |
| 180202 | Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében | 257 |
| 190111 | Veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak | 3 358 |
| 190207 | Elválasztásból származó olaj és koncentrátumok | 216 850 |
| 190810 | Olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től | 1 500 |
| 190813 | Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok | 2 998 970 |
| 200121 | Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok | 3 746 |
| 200126 | Olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től | 9 690 |
| 200127 | Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták | 22 |
| 200133 | Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók | 2 146 |
| 200135 | Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól | 1 710 |
| Összesen: |  | 9 891 101 |

10. számú melléklet

Nem veszélyes hulladékok (kg)

| EWC | Hulladék | Keletkezett mennyiség |
| --- | --- | --- |
| 030105 | Faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től | 1 194 |
| 030301 | Fakéreg és fahulladék | 14 050 |
| 030307 | Hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok | 8 798 020 |
| 030309 | Hulladék mésziszap | 3 853 000 |
| 030399 | Közelebbről nem meghatározott hulladékok | 253 000 |
| 070213 | Hulladék műanyagok | 16 464 |
| 080199 | Közelebbről nem meghatározott hulladékok | 4 |
| 080201 | Por alapú bevonatok hulladékai | 1 188 |
| 080318 | Hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től | 59 |
| 100202 | Kezeletlen salak | 470 000 |
| 100208 | Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 07-től | 1 043 040 |
| 100299 | Közelebbről nem meghatározott hulladékok | 6 400 000 |
| 100908 | Fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 09 07-től | 1 000 000 |
| 101399 | Közelebbről nem meghatározott hulladékok | 336 520 |
| 110501 | Kemény cink | 180 460 |
| 110502 | Cinkhamu | 178 060 |
| 120101 | Vasfém reszelék és esztergaforgács | 7 861 332 |
| 120102 | Vasfém részecskék és por | 1 505 376 |
| 120103 | Nemvas fém reszelék és esztergaforgács | 20 708 |
| 120104 | Nemvas fém részecskék és por | 65 780 |
| 120113 | Hegesztési hulladékok | 18 |
| 120121 | Elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek különböznek a 12 01 20-tól | 5 697 |
| 120199 | Közelebbről nem meghatározott hulladékok | 1 349 988 |
| 150101 | Papír és karton csomagolási hulladékok | 5 022 305 |
| 150102 | Műanyag csomagolási hulladékok | 78 940 |
| 150103 | Fa csomagolási hulladékok | 55 830 |
| 150105 | Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok | 4 800 |
| 150203 | Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től | 120 |
| 160103 | Termékként tovább nem használható gumiabroncsok | 83 437 |
| 160106 | Termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket | 60 504 320 |
| 160117 | Vasfémek | 84 217 756 |
| 160118 | Nem-vas fémek | 7 840 |
| 160119 | Műanyagok | 352 |
| 160214 | Használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltaktól | 186 515 |
| 160306 | Szerves hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 05-től | 18 000 |
| 161104 | Kohászati folyamatokban használt egyéb bélés- és tűzálló-anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól | 9 499 030 |
| 170101 | Beton | 1 584 130 |
| 170102 | Téglák | 9 323 |
| 170103 | Cserép és kerámiák | 915 |
| 170107 | Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól | 22 400 |
| 170201 | Fa | 18 190 |
| 170203 | Műanyag | 155 |
| 170302 | Bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től | 1 040 000 |
| 170401 | Vörösréz, bronz, sárgaréz | 280 |
| 170402 | Alumínium | 9 789 |
| 170405 | Vas és acél | 2 093 073 |
| 170407 | Fémkeverékek | 37 215 |
| 170411 | Kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től | 13 040 |
| 170508 | Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től | 69 000 |
| 170604 | Szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól | 979 000 |
| 170904 | Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól | 576 500 |
| 190206 | Fizikai-kémiai kezelésből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 02 05-től | 36 910 |
| 190801 | Rácsszemét | 109 025 |
| 190802 | Homokfogóból származó hulladékok | 137 012 |
| 190805 | Települési szennyvíz tisztításából származó iszapok | 4 963 483 |
| 200101 | Papír és karton | 85 263 |
| 200108 | Biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok | 600 |
| 200111 | Textíliák | 245 405 |
| 200125 | Étolaj és zsír | 11 320 |
| 200138 | Fa, amely különbözik a 20 01 37-től | 15 000 |
| 200201 | Biológiailag lebomló hulladékok | 191 518 |
| 200203 | Egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok | 67 866 |
| 200301 | Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is | 582 308 |
| 200304 | Emésztőgödrökből származó iszap | 77 264 |
| 200306 | Szennyvíz tisztításából származó hulladék | 30 500 |
| 200307 | Lom hulladék | 9 460 |
| Összesen: |  | 206 049 147 |

Kiadja: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Készítette és szerkesztette: Petrovickijné Angerer Ildikó, Tóth László, Tóth Tamás

DUNAÚJVÁROS

2006.