TÁJÉKOZTATÓ

Dunaújváros Megyei Jogú Város

környezeti állapotáról

2006.

Dunaújváros

2007.

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék	1

Összefoglaló jelentés	2

Részletező jelentés	6

I.	Légszennyezettségi állapot	6

II.	Vizeink állapota	14

III.	A talaj állapota	16

IV.	Kommunális hulladékok	19

V.	Veszélyes hulladékok	23

VI.	Zaj- és rezgésvédelem	23

VII.	Természetvédelem	24

Mellékletek	25

1. sz. melléklet:	A folyamatos működésű konténerállomás mérési eredményei	26

2. sz. melléklet:	A manuális mérőhálózat mérési eredményei	31

3. sz. melléklet:	Dunaújváros fontosabb időjárási adatai	33

4. sz. melléklet:	A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége	37

5. sz. melléklet:	Országos parlagfű polleneloszlása	38

6. sz. melléklet:	Allergén növények virágzási ideje	39

7. sz. melléklet:	A Tüdőgondozó Intézet adatai	40

8. sz. melléklet:	Szennyvíz-kibocsátási adatok	43

9. sz. melléklet:	Duna folyam minősítése	45

10. sz. melléklet:	A lerakóra érkező veszélyes hulladékok mennyisége	51

11. sz. melléklet:	A lerakóra érkező nem veszélyes hulladékok mennyisége	53

12. sz. melléklet:	A Baracsi úti Arborétum fejlesztési elképzelései	55

TÁJÉKOZTATÓ

Dunaújváros Megyei Jogú Város

környezeti állapotáról

2006.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) bekezdése e.) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése városunk 2006. évi környezeti állapotáról a lakosság részére a rendelkezésre álló adatok alapján a következő tájékoztatást adja:

###### Összefoglaló jelentés

Légszennyezettség: A levegő szennyezettségét a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség méri. A manuális elven működő korábbi immissziómérő hálózat mérőpontjainak számát időközben jelentősen lecsökkentették, azonban 2003. júliusától 1 db folyamatos működésű automatikus konténerállomást is üzemeltetnek Dunaújváros területén, melynek hitelesített adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2002. évet követően jogszabályváltozás következtében jelentősen módosult mérési és értékelési rendszer miatt jelen tájékoztató keretei között a manuális mérőrendszer adatai közül a 2004., 2005. és 2006. éveket vettük összehasonlítási alapul. E mérési módszerrel 3 légszennyező ágens (nitrogén-dioxid, kén-dioxid és az ülepedő por) koncentrációját mérik. Az ülepedő por mérése 2006-ban Dunaújváros 4 pontján, a gázoké pedig 3 pontján történt.

A nitrogén-dioxid tekintetében mind a határérték túllépések száma, mind pedig a koncentráció éves átlagértéke 2004-től kis mértékben emelkedett. 2006-ban 3 alkalommal történt határérték túllépés. Míg 2004-ben a maximális immissziós érték a határérték alatti volt (66 g/m3), addig a 2005. (109 g/m3) és 2006. (101 g/m3) években viszont határérték feletti értéket regisztráltak. A felügyelőség értékelése alapján 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban is a manuális mérési rendszer éves eredményeit figyelembe véve nitrogén-dioxid vonatkozásában Dunaújváros levegőminősége kiváló volt. A tájékoztató 2. számú mellékletében található mérőhelyenkénti szennyezettséget ábrázoló grafikonból kiderül, hogy 2006-ban a nitrogén-dioxid legmagasabb koncentrációit a Lajos király körúti és a Városháza téri mérőhelyeken mérték.

A kén-dioxid esetében egyik évben sem fordult elő határérték túllépés az éves átlag is rendkívül alacsony szintet mutatott. A maximális értékek mindhárom évben jóval a határérték fele alatt maradtak. A hatóság értékelése alapján már évek óta kiváló volt a levegő minősége a kén-dioxid tekintetében is.

Az ülepedő por 2004., 2005. és 2006. évi összesített adatait elemezve megállapítható, hogy 2004-ben 4 esetben, 2005-ben 8 esetben, 2006-ban pedig 7 esetben mértek norma túllépést. Az éves átlag értéke 13 g/m2*30 nap értékről 12,52 g/m2*30 nap értékre mérséklődött. Míg a maximális porkoncentráció 2004-ben a határérték alig 1,2-szerese volt, addig 2005-ben a 4-szerese, 2006-ban pedig majd 3-szorosa volt. A felügyelőség értékelése szerint a levegő minősége ülepedő por tekintetében 2004-ben kiváló, 2005-ben megfelelő, 2006-ban pedig jó volt. A tájékoztató 2. számú mellékletében elhelyezett mérőhelyenkénti értékeket ábrázoló grafikonból jól látható, hogy 2006-ban a legmagasabb koncentrációkat a Vasmű IX. kapujánál mérték, valamint ezen mérőhelyen határérték túllépés is előfordult.

A Dunaújvárosban 2003. nyarán a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és városunk önkormányzata közös beruházásában a Köztársaság úton létesült automata konténerállomás 2004., 2005. és 2006. évi adatait elemezve (3. számú melléklet) megállapítható, hogy a kén-dioxid koncentrációk igen alacsony értékeket mutattak, a legmagasabb havi átlagérték a 24 órás határérték 2004-ben 20 %-a, 2005-ben 10%-a, 2006-ban pedig 5%-a körül alakult. Havi viszonylatban határérték túllépést nem regisztráltak. A nitrogén-oxidok legmagasabb havi átlagértéke a 24 órás határérték 20, 27 és 25%-a, a nitrogén-dioxidé pedig 21, 29 és 17%-a volt 2004-ben,2005-ben és 2006-ban. A havi átlagértékek egyszer sem haladták meg a határértéket a vizsgált 2004-2006. évi periódusban. A szén-monoxid koncentráció legmagasabb havi átlagértékei 2004., 2005. és 2006. évben a 24 órás határérték 13-14 -és 23%-át tették ki. A havi átlagok meg sem közelítették a határértéket, kivéve a 2006. szeptemberi értéket, mely a határérték 88%-a volt. Az ózon koncentrációk havi átlagértékei 2004. áprilisában, májusában, júliusában és augusztusában magas értékeket mutattak, a határérték 74 és 82 %-a körül mozogtak. 2005. augusztusáig az értékek a határérték 67 és 81%-a körül alakultak, ugyanakkor az év végére folyamatos csökkenést mutattak. 2006-ban a 2005-ös évhez hasonlóan augusztusig viszonylag magas, a határérték 62 és 97%-a körül mozogtak. Az összehasonlító diagramból pedig jól kivehető, hogy az ózon koncentráció az év közepe táján jelentősen megnövekszik. Ennek oka, hogy a földközeli ózon koncentrációja, mint másodlagos szennyező, a nyári napsütötte hónapokban éri el a maximumát elsősorban a nagy forgalommal terhelt közlekedési csomópontok közelében. Azonban határérték átlépés a havi átlagértékek tekintetében nem történt. A szálló por (PM10) legmagasabb havi átlagértéke a határérték 65 %-a körül alakult 2004-ben. 2005-ben 86%-a, 2006-ban pedig 78%-a volt. A havi átlagértékek ez esetben két alkalommal, júniusban (1,4%-al), valamint októberben (99%-al) haladták meg a határértéket. A nitrogén-monoxidra külön határérték nincs feltüntetve a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletének 1. számú mellékletében.

A Tüdőgondozó Intézet adatai szerint városunkban egyes légzőszervi megbetegedések prevalenciája (az összes nyilvántartott beteg a tárgyév utolsó napján) évek óta emelkedő tendenciát mutat. Az incidencia (az újonnan nyilvántartásba vett betegek száma a tárgyév folyamán) értékek, a városban - a 2006-ban észlelt emelkedések ellenére - az asztma, a szénanátha és az idült hörghurut vonatkozásában 2000 óta folyamatosan csökkennek. A tüdőtumor incidenciája 1993 óta folyamatosan a 20 és 50 fő között ingadozik. A fentiek alapján összességében megállapítható, hogy Dunaújvárosban a vezető légúti megbetegedések közé a szénanátha tartozik.

A légzőszervi megbetegedés-típusoknak természetesen csak egyik kiváltó oka a levegő szennyezettsége. A betegségek kialakulásához más faktorok (genetikai és életmódbeli tényezők) is hozzájárulnak, de nem elhanyagolandó a környezeti levegő minősége, mivel az ember az élete során legtöbbször a levegővel érintkezik.

A Szalki-szigeten található Szabadstrand vízminőségét már nem vizsgálja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fejér Megyei Intézete, mivel a Szabadstrand területe már nem tartozik a kijelölt fürdőhelyek közé.

Vízminőség: A Duna vízminőségét a környezetvédelmi hatóságok városunkhoz legközelebb Dunaföldvárnál és Nagytéténynél mérik. Az elmúlt 3 év vízminőségi adatainak változását az alábbiakban foglaljuk össze a 9. számú mellékletben található táblázatok alapján:

Oxigénháztartás: A Duna oxigénháztartása Nagytéténynél, állandónak tekinthető. Az elmúlt években a víz minőségét III. vízminőségi osztályba sorolják. Dunaföldvárnál a víz minősége Nagytétényhez hasonlóan szintén III-as minőségi osztályba került az elmúlt 3 évben.

Tápanyag-háztartás: Nagytéténynél a besorolási osztály az elmúlt években állandó III-as minőségi osztályról 2006-ra II-es osztályra javult. Dunaföldvárnál a besorolás állandónak tekinthető, hiszen az V. vízminőségi osztály nem változott az elmúlt három évben.

Mikrobiológiai paraméterek: Nagytéténynél 2002-re V-ről IV-re javult és ez a besorolási osztályba tartozás meg is maradt 2004 év végéig. Azonban 2005-re ismét visszaromlott a minősége IV-ről V-re, ugyanakkor 2006-ra ismét visszaállt IV-es minőségre. Dunaföldvárnál 2001-től folyamatosan maradt a IV-es besorolási osztály, ugyanakkor 2005-re itt is romlás mutatkozott és a besorolás IV-ről V-re romlott, viszont 2006-ra ismét IV-es minőségűre javult.

Szerves és szervetlen mikroszennyezők: Nagytétény esetében a vízminőség 2001 óta folyamatosan III. osztályú volt. 2006-ra viszont II-es minőségűre javult. Dunaföldvárnál is 2003-ra javult a vízminőség V-ről III-as kategóriára, azonban 2004-re ismételt javulása révén a III-as osztályról II-re változott, melyet 2005-re megőrzött, viszont 2006-ra ismét III-as osztályba került.

Egyéb paraméterek esetében 2001 óta a Duna Dunaföldvárnál mért vízminősége nem változott (III.) egészen 2005-ig, ahol a minősítés III-ról II-re javult, mely 2006-ban is megőrzött. Nagytéténynél 2003-ban a vízminőségi osztály IV. osztályra romlott, de 2004-ben újra III-as osztályra javult és ezt 2005-ben és 2006-ban is megőrizte.

| A Duna vízminőségének alakulása | Minősítés az MSZ 12749-nek megfelelően |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dunaföldvár |  |  | Nagytétény |  |  |
|  | 2004. | 2005. | 2006. | 2004. | 2005. | 2006. |
| Oxigénháztartás | III. | III. | III. | III. | III. | III. |
| Tápanyag háztartás | V. | V. | V. | III. | III. | II. |
| Mikrobiológiai paraméterek | IV. | V. | IV. | IV. | V. | IV. |
| Szerves és szervetlen mikroszennyezők | II. | II. | III. | III. | III. | II. |
| Egyéb paraméterek | III. | II. | II. | III. | III. | II. |

Dunaújváros területén évről évre egyre több kommunális hulladék keletkezik.

Dunaújvárosban a hulladékok gyűjtésével és kezelésével a többször módosított 41/2002. (XII. 20.) KR számú rendelet alapján közszolgáltatóként a DUNANETT Kft. foglalkozik.

Az önkormányzat tulajdonában lévő kisapostagi kommunális hulladéklerakó az egységes környezethasználati engedélye a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenység végzésére vonatkozóan 2009. július 15-ig érvényes. Az utógondozásra (karbantartásra, megfigyelésre, ellenőrzésre) vonatkozóan az engedély 2037. december 31-ig érvényes.

2004. január 26. óta működik a szelektív hulladékgyűjtés városunkban. Kezdetben 25 db szelektív hulladékgyűjtő sziget került kialakításra, mely a 2005-ös év folyamán 28 db-ra bővült, de sajnos a még mindig tartó vandalizmusnak köszönhetően ismét 25-re csökkent a gyűjtőszigetek száma 2006-ban. Beszerzésre került egy speciális hulladékgyűjtő jármű is, mely alkalmas a hulladék szelektív módon történő begyűjtésére. 2005. évben pályázati támogatásból és önkormányzati forrásból átadásra került egy szelektív hulladékgyűjtő udvar is. A szelektíven begyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban bálázzák és hulladékhasznosító szervezeteknek értékesítik.

Talajszennyezettség: 2005-ben a körzeti Földhivatal a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: KDT KTV FE) 34089/2004. számú határozata alapján a dunaújvárosi 337, 331/1 és 336 helyrajzi számú Dunaferr Dunai Vasmű Zrt tulajdonában lévő, valamint a dunaújvárosi 3647 helyrajzi számú Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokra tartós környezetkárosodás tényét jegyezte be az ingatlan-nyilvántartásba. A KDT KTV FE a 40051-153/2004. számú határozatában a károsodott területekre a műszaki beavatkozási tervet elfogadta és elrendelte a műszaki beavatkozás elvégzését.

A Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. területén jelenleg is több kármentesítés van folyamatban. Elkezdték a már korábban kitermelt talaj visszatöltését a kokszoló területén zajló környezeti rehabilitációs program keretében. Több, mint egy éve kezdődött meg a talaj és talajvíz tisztítása a korábbi gyártási folyamatok során felhalmozódott szennyeződésektől. A már kármentesítés alatt álló területekkel ellentétben a most bevont területek feltárása során megállapították, hogy a talaj szennyezettsége a megengedett határérték alatt maradt, a talajvíz azonban tisztításra szorul.

Zaj- és rezgésvédelem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése környezetvédelemről szóló 12/2000. (IV. 07.) KR számú rendelete rendelet alapján 2003-ban 56, 2004-ben 54, 2005-ben 31, míg 2006-ban 30 esetben állapítottunk meg a városban működő szolgáltató egységek részére, illetve különböző szabadtéri rendezvények esetében zajkibocsátási határértéket.

Lakossági panaszbejelentés során indult eljárás következtében 2003. év folyamán három, 2004-ben kettő, 2005-ben és 2006-ban csupán egy esetben kellett zajbírságot kiszabni.

2006-ban Dunaújváros területén a felügyelőség nem végzett hatósági zajszint mérést, illetve kötelezés kiadására sem került sor.

A lakossági zajpanaszok többségét jelenleg is a különböző alkalmi szabadtéri rendezvények és a működő üzletek okozzák.

Természetvédelem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 16-án fogadta el 69/2004. (XII.17.) KR számú rendeletét a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről. A fenti rendelettel helyi védelem alá helyeztük a Baracsi úti Arborétumot, a Barátság városrész alatti gyurgyalag-fészkelőhelyet, továbbá több értékes faegyedet és fasort. 2005. évben ezen védett területeket és faegyedeket ismertető és fajmegjelölő táblával jelöltünk meg, és megkezdtük a kezelési tervben foglaltak fokozatos végrehajtását. 2006-ban pedig az Arborétum területén egy tanösvényt is kialakítottunk (12. számú melléklet).

RÉSZLETEZŐ JELENTÉS

I. Légszennyezettségi állapot

A levegő szennyezettségét a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség méri. A manuális elven működő korábbi immissziómérő hálózat mérőpontjainak számát időközben jelentősen lecsökkentették, azonban 2003. júliusától 1 db automatikus konténerállomást is üzemeltetnek Dunaújváros területén, melynek hitelesített adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2002. évet követően jogszabályváltozás következtében jelentősen módosult mérési és értékelési rendszer miatt jelen tájékoztató keretei között a manuális mérőrendszer adatai közül a 2004., 2005. és 2006. éveket vettük összehasonlítási alapul. E mérési módszerrel 3 légszennyező ágens (nitrogén-dioxid, kén-dioxid és az ülepedő por) koncentrációját mérik. Az ülepedő por mérése 2006-ban Dunaújváros 4 pontján, a gázoké pedig 3 pontján történt.

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a 2004., 2005. és 2006. év összesített légszennyezettségi adatait és a mérőhelyek megnevezését.

Dunaújváros területén található manuális mérőhálózat éves kiértékelt adatai

|  | NO2* |  |  | SO2* |  |  | ülepedő por** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004. | 2005. | 2006. | 2004. | 2005. | 2006. | 2004. | 2005. | 2006. |
| minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2,5 |
| maximum | 66 | 109 | 101 | 45 | 22 | 38 | 19 | 67 | 45,1 |
| Átlag | 22 | 26 | 29,39 | 3 | 1 | 1,27 | 6 | 13 | 12,52 |
| gyakorlati db | 518 | 494 | 453 | 410 | 489 | 447 | 78 | 43 | 43 |
| elméleti db | 626 | 517 | 498 | 496 | 514 | 500 | 84 | 49 | 49 |
| adatrendelkezés % | 83 | 96 | 90,96 | 83 | 95 | 89,4 | 93 | 88 | 87,76 |
| határérték átlépés db | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 |
| határérték átlépés % | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 16,28 |
| Minősítés | kiváló | kiváló | kiváló | kiváló | kiváló | kiváló | kiváló | megfelelő | jó |
| Határérték | 85 | 85 | 85 | 125 | 125 | 125 | 16 | 16 | 16 |

A mintavétel gyakorisága:

*kétnaponkét

**havonta

A manuális mérőhálózat mérőhelyei Dunaújvárosban

| mérőhelyek | NO2 |  |  | SO2 |  |  | ülepedő por |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004. | 2005. | 2006. | 2004. | 2005. | 2006. | 2004. | 2005. | 2006. |
| Vasmű, IX. Kapu 17716417 | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Papírgyári út 4-6. Partfigyelő 17846427 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Lajos király körút 26. Lórántffy Szakk. 17946401 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Városház tér 2. Városháza 18006418 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Megj.:	A Papírgyári úti Vízműnél, az Építők úti Strandon, a Barátság úti Óvodánál, a Bólyai János utcai Bölcsödénél, az Apáczai Csere János utcai Vízműnél, a Jókai Mór utcai Iskolánál, valamint a Szent István téri Szennyvíz átemelőnél lévő manuális mérőhelyek 2004. április 5. után megszűntek.

Az első táblázatot elemezve kiderül, hogy a nitrogén-dioxid tekintetében mind a határérték túllépések száma, mind pedig a koncentráció éves átlagértéke 2004-től kis mértékben emelkedett. 2006-ban 3 alkalommal történt határérték túllépés. Míg 2004-ben a maximális immissziós érték a határérték alatti volt (66 g/m3), addig a 2005. (109 g/m3) és 2006. (101 g/m3) években viszont határérték feletti értéket regisztráltak. A felügyelőség értékelése alapján 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban is a manuális mérési rendszer éves eredményeit figyelembe véve nitrogén-dioxid vonatkozásában Dunaújváros levegőminősége kiváló volt. A tájékoztató 2. számú mellékletében található mérőhelyenkénti szennyezettséget ábrázoló grafikonból kiderül, hogy 2006-ban a nitrogén-dioxid legmagasabb koncentrációit a Lajos király körúti és a Városháza téri mérőhelyeken mérték.

A kén-dioxid esetében egyik évben sem fordult elő határérték túllépés az éves átlag is rendkívül alacsony szintet mutatott. A maximális értékek mindhárom évben jóval a határérték fele alatt maradtak. A hatóság értékelése alapján már évek óta kiváló volt a levegő minősége a kén-dioxid tekintetében is.

Az ülepedő por 2004., 2005. és 2006. évi összesített adatait elemezve megállapítható, hogy 2004-ben 4 esetben, 2005-ben 8 esetben, 2006-ban pedig 7 esetben mértek norma túllépést. Az éves átlag értéke 13 g/m2*30 nap értékről 12,52 g/m2*30 nap értékre mérséklődött. Míg a maximális porkoncentráció 2004-ben a határérték alig 1,2-szerese volt, addig 2005-ben a 4-szerese, 2006-ban pedig majd 3-szorosa volt. A felügyelőség értékelése szerint a levegő minősége ülepedő por tekintetében 2004-ben kiváló, 2005-ben megfelelő, 2006-ban pedig jó volt. A tájékoztató 2. számú mellékletében elhelyezett mérőhelyenkénti értékeket ábrázoló grafikonból jól látható, hogy 2006-ban a legmagasabb koncentrációkat a Vasmű IX. kapujánál mérték, valamint ezen mérőhelyen határérték túllépés is előfordult.

A Dunaújvárosban 2003. nyarán a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és városunk önkormányzata közös beruházásában a Köztársaság úton létesült automata konténerállomás 2004., 2005. és 2006. évi adatait elemezve (1. számú melléklet) megállapítható, hogy a kén-dioxid koncentrációk igen alacsony értékeket mutattak, a legmagasabb havi átlagérték a 24 órás határérték 2004-ben 20 %-a, 2005-ben 10%-a, 2006-ban pedig 5%-a körül alakult. Havi viszonylatban határérték túllépést nem regisztráltak. A nitrogén-oxidok legmagasabb havi átlagértéke a 24 órás határérték 20, 27 és 25%-a, a nitrogén-dioxidé pedig 21, 29 és 17%-a volt 2004-ben,2005-ben és 2006-ban. A havi átlagértékek egyszer sem haladták meg a határértéket a vizsgált 2004-2006. évi periódusban. A szén-monoxid koncentráció legmagasabb havi átlagértékei 2004., 2005. és 2006. évben a 24 órás határérték 13-14 -és 23%-át tették ki. A havi átlagok meg sem közelítették a határértéket, kivéve a 2006. szeptemberi értéket, mely a határérték 88%-a volt. Az ózon koncentrációk havi átlagértékei 2004. áprilisában, májusában, júliusában és augusztusában magas értékeket mutattak, a határérték 74 és 82 %-a körül mozogtak. 2005. augusztusáig az értékek a határérték 67 és 81%-a körül alakultak, ugyanakkor az év végére folyamatos csökkenést mutattak. 2006-ban a 2005-ös évhez hasonlóan augusztusig viszonylag magas, a határérték 62 és 97%-a körül mozogtak. Az összehasonlító diagramból pedig jól kivehető, hogy az ózon koncentráció az év közepe táján jelentősen megnövekszik. Ennek oka, hogy a földközeli ózon koncentrációja, mint másodlagos szennyező, a nyári napsütötte hónapokban éri el a maximumát elsősorban a nagy forgalommal terhelt közlekedési csomópontok közelében. Azonban határérték átlépés a havi átlagértékek tekintetében nem történt. A szálló por (PM10) legmagasabb havi átlagértéke a határérték 65 %-a körül alakult 2004-ben. 2005-ben 86%-a, 2006-ban pedig 78%-a volt. A havi átlagértékek ez esetben két alkalommal, júniusban (1,4%-al), valamint októberben (99%-al) haladták meg a határértéket. A nitrogén-monoxidra külön határérték nincs feltüntetve a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletének 1. számú mellékletében.

Az alábbiakban szükségesnek láttuk néhány fontos légszennyező ágens hatásainak bemutatását:

A kén-dioxid elsősorban a kéntartalmú fűtőanyagokból, kisebb részben az ércek kéntartalmából ered. Az erőmű széntüzelésének megszüntetésével városunkban jelentősen csökkent a kén-dioxid terhelés. A lakossági tüzelőanyag-felhasználás révén keletkezett SO2 elenyésző.

A kén-dioxid káros hatása abban nyilvánul meg, hogy a légkör nedvességtartalmával egyesülve kénes savvá, végső soron pedig kénsavvá alakul és savas csapadék formájában károsítja az élőlényeket, a talajt és az épített környezetet. A savas csapadék roncsolja a növényi szövetet, az építményekben a fémek korrózióját okozza, az építőanyagok egy részét mállasztja. A magas kén-dioxid koncentráció kedvezőtlen meteorológiai viszonyok között (a fűtési szezon idején, párás, ködös időben, inverziós tényezők mellett) kedvez a füstköd (szmog) képződésének. (Londoni típusú szmog.) Az embereknél a kén-dioxid ingerli a nyálkahártyát, erős köhögéshez vezethet. Egészséges, felnőtt személyeknél ilyen szimptómák először 5 ppm (= 13 mg/m3) koncentráció felett jelentkeznek. Lényegesen kritikusabban reagálnak az érzékenyebb személyek, melyek esetében kisebb koncentráció is kiválthatja a légutak görcsét. Az asztmások hasonló érzékenységgel reagálnak az atmoszféra kén-dioxid terhelésére. Irodalmi adatok szerint a kén-dioxid fiziológiai hatása a nedves légcső nyálkahártyán történő kénes sav képződésére vezethető vissza. Kénsav-aeroszol hasonlóképpen hat, súlyos esetekben tüdőödéma is képződhet. A levegő SO2 és szálló por terhelésének következményeként megnő a krónikus légcsőhurutban történő megbetegedés rizikója. Az emberhez hasonlóan hatnak a savas emissziók az állatokra is. A növényekre a kén-dioxid közvetlenül a leveleken keresztül, valamint közvetett módon a csapadék és a talaj elsavanyodása révén hat. Közvetlen hatás útján a klorofill elszíntelenedik, végső soron a növények elsárgulása, klorózisa következik be. Végezetül a növényeken egész levélterületek pusztulhatnak el. Városunkban jelenleg a levegőminőségi mutatók alapján SO2 tekintetében ilyen károsító hatásokkal kevésbé kell számolni, de mindenképpen fel kell készülni az üzemzavarok, illetve katasztrófák okozta káros hatásokra.

A nitrogén-oxidok antropogén forrása az ipari tevékenység és a közlekedés. Magas hőmérsékletű égési folyamatok és egyéb vegyipari munkafolyamatok során képződik. Nitrogén-oxid kibocsátás növekedése figyelhető meg a gépjárművek megnövelt sebességénél is. A növekvő gépjárműsebességgel lineárisnál nagyobb mértékben nő a NOx-emisszió. Az atmoszféra antropogén-nitrogén-oxid terhelése azáltal lesz kritikus, hogy a szennyezés a legsűrűbben lakott területeken a legerősebb. Zsúfolt nagyvárosokban nyári napos időben a nitrogén-oxidok, a földközeli ózon és az elégetlen szén-hidrogének magas koncentrációja végső soron a Los Angeles-i típusú oxidatív szmog képződéséhez vezethetnek. A nitrogén-oxidok rendkívül káros hatást válthatnak ki az élő szervezetekre, de a légkör nedvességével reagálva a keletkező salétromos, illetve salétromsav szintén hozzájárul a savas csapadékok képződéséhez, ezáltal károsítva a talajt és a növényeket is. A NO nem ingerli a nyálkahártyákat, ám a vér hemoglobinjával nitrozo-vegyületet képez, amely gyorsan átalakul methemoglobinná, amely halálos kimenetelű methemoglobinaemiát (kékvérűséget) okozhat.

A nitrogén-dioxid (NO2) sárgásbarna gáz, rendkívül erősen ingerli a nyálkahártyát, azzal érintkezve salétromos sav és végső soron salétromsav képződik, mely megmarja a tüdő alveoláris falát, amely tüdőödémához vezethet. A nyálkahártyán keletkező salétromos sav karcinogén és mutagén hatást gyakorolhat az élő szervezetre. A nitrogén-oxidok a növényekre savas csapadék, közvetlen behatás és közvetett oxidálószerek (ózon, PAN (peroxi-acetil-nitrát) hatására kialakuló fotokémiai szmog képződése útján hatnak. Savas csapadék formájában a nitrogén-oxidok hasonló savkárokat okoznak, mint a kén-dioxid. A közvetlen NOx okozta károk külsőleg a sárga-barna színű levelekről és tűlevelekről ismerhetők fel. A porok káros hatást fejthetnek ki úgy az élő szervezetekre, mint környezetünk elemeire. Fiziológiai szempontból az 5 m-nél kisebb szemcsenagyságú szálló por részecskék különösen veszélyesek lehetnek, mivel a szemcseméret csökkenésével a részecskék egyre inkább hajlamosak a gázokhoz hasonlóan kiterjedni. Az emberi  bronchus nem képes azokat a belélegzett levegőből kiszűrni, így a tüdőbe bekerülve ott lerakódhatnak. Különösen ártalmasak, ha toxikus komponenseket (szilikátok, azbeszt, nehézfémek, korom) tartalmaznak. Tartós expozíció mellett a szilikáttartalmú porok szilikózist, az azbeszt tartalmúak pedig azbesztózist (a tű alakú azbesztpor kilyuggatja a tüdőt), a vastartalmúak pedig sziderózist okozhatnak. Az egészségkárosodást okozó vegyületek közül érdemes kiemelni néhányat, mint például a szén-monoxidot, mely 300-szorosan nagyobb mértékben kötődik a vér hemoglobinjához, mint az oxigén, így már ha 0,066 térfogatszázalékban jelen van a levegőben, eszméletvesztést, majd halált okozhat (ilyen eset természetesen elsősorban zárt térben fordulhat elő).

Mint másodlagosan keletkező szennyező anyag a troposzferikus (felszínközeli) ózon is felelős az oxidatív szmog kialakulásáért, és a nyálkahártyákra kerülve a NO2-hoz hasonlóan tüdőödémát okozhatnak.

A policiklusos aromás szénhidrogének és a tetraklór-dibenzo-dioxin veszélyes mérgek karcinogén (rákkeltő), mutagén (génkárosító), teratogén (bőrirritációt okozó) hatásúak.

A cellulózgyártás során felszabaduló metil-merkaptánok rendkívül kellemetlen bűzhatás kiváltói, de az élő szervezetre kevésbé károsak.

A korom irodalmi adatok alapján rákkeltő hatású, a kokszolóban keletkező benzol úgyszintén.

Az arzén a szervezetbe részben por, részben aerosol, ritkábban gőz formájában kerül be a légutakon keresztül. Folyékony halmazállapotú arzén-vegyületek felszívódhatnak bőrön keresztül. A szervezet az arzént kumulálja, főként a hajban, körömben. Az arzéntartalmú szerek nagy része helyileg izgató hatású, az arzénnal szennyezett levegőben dolgozók száj és garat nyálkahártyája kiszárad, begyullad. Gyakori a kötőhártya-gyulladás, ínygyulladás, rekedtség, légcsőhurut. Idült behatása során nyálkahártyákon (orr) fekélyképződés lehetséges. Az arzén tartalmú anyagok, ha bőrrel érintkeznek bőrgyulladást, ekcémát, esetleg fekélyt okozhatnak. Az idült arzénmérgezésben jellegzetes a kézen és lábon előforduló fokozott elszarusodás és a fénynek kitett helyeken pigmentáció. Ezekhez társulhat keringési zavar, alacsony vérnyomás, a végtagok szürkés-kékes elszíneződése, esetleg a kis kapilláris erek elzáródása. Az idült arzénmérgezések másik jellegzetes tünete az idegrendszeri elváltozás (ideggyulladás); a kézen és lábon korai tünet lehet a bénulás és érzészavar. Súlyos arzénmérgezésnél étvágytalanság miatt lesoványodás lehet a kísérő tünet. Idült arzénhatás eredményeként a bőrön rákképződés lehetséges. A rák főként a kézen és az alkaron, az arcon, az elszarusodott területekből indul ki és gyakran okoz áttételeket. Előfordulhat tüdő és májrák.

Természetesen városunk levegőminőségi értékéről teljes képet bemutatni nem lehet, hiszen nagyon sok légszennyező komponens mérése nem történik. Ilyenek pl. a korom, PAH (policiklusos aromás szénhidrogének), BTEX (benzol, toluol, xilol), cián, kénhidrogén, TCDD (tetraklór-dibenzo-dioxin), különböző nehézfémek, a papírgyári szaghatást okozó metil-merkaptánok.

Fontos megjegyezni, hogy a város légszennyezettségének mértékét természetesen nagyban befolyásolják a meteorológiai viszonyok, mint a szél iránya, sebessége, relatív páratartalom, légnyomás, csapadék, szárazság, inverziós tényezők stb.

A levegő szennyezettségének kedvezőtlen alakulásában közrejátszhatnak még a város völgyeiben kialakuló mikro-meteorológiai tényezők is.

Dunaújváros fontosabb időjárási adatai a 3. számú mellékletben találhatók.

A korábbi évek mérési eredményei alapján a 4/2002. (X. 7.) KVM rendelete Dunaújvárost az 1-9 terjedő légszennyezettségi zónatípus skálán az 5. zónacsoportba sorolta. Ez azt jelenti, hogy városunkra levegővédelmi intézkedési programot és levegővédelmi intézkedési tervet kellet készíteni az elmúlt évben. A felügyelőség által elkészített intézkedési programra alapozva városunk önkormányzata elkészítette Dunaújváros Megyei Jogú Város Levegővédelmi Intézkedési tervét, melyet a közgyűlés 2005. január 27-én a 34/2005. (I. 27.) KH számú határozattal fogadott el.

A város területéről emittált légszennyező anyagok mennyiségét az alábbi táblázat szemlélteti.

A hozzá kapcsolódó diagramokat az 4. számú melléklet tartalmazza.

Dunaújváros területéről kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége

(kg)

| év |  | kén-oxidok (SO2 és SO3, mint SO2) | nitrogén oxidok (NO és NO2, mint NO2) | szén-monoxid | szén-dioxid | szilárd anyag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002. | Vasmű területe | 818 516 | 1 558 525 | 37 677 374 | 1 254 324 464 | 3 064 720 |
|  | Cellulózgyár | 785 | 48 670 | 3 140 | 0 | 35 325 |
|  | Egyéb kibocsátó | 30 | 18 192 | 7 732 | 3 290 615 | 4 815 |
|  | Összesen: | 819 332 | 1 625 387 | 37 688 246 | 1 257 615 079 | 3 104 860 |
| 2003. | Vasmű területe | 619 887 | 1 213 197 | 39 833 505 | 469 469 964 | 2 576 917 |
|  | Cellulózgyár | 361 | 23 697 | 37 276 | 0 | 62 542 |
|  | Egyéb kibocsátó | 42 | 8 933 | 6 774 | 3 859 687 | 4 931 |
|  | Összesen: | 620 289 | 1 245 827 | 39 877 556 | 473 329 651 | 2 644 391 |
| 2004. | Vasmű területe | 975 245 | 1 485 708 | 26 781 084 | 624 443 042 | 1 746 025 |
|  | Dunacell | 752 857 | 12 779 | 362 632 | 0 | 68 721 |
|  | Egyéb kibocsátó | 239 | 92 015 | 233 157 | 12 115 184 | 954 713 |
|  | Összesen: | 1 728 341 | 1 590 502 | 27 376 872 | 636 558 226 | 2 769 460 |
| 2005. | Vasmű területe | 961 566 | 1 185 164 | 21 202 548 | 98 569 4436 | 1 496 905 |
|  | Dunacell | 7 517 | 36 886 | 264 615 | 0 | 84 998 |
|  | Egyéb kibocsátó | 17 | 4 388 | 3 066 | 3 674 435 | 6 117 |
|  | Összesen: | 969 100 | 1 226 437 | 21 470 230 | 989 368 871 | 1 588 019 |

Megj.: A 2006. évi adatok feldolgozása még folyamatban van, melyet a Környezetvédelmi Felügyelőség végez.

Mint a táblázatból is látható az elmúlt évek alatt a szilárd szennyezőanyag kibocsátás a vállalatok éves bevallásai szerint töredékére csökkent, bár 2003-hoz képest 2004-ben kissé emelkedett 2005-ben újra csökkent. A fenti táblázatban az eltérő kiértékelési módszer miatt a felületi légszennyező források nem szerepelnek. A szilárd (por) légszennyező anyagnál a különböző nehézfém kibocsátásokat is figyelembe vettük, bár a bevallásokban külön komponensként szerepelnek. Dunaújvárosban a legjelentősebb légszennyező vállalatok közé a vasmű cégei tartoznak.

Dunaújváros területén kiszabott légszennyezési bírságok

| év | Telephely | bírságolás indoka |
| --- | --- | --- |
| 2004. | Magánszemély autószerelő telepe | nyílt égetés (eseti) |
|  | Dunaferr DBK Kokszoló Kft. | határérték feletti kibocsátás miatt* |
|  | Cellulózgyár Kft. (ma Dunacell Kft.) | határérték feletti kibocsátás miatt* |
| 2005. | DUNAFERR DBK Kokszoló Kft. | határérték feletti kibocsátás miatt* |
|  | DUNAFERR Rt. | határérték feletti kibocsátás miatt* |
|  | Dunacell Kft. | határérték feletti kibocsátás miatt* |
|  | DUNAFERR Fejlesztő és Karbantartó Kft. | határérték feletti kibocsátás miatt* |
|  | Dunapack Papír és Csomagolóanyag Rt. | engedély nélkül üzemeltetett pontforrás miatt (eseti) |
|  | MOMERT Rt. | engedély nélkül üzemeltetett pontforrás miatt (eseti) |
|  | Berwin Rt. | engedély nélkül üzemeltetett pontforrások miatt (eseti) |
| 2006. | Dunaferr DBK Kokszoló Kft. | határérték feletti kibocsátás miatt* |
|  | Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. | határérték feletti kibocsátás miatt* |
|  | Dunaferr Fejlesztő és Karbantartó Kft. | határérték feletti kibocsátás miatt* |
|  | Dunapentautó Kft. | adatszolgáltatás elmulasztása miatt |
|  | OBI 2 Ingatlankezelő Kft. | adatszolgáltatás elmulasztása miatt |
|  | Melkvi Autó Kft. | adatszolgáltatás elmulasztása miatt |

*Éves levegőterhelés mértékéről (LM) szóló bejelentő lap alapján.

Az ipari illetve a közlekedési légszennyezésen kívül településünkön is egyre több gondot okoznak a biológiai eredetű allergének, például a parlagfű, fekete üröm stb. pollenjei.

A parlagfű (a jobb oldalon található képen) - latin neve Ambrosia elatior (AMB) - könnyen alkalmazkodó igen allergén növény. Egyetlen egyede 8 milliárd pollent is képes termelni, s nem ritka az sem, hogy egy tőről akár 30-40 ezer mag is beérik. A magok 40 évig csírázóképesek maradnak a talajban, s gyakran a kamionok kerekein vagy gabonaszállítmányokkal jut el újabb területekre.

Védekezni kaszálással is lehet, mivel ha a talajszinten a gyökérnyaki résznél a növény szárát elvágjuk, a növény nem tud újrahajtani. Ezért ez a legbiztosabb módszer, melyet legkésőbb a virágzást közvetlenül megelőző időszakban kell elvégezni.

A 2007-es év országos parlagfű polleneloszlás térképét az 5. számú melléklet tartalmazza.

A különféle allergén növények virágzási idejét a 6. számú melléklet tartalmazza.

A város belterületein az önkormányzat egyrészt hatósági eszközökkel, másrészt a közterületek rendszeres gyommentesítésével védekezik.

##### A légszennyezés környezet-egészségügyi hatásai

A Szent Pantaleon Kórház Tüdőgondozó intézetének adatai szerint, Dunaújváros és környékének légzőszervi megbetegedéseit a következő oldalon található táblázatok mutatják.

A táblázatokhoz tartozó grafikonokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

Prevalencia: a nyilvántartott betegek száma a tárgy év utolsó napján 100.000 lakosra vonatkoztatva.

Dunaújváros környéke

| Kórkép | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tüdőtumor | 50 | 48 | 67 | 66 | 67 | 72 | 95 | 100 | 118 | 138 | 157 | 175 | 176 | 209 |
| Szénanátha | 52 | 63 | 69 | 100 | 325 | 292 | 452 | 649 | 857 | 1029 | 1139 | 1244 | 1356 | 1490 |
| Tüdőasztma | 227 | 240 | 289 | 327 | 355 | 446 | 621 | 832 | 1046 | 1256 | 1434 | 1584 | 1743 | 1881 |
| Idült hörghurut | 147 | 161 | 179 | 191 | 189 | 209 | 237 | 271 | 318 | 362 | 398 | 447 | 519 | 549 |

Város

| Kórkép | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tüdőtumor | 38 | 51 | 48 | 62 | 60 | 75 | 87 | 98 | 107 | 114 | 128 | 154 | 177 | 219 |
| Szénanátha | 188 | 207 | 248 | 468 | 863 | 1562 | 2111 | 2632 | 3062 | 3323 | 3558 | 3786 | 4004 | 4221 |
| Tüdőasztma | 513 | 522 | 540 | 622 | 652 | 835 | 1200 | 1606 | 1896 | 2178 | 2430 | 2593 | 2779 | 2912 |
| Idült hörghurut | 147 | 165 | 166 | 179 | 210 | 253 | 325 | 476 | 533 | 570 | 608 | 631 | 677 | 718 |

Együtt

| Kórkép | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tüdőtumor | 88 | 99 | 115 | 128 | 127 | 147 | 182 | 195 | 225 | 252 | 285 | 329 | 353 | 428 |
| Szénanátha | 240 | 270 | 317 | 568 | 1188 | 1854 | 2563 | 3281 | 3919 | 4352 | 4697 | 5030 | 5360 | 5711 |
| Tüdőasztma | 740 | 762 | 829 | 949 | 1007 | 1281 | 1821 | 2438 | 2942 | 3434 | 3864 | 4177 | 4522 | 4793 |
| Idült hörghurut | 294 | 326 | 345 | 370 | 399 | 462 | 562 | 747 | 851 | 932 | 1006 | 1078 | 1196 | 1267 |

Incidencia: az újonnan nyilvántartásba vett betegek száma a tárgyév folyamán 100.000 lakosra vonatkoztatva.

Dunaújváros környéke

| Kórkép | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tüdőtumor | 38 | 25 | 34 | 49 | 32 | 30 | 34 | 40 | 46 | 44 | 28 | 33 | 42 | 35 |
| Szénanátha | 13 | 11 | 21 | 34 | 162 | 118 | 163 | 199 | 212 | 174 | 118 | 118 | 121 | 142 |
| Tüdőasztma | 22 | 16 | 65 | 42 | 48 | 111 | 187 | 213 | 223 | 201 | 190 | 152 | 358 | 141 |
| Idült hörghurut | 22 | 30 | 25 | 12 | 35 | 47 | 32 | 35 | 48 | 45 | 36 | 50 | 121 | 34 |

Város

| Kórkép | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tüdőtumor | 33 | 49 | 37 | 42 | 29 | 38 | 33 | 39 | 29 | 47 | 22 | 36 | 36 | 47 |
| Szénanátha | 30 | 20 | 58 | 221 | 502 | 573 | 560 | 542 | 442 | 272 | 247 | 249 | 228 | 222 |
| Tüdőasztma | 62 | 13 | 73 | 82 | 120 | 197 | 377 | 424 | 295 | 290 | 264 | 170 | 193 | 135 |
| Idült hörghurut | 6 | 6 | 27 | 35 | 47 | 47 | 79 | 157 | 60 | 41 | 42 | 26 | 49 | 42 |

##### Együtt

| Kórkép | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tüdőtumor | 71 | 74 | 71 | 91 | 61 | 68 | 67 | 79 | 75 | 91 | 50 | 69 | 78 | 82 |
| Szénanátha | 43 | 31 | 79 | 256 | 664 | 691 | 723 | 741 | 654 | 446 | 365 | 367 | 409 | 364 |
| Tüdőasztma | 84 | 29 | 138 | 124 | 164 | 308 | 564 | 637 | 518 | 491 | 454 | 322 | 551 | 276 |
| Idült hörghurut | 28 | 36 | 52 | 47 | 82 | 94 | 111 | 192 | 108 | 86 | 78 | 76 | 170 | 76 |

A táblázatokat kiértékelve látható, hogy városunkban egyes légzőszervi megbetegedések prevalenciája (az összes nyilvántartott beteg a tárgyév utolsó napján) évek óta emelkedő tendenciát mutat. Az incidencia (az újonnan nyilvántartásba vett betegek száma a tárgyév folyamán) értékek, a városban - a 2006-ban észlelt emelkedések ellenére - az asztma, a szénanátha és az idült hörghurut vonatkozásában 2000 óta folyamatosan csökkennek. A tüdőtumor incidenciája 1993 óta folyamatosan a 20 és 50 fő között ingadozik. A fentiek alapján összességében megállapítható, hogy Dunaújvárosban a vezető légúti megbetegedések közé a szénanátha tartozik.

A fenti légzőszervi megbetegedés típusoknak természetesen csak egyik kiváltó oka a levegő szennyezettsége. A betegségek kialakulásához más faktorok (genetikai és életmódbeli tényezők) is hozzájárulnak, de nem elhanyagolandó a környezeti levegő minősége, mivel az ember az élete során legtöbbször a levegővel érintkezik.

#### II. Vizeink állapota

A Szalki-szigeten található Szabadstrand vízminőségét már nem vizsgálja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fejér Megyei Intézete, mivel a Szabadstrand területe már nem kijelölt fürdőhely.

Dunaújváros kommunális szennyvize 2001. óta már nem tisztítatlanul folyik a Dunába, mivel azóta üzemel a biológiai szennyvíztisztító mű.

Dunaújvárosi ivóvízminőségi adatok

(db)

| év | Vizsgálatok száma | Vizsgálatok fajtája |  | Kifogásolható esetek száma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004. | 390 | Kémiai: | 125 | 4* |
|  |  | Bakteriológiai: | 239 |  |
|  |  | Biológiai: | 6 |  |
|  |  | egyéb: | 20 |  |
| Intézkedésre nem volt szükség. |  |  |  |  |
| 2005. | 402 | Kémiai: | 139 | 1* |
|  |  | Bakteriológiai: | 232 | 7** |
|  |  | Biológiai: | 31 | - |
|  |  | egyéb: | - | - |
| A szükséges intézkedések megtörténtek. |  |  |  |  |
| 2006. | 479 | Kémiai: | 150 | - |
|  |  | Bakteriológiai: | 291 | 2** |
|  |  | Biológiai: | 23 | - |
|  |  | egyéb: | 15 | - |
| A szükséges intézkedések megtörténtek. |  |  |  |  |

*A vastartalom kis mértékben magasabb a határértéknél.

**”A telepszám 22 °C-on” értéke volt a 201/2001. (X. 25.) Kormány rendeletben szereplő határértéknél magasabb.

Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. laboreredményei

| év | pH |  | KOI |  | NH+4-N |  | PO34-P |  | BOI5 |  | NO-2-N | NO-3-N | Összes N | Lebegő anyag tartalom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | befolyó | elfolyó | befolyó | elfolyó | befolyó | elfolyó | befolyó | elfolyó | befolyó | elfolyó | elfolyó | elfolyó | elfolyó | befolyó | elfolyó |
| 2004. | 7,17 | 6,48 | 784 | 30,4 | 53,3 | 1,98 | 11,5 | 1,8 | 316 | 5,3 | 0,18 | 6,47 | 8,63 | 187 | 6,8 |
| 2005. | 7,42 | 6,75 | 774 | 27,6 | 51,8 | 0,929 | 11,7 | 2,02 | 320 | 5,7 | 0,227 | 7,156 | 8,312 | 169 | 8,5 |
| 2006. | 7,59 | 6,83 | 802 | 24 | 47,8 | 1,241 | 11,9 | 1,1 | 334 | 5,3 | 0,147 | 4,52 | 5,91 | 221 | 10,1 |

Dunaújváros szennyvízkibocsátóinak éves terhelési adatait részletesen az 8. számú melléklet tartalmazza.

Szennyvízkibocsátásból eredő bírság kiszabása 2006-ban a Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. részére történt, melynek összege 310 826 Ft volt.

A Duna Dunaföldvárnál és Nagytéténynél mért szennyezettség adatai a Magyar Szabvány szerint kiértékelve a 9. számú mellékletben találhatók.

A Duna vízminőségét a környezetvédelmi hatóságok városunkhoz legközelebb Dunaföldvárnál és Nagytéténynél mérik. Az elmúlt 3 év vízminőségi adatainak változását az alábbiakban foglaljuk össze a kettesszámú mellékletben található táblázatok alapján:

Oxigénháztartás: A Duna oxigénháztartása Nagytéténynél, állandónak tekinthető. Az elmúlt években a víz minőségét III. vízminőségi osztályba sorolják. Dunaföldvárnál a víz minősége Nagytétényhez hasonlóan szintén III-as minőségi osztályba került az elmúlt 3 évben.

Tápanyag-háztartás: Nagytéténynél a besorolási osztály az elmúlt években állandó III-as minőségi osztályról 2006-ra II-es osztályra javult. Dunaföldvárnál a besorolás állandónak tekinthető, hiszen az V. vízminőségi osztály nem változott az elmúlt három évben.

Mikrobiológiai paraméterek: Nagytéténynél 2002-re V-ről IV-re javult és ez a besorolási osztályba tartozás meg is maradt 2004 év végéig. Azonban 2005-re ismét visszaromlott a minősége IV-ről V-re, ugyanakkor 2006-ra ismét visszaállt IV-es minőségre. Dunaföldvárnál 2001-től folyamatosan maradt a IV-es besorolási osztály, ugyanakkor 2005-re itt is romlás mutatkozott és a besorolás IV-ről V-re romlott, viszont 2006-ra ismét IV-es minőségűre javult.

Szerves és szervetlen mikroszennyezők: Nagytétény esetében a vízminőség 2001 óta folyamatosan III. osztályú volt. 2006-ra viszont II-es minőségűre javult. Dunaföldvárnál is 2003-ra javult a vízminőség V-ről III-as kategóriára, azonban 2004-re ismételt javulása révén a III-as osztályról II-re változott, melyet 2005-re megőrzött, viszont 2006-ra ismét III-as osztályba került.

Egyéb paraméterek esetében 2001 óta a Duna Dunaföldvárnál mért vízminősége nem változott (III.) egészen 2005-ig, ahol a minősítés III-ról II-re javult, mely 2006-ban is megőrzött. Nagytéténynél 2003-ban a vízminőségi osztály IV. osztályra romlott, de 2004-ben újra III-as osztályra javult és ezt 2005-ben és 2006-ban is megőrizte.

III. A talaj állapota

2005-ben a körzeti Földhivatal a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: KDT KTV FE) 34089/2004. számú határozata alapján a dunaújvárosi 337, 331/1 és 336 helyrajzi számú Dunaferr Dunai Vasmű Rt tulajdonában lévő, valamint a dunaújvárosi 3647 helyrajzi számú Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokra tartós környezetkárosodás tényét jegyezte be az ingatlan-nyilvántartásba.

A szennyezett területek nagysága

| Helyrajzi szám | Terület nagyság (m2) |
| --- | --- |
| 337 | 907 |
| 331/1 | 30 875 |
| 336 | 1 406 |
| 3 647 | 310 |
| Összesen: | 33 498 |

A KDT KTV FE a 40051-153/2004. számú határozatában a károsodott területekre a műszaki beavatkozási tervet elfogadta és elrendelte a műszaki beavatkozás elvégzését. A műszaki beavatkozást megalapozó mért értékek és az intézkedés szennyezettségi határértékek a következők voltak:

A mért értékek

| Kockázatos anyag | Mért értékek (µg/l) | Intézkedési szennyezettségi határérték (C3) (µg/l) |
| --- | --- | --- |
| Benzol | 4 460 - 7 000 | 20 |
| Toluol | 562 - 1 891 | 80 |
| Etil-benzol | 80,2 - 277 | 80 |
| Xilolok | 6 690 - 7 490 | 80 |
| Benzol+egyéb alkilbenzolok összesen: | 15 300 - 16 600 | 80 |
| Naftalinok: | 5 060 - 9 700 | 70 |
| Összes PAH naftalinok nélkül: | 119 - 1 040 | 15 |

A kármentesítés során elérendő „D” kármentesítési célállapot határértékek az alábbiak:

| Kockázatos anyag | „D” kármentesítési célállapot határérték földtani közeg (mg/kg) |  | „D” kármentesítési célállapot határérték felszín alatti víz (µg/l) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Terület beépítése esetén | Ha a terület beépítetlen marad | Terület beépítése esetén | Ha a terület beépítetlen marad |
| Benzol | 5 | 15 | 20 | 1 000 |
| Toluol | 25 | 25 | 80 | 5 000 |
| Etil-benzol | 25 | 25 | 80 | 2 000 |
| Xilolok | 25 | 25 | 80 | 1 000 |
| Egyéb alkilbenzolok összesen: | 50 | 50 | 80 | 5 000 |
| Benz(a)pirén | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
| Naftalinok: | 3 | 10 | 70 | 500 |
| Összes PAH naftalinok nélkül: | 40 | 40 | 15 | 15 |
| Összes alifás szénhidrogén: | 5 000 | 10 000 | 2 000 | 5 000 |

A tartósan károsodott földterületeken a szennyezőanyag koncentrációja az alábbiak szerint alakult:

| A tartósan károsodott földterületeken a szennyezőanyag koncentrációja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BTEX (mg/kg) | PAH (mg/kg) |  |
| 331/1 | hrsz-ú területen | 0,5 - 733 | 0,05 - 2 850 |  |
| 337 | hrsz-ú területen | 197 | 589 - 2 850 |  |
| 336 | hrsz-ú területen | 150 - 200 | 0,5 - 17,5 |  |
| 3647 | hrsz-ú területen | 150 - 200 | 0,5 - 17,5 |  |
| A szennyezett terület nagysága |  |  |  |  |
| 331/1 | hrsz-ú területen | 30 875 m2 |  |  |
| 337 | hrsz-ú területen | 907 m2 |  |  |
| 336 | hrsz-ú területen | 1 407 m2 |  |  |
| 3647 | hrsz-ú területen | 310 m2 |  |  |
| Összesen: |  | 33 498 m2 |  |  |
| Becsült térfogat: |  | 150 400 m3 |  |  |
| A talajvíz szennyező anyag koncentrációja |  |  |  |  |
|  |  | BTEX (µg/l) | PAH (µg/l) |  |
| 331/1 | hrsz-ú területen | 5 070 - 542 222 | 1 368 - 10 687 |  |
| 337 | hrsz-ú területen | 32 718 | 9 529 |  |
| 336 | hrsz-ú területen | 4 474 | 0,5 - 17,5 |  |
| 3647 | hrsz-ú területen | 303 340 | 10 687 |  |
| A felszín alatti víz károsodott térrésze, felszíni vetületének nagysága |  |  |  |  |
| 331/1 | hrsz-ú területen | 30 875 m2 |  |  |
| 337 | hrsz-ú területen | 907 m2 |  |  |
| 336 | hrsz-ú területen | 1 407 m2 |  |  |
| 3647 | hrsz-ú területen | 310 m2 |  |  |
| Összesen: |  | 33 498 m2 |  |  |
| Becsült térfogat: |  | 67 680 m3 |  |  |

A Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. Területén jelenleg is több kármentesítés van folyamatban. Talajvizsgálati adatok az üzemanyagtöltő állomás megszüntetése során visszamaradó munkagödör szennyeződésmentességének igazolására állnak rendelkezésünkre, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

| Minta jele | KVI azonosító | EPH* (mg/kg) | VPH** (mg/kg) | TPH*** (mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dunaferr Dunaújváros 1 | 06-001-90/1 | 126 | <20 | 126 |
| Dunaferr Dunaújváros 2 | 06-001-90/2 | 850 | <20 | 850 |
| Dunaferr Dunaújváros 3 | 06-001-90/3 | 2350 | 20 | 2370 |
| Dunaferr Dunaújváros 4 | 06-001-90/4 | <20 | <20 | <20 |
| Dunaferr Dunaújváros 5 | 06-001-90/5 | 38 | <20 | 38 |
| Alsó méréshatár (mg/kg) |  | 20 | 20 | 20 |

*EPH tartalom: extrahálható szénhidrogén tartalom (C10-C40)

**VPH tartalom: illékony szénhidrogén tartalom (C5-C10)

***THP tartalom: teljes szénhidrogén tartalom (C5-C40)

Elkezdték a már korábban kitermelt talaj visszatöltését a Kokszoló területén zajló környezeti rehabilitációs program keretében. A talajvisszatöltés során 20.000 m3 talajt terítenek vissza a szakemberek a kármentesítés területére. A vállalat azonban nemcsak a már kármentesítés alatt álló területeken érkezett újabb mérföldkőhöz, mivel további területeket is bevon a talaj- és talajvíz kármentesítési projektbe. A munkálatok során a Kokszoló területén található I. és V. számú, összesen 31.000 m2 nagyságú részterületén további 18.600 m3 talajvizet tisztítanak meg a szakemberek.

A Kokszoló területén több, mint egy éve kezdődött meg a talaj és talajvíz tisztítása a korábbi gyártási folyamatok során felhalmozódott szennyeződésektől, melynek során a II-IV. számú területeken összesen 79.000 m3 talajt és 33.000 m3 talajvizet tisztítanak meg a vállalat szakemberei. A terület kármentesítése teljes mértékben biológiai módszerekkel történik.

A Dunaferr és a kivitelező vállalat szakemberei által a II-IV. számú területekről tavalyi évben kitermelt 28.000 m3 talajból 15.000 m3 szennyezett talajt szállítottak a kezelő telepre ártalmatlanítás céljából. A most visszatöltendő 20.000 m3 tiszta talaj területére időközben 1 méter vastag kavicságyat töltöttek, amelyre geotextíliát fektettek. Ennek feladata, hogy megakadályozza a visszatöltendő talaj bemosódását a kavicsrétegbe.

A már kármentesítés alatt álló területekkel ellentétben a most bevont területek feltárása során megállapították, hogy a talaj szennyezettsége a megengedett határérték alatt maradt, a talajvíz azonban tisztításra szorul.

Ezeken a területeken a kármentesítés folyamata eltér a már kármentesített területeken folyó tisztítási módszerektől. A kármentesítés első lépéseként a tartályparkok körül vízzáró kötényfalat alakítanak ki, amely megakadályozza a szennyezett talajvíz kiáramlását a területről. Ezután a kötényfal körül ún. vákuumkutas technológiával kitermelik a szennyezett talajvizet, amelyet tisztító berendezésben megtisztítanak, majd visszajuttatnak a talajba. A talajvizet a tisztítás során biológiai kezelésnek is alávetik. A vízkezelő rendszer kiépült, a vízzáró kötényfal kialakítása folyamatban van.

IV. Kommunális hulladékok

Dunaújvárosban a hulladékok gyűjtésével és kezelésével a többször módosított 41/2002. (XII. 20.) KR számú rendelet alapján a DUNANETT Kft. foglalkozik.

Az önkormányzat tulajdonában lévő kisapostagi kommunális hulladéklerakón a következő oldalon található táblázatokban látható hulladékmennyiségeket helyezték el a 2005-ös évtől.

Az önkormányzat tulajdonában lévő kisapostagi kommunális hulladéklerakó az egységes környezethasználati engedélye a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenység végzésére vonatkozóan 2009. július 15-ig érvényes. Az utógondozásra (karbantartásra, megfigyelésre, ellenőrzésre) vonatkozóan az engedély 2037. december 31-ig érvényes.

A kisapostagi kommunális hulladéklerakón elhelyezett hulladékok mennyisége

EWC kód szerint csoportosítva

|  |  | Év |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005. |  | 2006. |  |
| EWC kód | Az elhelyezett hulladék megnevezése | m3 | kg | m3 | kg |
| 03 03 07 | hullámpapír és kartonrost szuszpenzió, készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok | 18 973 | 9 486 500 | 26 425 | 7 089 200 |
| 04 02 09 | társított anyagokból származó hulladékok | 11 | 5 500 | 246 | 97 900 |
| 04 02 21 | feldolgozatlan textilszál hulladékok | 3 056 | 1 222 500 | 1 656 | 630 463 |
| 04 02 22 | feldolgozott textilszál hulladékok | - | - | 393 | 100 000 |
| 15 01 05 | vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok | 4 957 | 2 478 500 | 722 | 360 750 |
| 15 01 06 | egyéb kevert csomagolási hulladék | 1 587 | 634 800 | 2 604 | 1 041 840 |
| 17 01 01 | beton | 1 497 | 1 796 400 | 1 249 | 1 498 520 |
| 17 01 02 | tégla | 2 348 | 2 817 900 | 1 522 | 1 811 540 |
| 17 01 07 | beton, tégla, cserép és kerámia frakció v azok keveréke | 7 | 8 400 | 793 | 762 550 |
| 17 02 01 | fa | 117 | 46 800 | 44 | 17 570 |
| 17 02 02 | üveg | 20 | 14 000 | 47 | 32 900 |
| 17 02 03 | műanyag | 9 | 3 600 | 17 | 12 110 |
| 17 05 04 | föld és kövek | - | - | 70 | 56 120 |
| 17 09 04 | kevert építkezési és bontási hulladék | - | - | 1 598 | 1 899 110 |
| 19 08 01 | rácsszemét | 298 | 245 850 | 303 | 249 975 |
| 19 08 02 | homokfogóból származó iszap | 182 | 150 000 | 157 | 129 525 |
| 19 08 05 | szennyvíztisztításból származó iszap | 6 336 | 5 227 200 | 6 160 | 5 082 000 |
| 20 02 01 | biológiailag lebomló hulladék | 2 425 | 485 000 | 4 572 | 914 500 |
| 20 02 02 | talaj és kövek | 394 | 224 580 | 82 | 46 455 |
| 20 02 03 | egyéb biológiailag lebonthatatlan | 99 | 56 430 | 76 | 43 320 |
| 20 03 01 | települési hulladék | 205 319 | 34 954 658 | 233 152 | 39 268 584 |
| 20 03 02 | piacokon keletkező hulladék | 1 010 | 121 212 | 1 150 | 149 212 |
| 20 03 03 | úttisztításból származó hulladék | 1 541 | 1 232 800 | 2 130 | 1 704 000 |
| 20 03 07 | lom | 12 447 | 2 738 230 | 10 067 | 2 214 707 |
| Összesen: |  | 265 112 | 63 950 860 | 295 235 | 65 212 851 |

2004. január 26. óta működik a szelektív hulladékgyűjtés városunkban. Kezdetben 25 db szelektív hulladékgyűjtő sziget került kialakításra, mely a 2005-ös év folyamán 28 db-ra bővült, de sajnos a még mindig tartó vandalizmusnak köszönhetően ismét 25-re csökkent a gyűjtőszigetek száma 2006-ban. Beszerzésre került egy speciális hulladékgyűjtő jármű is, mely alkalmas a hulladék szelektív módon történő begyűjtésére. 2005. évben pályázati támogatásból és önkormányzati forrásból átadásra került egy szelektív hulladékgyűjtő udvar is. A szelektíven begyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban bálázzák és hulladékhasznosító szervezeteknek értékesítik.

Az alábbi táblázatok és az ábra a Dunaújvárosban szelektíven 25 gyűjtőszigetről begyűjtött hulladékmennyiségeket mutatják.

| Gyűjtőszigetek: |  |
| --- | --- |
| 1. Római városrész /Fáy András u. Parkoló/ | 15. Technikum /Skála mellett/ |
| 2. Békevárosrész /Palme köz/ 06.09.-től | 16. Belváros /Dózsa György út CIB bank mellett/ |
| 3. Óváros /Százszorszép u./ | 17. Békevárosrész /Szabadság u. Smatch ABC mellett/ |
| 4. Újtelep /Venyimi u. - Hunyadi u. sarok/ | 18. Békevárosrész /19-es busz végállomás, Tavasz u./ |
| 5. Óváros /Magyar u. - Arany János u. sarok/ | 19. Békevárosrész /Lajos király krt. 13. előtt/ |
| 6. Kertváros /Nyárfa u. - Diófa u. sarok/ 07.08.-tól | 20. Békevárosrész /Március 15. tér/ |
| 7. Római városrész /Domanovszky tér parkoló/ | 21. Belváros/Piac tér ABC mellett/ |
| 8. Újtelep /Bagolyvár előtt/ | 22. Belváros /Május 1. utca/ |
| 9. Békevárosrész /Profi áruház mögött/ | 23. Barátság városrész /Barátság u. ABC előtt/ |
| 10. Római /Martinovics vége - Vízmű telep előtt/ | 24. Római városrész /MMK-val szemben a parkolóban/ |
| 11. Technikum /Bercsényi u. - Weiner T. krt. sarok/ | 25. Belváros /Vasmű u. - Babits M. u. sarok/ |
| 12. Belváros /Batsányi u. ABC mellett/ | 26. Óváros /Frangepán u./ |
| 13. Dózsa II. városrész /Derkovits u. ABC mellett/ | 27. Városháza tér |
| 14. Technikum /Esze T. u. Munkácsy u. -al szemben/ | 28. Bocskai u. 2. udvar |

Megj.: A piros színnel megjelölt gyűjtőszigetek az adott évben már nem léteznek.

| Dunaújváros | 2005. évről maradt | 2006-ban keletkezett | 2006-ban hasznosításra átadott | 2006-ban maradt, átadásra váró hulladékok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg) |  |  |  |
| műanyag (PET) | 0 | 82 054 | 75 214 | 6 840 |
| papír | 0 | 99 655 | 99 655 | 0 |
| üveg | 0 | 95 095 | 86 262 | 8 833 |
| alu-fém | 0 | 9 036 | 7 577 | 1 459 |

A szelektív hulladékgyűjtés 2006. évi begyűjtésének részletes kimutatása

|  | PET | Papír | Üveg | Alu-Fém |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hónap | m3 |  |  |  |
| Január | 292,0 | 61,0 | 33,0 | 8,0 |
| Február | 293,5 | 55,0 | 22,0 | 6,0 |
| Március | 317,5 | 55,0 | 30,5 | 19,0 |
| Április | 329,0 | 77,0 | 12,0 | 16,0 |
| Május | 388,0 | 82,0 | 20,0 | 20,0 |
| Június | 366,0 | 58,0 | 19,5 | 22,0 |
| Július | 412,0 | 68,0 | 14,0 | 17,0 |
| Augusztus | 320,0 | 83,0 | 20,0 | 21,0 |
| Szeptember | 164,0 | 27,0 | 7,0 | 0,0 |
| Október | 179,0 | 48,0 | 3,0 | 6,0 |
| November | 168,0 | 24,0 | 17,0 | 16,0 |
| December | 172,0 | 58,0 | 5,0 | 0,0 |
| Összesen: | 3 401,0 | 696,0 | 203,0 | 151,0 |

A szelektíven begyűjtött hulladékok mennyiségének változása

| év | PET | Papír | Üveg | Alumínium italdobozok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 |  |  |  |
| 2004. | 3 403,5 | 708,5 | 162,5 | 409,5 |
| 2005. | 3 647,5 | 744,0 | 87,5 | 322,0 |
| 2006. | 3 401,0 | 696,0 | 203,0 | 151,0 |

V. Veszélyes hulladékok

A Dunaújváros területén keletkező veszélyes hulladékok nyilvántartását a vállalatok éves bevallásai alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség végzi. A keletkezett veszélyes hulladékok bevallása, ártalmatlanítása azon vállalatok feladata, ahol ezek az anyagok keletkeznek.

A nyilvántartás szerint keletkezett veszélyes hulladékokat a következő táblázat tartalmazza.

| Év | Összesen (kg) |
| --- | --- |
| 1996. | 8 406 532 |
| 1997. | 12 672 724 |
| 1998. | 10 047 601 |
| 1999. | 9 717 618 |
| 2000. | 20 449 734 |
| 2001. | 21 361 579 |
| 2002. | 13 042 352 |
| 2003. | 5 655 450 |
| 2004. | 9 891 101 |
| 2005. | 5 323 604 |

Megj.: A 2006. évi adatokat a Felügyelőség még nem dolgozta fel.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok EWC-kód szerinti besorolását és a 2005. évben keletkezett mennyiségét részletesen a 10. és 11. számú melléklet tartalmazza.

VI. Zaj- és rezgésvédelem

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése környezetvédelemről szóló 12/2000. (IV. 07.) KR számú rendelete rendelet alapján 2003-ban 56, 2004-ben 54, 2005-ben 31, míg 2006-ban 30 esetben állapítottunk meg a városban működő szolgáltató egységek részére, illetve különböző szabadtéri rendezvények esetében zajkibocsátási határértéket.

Lakossági panaszbejelentés során indult eljárás következtében 2003. év folyamán három, 2004-ben kettő, 2005-ben és 2006-ban csupán egy esetben kellett zajbírságot kiszabni.2006-ban Dunaújváros területén a felügyelőség nem végzett hatósági zajszint mérést, illetve kötelezés kiadására sem került sor.A lakossági zajpanaszok többségét jelenleg is a különböző alkalmi szabadtéri rendezvények és a működő üzletek okozzák.

| év | Határérték megállapítása (eset) | Bírság kiszabása (eset) |
| --- | --- | --- |
| 2003. | 56 | 3 |
| 2004. | 54 | 2 |
| 2005. | 31 | 1 |
| 2006. | 30 | 1 |

VII. Természetvédelem

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 16-án fogadta el 69/2004. (XII.17.) KR számú rendeletét a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről. A fenti rendelettel helyi védelem alá helyeztük a Baracsi úti Arborétumot, a Barátság városrész alatti gyurgyalag-fészkelőhelyet, továbbá több értékes faegyedet és fasort. 2005. évben ezen védett területeket és faegyedeket ismertető és fajmegjelölő táblával jelöltünk meg, és megkezdtük a kezelési tervben foglaltak fokozatos végrehajtását. 2006-ban pedig az Arborétum területén egy tanösvényt is kialakítottunk (12. számú melléklet).

| Dunaújváros területén kihelyezett természetvédelmi táblák száma (db) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ovális nagytáblák |  |  |  |
| ”természetvédelmi terület” |  | ”természeti emlék” |  |
| arborétum | 2 | Duna-park Kft. | 12 |
| gyurgyalag fészkelőtelep | 5 | Duna-erdő Kft. | 2 |
| összesen: | 7 | összesen: | 14 |
| Fajmegjelölő kistáblák |  |  |  |
| 28 |  |  |  |

Dunaújváros, 2007. november 28.

Kézirat lezárva: 2007. november 28-án

A rendelkezésre álló adatok alapján készítette és szerkesztette:

Petrovickijné Angerer Ildikó környezetvédelmi csoportvezető,

Tóth László környezetvédelmi vezető tanácsos,

Tóth Tamás környezetvédelmi ügyintéző.

Tájékoztató

Dunaújváros Megyei Jogú Város

környezeti állapotáról

2006.

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

A folyamatos működésű konténerállomás hitelesített adatai

2. számú melléklet

Dunaújváros légszennyezettség adatai

a manuális mérőhálózat adatai alapján

3. számú melléklet

Dunaújváros fontosabb időjárási adatai a 2006-os évre

Lajos király krt, Lórántffy Zsuzsanna Szakközépiskola Tanműhelyének udvarában:

Köztársaság út, Dózsa II. Általános Iskola udvara:

Lajos király krt., Lórántffy Zsuzsanna Szakközépiskola Tanműhelyének udvara:

4. számú melléklet

Dunaújváros területéről kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége (kg)

5. számú melléklet

2007. évi országos parlagfű polleneloszlás

6. számú melléklet

Allergén növények virágzási ideje

7. számú melléklet

A Tüdőgondozó Intézet adatai

8. számú melléklet

Szennyvíz-kibocsátási adatok Dunaújvárosban

(Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mérési adatai)

|  | 2005. |  |  |  |  |  | 2006. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kibocsátó | Dunaferr ZRt. |  |  | Albadomu Maláta Bt. | Dunapack Rt. | Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. | Dunaferr ZRt. |  |  | Albadomu Maláta Bt. | Dunapack Rt. |
| Kibocsátási pont | Bob-pálya | D-ejtő | Meleghengermű | telephely | telephely | Szennyvíztisztító telep | Bob-pálya | D-ejtő | Meleghengermű | telephely | telephely |
| pH | 8,1 | 8 |  |  | 8,1 | 6,75 | 8,1 | 8 |  | 7,5 | 8 |
| Kémiai Oxigén igény (KOIk) | 31,19 | 30,02 | 25,5 | 130 | 222 | 27,6 | 33,3 | 30,04 | 30 | 89 | 230,8 |
| Biológiai oxigén igény (BOI5) |  |  | 6 | 48 | 53,7 | 5,7 |  |  |  | 25 | 32,9 |
| Összes lebegőanyag | 132,6 | 25,16 | 21,5 | 45 | 30,6 | 8,5 | 120,95 | 27,67 |  | 66 | 30,9 |
| Összes Nitrogén (N) |  |  | 2,54 | 5,6 |  | 8,3 |  |  |  | 7 |  |
| Ammónium (NH4) |  |  | 0,36 | 0,67 |  | 0,93 |  |  |  | 1,38 |  |
| Olaj-zsír terhelés (SZOE) | 2,4 | 1,91 | 3 |  | 4 | <2 | 1,416 | 1,35 |  |  | 4,2 |
| Összes Foszfor (P) |  |  | 0,05 | 3,88 |  | 2 |  |  |  | 2,38 |  |
| Összes Vas (Fe) | 6,13 | 1,07 | 2,23 |  |  |  | 5,49 | 1,53 | 6,91 |  |  |
| Fluoridok |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenol | 0,033 |  | 0,001 |  |  |  | 0,035 | 0,003 |  |  |  |
| Cianidok |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Könnyen felszabaduló cianidok | 0,02 |  | 0,01 |  |  |  | 0,028 | 0,02 |  |  |  |
| Összes Króm (Cr) |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,051 |  | 0,05 |  |  |
| Króm (Cr) VI |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összes Nikkel (Ni) |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,051 | 0,05 |  |  |  |
| Összes Cink (Zn) |  |  | 0,43 |  |  |  | 0,64 | 0,49 | 0,64 |  |  |
| Összes Arzén (As) |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összes Bárium (Ba) |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összes Mangán (Mn) |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összes Ezüst (Ag) |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összes Higany (Hg) |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖsszesKobalt (Co) |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összes Ólom (Pb) |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,068 | 0,055 |  |  |  |
| Összes Ón (Sn) |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összes Réz (Cu) |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,056 |  |  |  |  |
| Szulfid |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összes Kadmium (Cd) |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TPH (ásványiolaj-tartalom) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |

Szennyvíz-kibocsátási adatok Dunaújvárosban

(Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. laboreredményei)

| év |  | pH |  | Kémiai Oxigén igény KOIk |  | Ammónium NH+4-N |  | Összes Foszfor PO34-P |  | Biológiai Oxigén igény BOI5 |  | NO-2-N | NO-3-N | Összes Nitrogén N | Lebegő anyag tartalom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | befolyó | elfolyó | befolyó | elfolyó | befolyó | elfolyó | befolyó | elfolyó | befolyó | elfolyó | elfolyó | elfolyó | elfolyó | befolyó | elfolyó |
| 2006. | JANUÁR | 7,44 | 6,75 | 875 | 32,6 | 63,3 | 3,785 | 13,3 | 1,6 | 342 | 7,0 | 0,272 | 4,664 | 8,721 | 267 | 16,1 |
|  | FEBRUÁR | 7,51 | 6,84 | 755 | 28,1 | 64,2 | 3,958 | 11,2 | 1,2 | 305 | 5,8 | 0,314 | 5,491 | 9,763 | 210 | 14,6 |
|  | MÁRCIUS | 7,72 | 6,92 | 820 | 22,8 | 60,4 | 1,61 | 12,8 | 1,3 | 348 | 5,3 | 0,153 | 2,391 | 4,154 | 220 | 12,0 |
|  | I. N. ÉVES | 7,56 | 6,84 | 817 | 27,8 | 62,6 | 3,118 | 12,4 | 1,4 | 332 | 6,0 | 0,246 | 4,182 | 7,546 | 232 | 14,2 |
|  | ÁPRILIS | 7,64 | 6,91 | 713 | 24,1 | 49,3 | 0,16 | 12,4 | 0,8 | 322 | 4,8 | 0,054 | 5,290 | 5,584 | 187 | 10,3 |
|  | MÁJUS | 7,69 | 6,86 | 741 | 21 | 45,5 | 0,3 | 10,5 | 1,0 | 312 | 4,4 | 0,096 | 4,125 | 4,521 | 165 | 6,6 |
|  | JÚNIUS | 7,51 | 6,75 | 731 | 20,6 | 45,1 | 0,32 | 12,3 | 1,0 | 302 | 5,0 | 0,125 | 4,180 | 4,625 | 172 | 5,6 |
|  | II. N. ÉVES | 7,61 | 6,84 | 728 | 21,9 | 46,6 | 0,260 | 11,7 | 0,9 | 312 | 4,7 | 0,091 | 4,531 | 4,883 | 175 | 7,5 |
|  | I. FÉLÉV | 7,58 | 6,84 | 772 | 24,9 | 54,6 | 1,689 | 12,0 | 1,1 | 322 | 5,3 | 0,168 | 4,356 | 6,214 | 204 | 10,9 |
|  | JÚLIUS | 7,52 | 6,73 | 768 | 23,2 | 43,0 | 0,1 | 10,7 | 1,3 | 325 | 5,5 | 0,102 | 3,411 | 3,613 | 195 | 7,8 |
|  | AUGUSZTUS | 7,53 | 6,72 | 747 | 18,3 | 36,1 | 0,1 | 11,7 | 1,1 | 314 | 5,4 | 0,10 | 5,450 | 5,650 | 189 | 6,6 |
|  | SZEPTEMBER | 7,54 | 6,80 | 745 | 18,1 | 31,4 | 0,137 | 10,5 | 1,2 | 290 | 4,8 | 0,178 | 6,875 | 7,190 | 199 | 6,5 |
|  | III. N. ÉVES | 7,53 | 6,75 | 753 | 19,9 | 36,8 | 0,112 | 11,0 | 1,2 | 310 | 5,2 | 0,126 | 5,245 | 5,483 | 194 | 7,0 |
|  | OKTÓBER | 7,53 | 6,89 | 854 | 20,0 | 42,8 | 0,460 | 11,3 | 1,3 | 366 | 4,8 | 0,140 | 7,310 | 7,910 | 243 | 7,7 |
|  | NOVEMBER | 7,75 | 6,95 | 929 | 27,3 | 43,8 | 1,75 | 12,7 | 1,0 | 380 | 5,5 | 0,138 | 3,483 | 5,371 | 284 | 12,0 |
|  | DECEMBER | 7,66 | 6,86 | 959 | 30,8 | 49,2 | 2,212 | 13,5 | 0,6 | 398 | 5,3 | 0,107 | 1,587 | 3,907 | 309 | 14,3 |
|  | IV. N. ÉVES | 7,65 | 6,90 | 914 | 26,0 | 45,3 | 1,474 | 12,5 | 1,0 | 381 | 5,2 | 0,128 | 4,126 | 5,728 | 279 | 11,3 |
|  | II. FÉLÉV | 7,59 | 6,82 | 833 | 23,0 | 41,0 | 0,793 | 11,8 | 1,1 | 346 | 5,2 | 0,127 | 4,685 | 5,605 | 238 | 9,2 |
|  | ÉVES ÁTLAG | 7,59 | 6,83 | 802 | 24,0 | 47,8 | 1,241 | 11,9 | 1,1 | 334 | 5,3 | 0,147 | 4,520 | 5,91 | 221 | 10,1 |
|  |  | befolyó | elfolyó | befolyó | elfolyó | befolyó | elfolyó | befolyó | elfolyó | befolyó | elfolyó | elfolyó | elfolyó | elfolyó | befolyó | elfolyó |
| 2005. | JANUÁR | 7,45 | 6,64 | 873 | 30,7 | 67,8 | 2,115 | 12,4 | 1,90 | 313 | 6,0 | 0,396 | 5,653 | 8,164 | 216 | 10,0 |
|  | FEBRUÁR | 7,41 | 6,80 | 837 | 34,9 | 70,4 | 3,541 | 12,2 | 1,90 | 338 | 6,8 | 0,429 | 5,441 | 9,411 | 181 | 12,7 |
|  | MÁRCIUS | 7,56 | 6,83 | 776 | 28,3 | 69,3 | 1,358 | 11,6 | 1,90 | 352 | 5,5 | 0,416 | 6,233 | 8,007 | 169 | 7,5 |
|  | I. N. ÉVES | 7,47 | 6,76 | 829 | 31,3 | 69,2 | 2,338 | 12,1 | 1,90 | 334 | 6,1 | 0,413 | 5,775 | 8,527 | 189 | 10,1 |
|  | ÁPRILIS | 7,45 | 6,78 | 799 | 28,0 | 51,8 | 0,858 | 10,5 | 1,70 | 313 | 6,0 | 0,227 | 5,075 | 6,160 | 172 | 7,5 |
|  | MÁJUS | 7,35 | 6,58 | 686 | 25,3 | 48,6 | 0,290 | 11,8 | 2,00 | 310 | 4,8 | 0,159 | 4,710 | 5,159 | 135 | 4,3 |
|  | JÚNIUS | 7,34 | 6,64 | 752 | 25,0 | 39,8 | 0,240 | 11,9 | 2,40 | 320 | 5,0 | 0,190 | 7,630 | 8,050 | 158 | 4,8 |
|  | II. N. ÉVES | 7,38 | 6,67 | 746 | 26,0 | 46,7 | 0,462 | 11,4 | 2,03 | 314 | 5,3 | 0,192 | 5,805 | 6,459 | 155 | 5,5 |
|  | I. FÉLÉV | 7,43 | 6,71 | 787 | 28,7 | 58,0 | 1,40 | 11,7 | 1,97 | 324 | 5,7 | 0,302 | 5,790 | 7,493 | 172 | 7,8 |
|  | JÚLIUS | 7,26 | 6,52 | 778 | 23,2 | 42,7 | 0,433 | 12,3 | 2,2 | 308 | 5,0 | 0,107 | 10,375 | 10,915 | 154 | 4,8 |
|  | AUGUSZTUS | 7,31 | 6,76 | 675,0 | 19,8 | 38,8 | 0,1 | 11,2 | 2,1 | 278 | 5,4 | 0,068 | 8,733 | 8,901 | 122 | 3,7 |
|  | SZEPTEMBER | 7,40 | 6,70 | 732 | 22,4 | 40,15 | 0,146 | 10,5 | 2,1 | 270 | 5,5 | 0,181 | 9,161 | 9,488 | 137,5 | 6,5 |
|  | III. N. ÉVES | 7,32 | 6,66 | 728 | 21,8 | 40,6 | 0,226 | 11,3 | 2,07 | 285 | 5,3 | 0,118 | 9,423 | 9,768 | 138 | 5,0 |
|  | OKTÓBER | 7,54 | 6,94 | 748 | 26,2 | 41,2 | 0,191 | 10,8 | 2,2 | 318 | 5,4 | 0,165 | 7,050 | 7,407 | 166 | 11,1 |
|  | NOVEMBER | 7,53 | 6,84 | 823 | 33,6 | 53,7 | 0,483 | 11,6 | 2,2 | 344 | 6,0 | 0,165 | 8,10 | 8,749 | 216 | 14,3 |
|  | DECEMBER | 7,39 | 6,91 | 812 | 32,8 | 56,9 | 1,40 | 13,6 | 1,6 | 370 | 6,5 | 0,221 | 7,711 | 9,332 | 199 | 14,9 |
|  | IV. N. ÉVES | 7,49 | 6,90 | 794 | 30,9 | 50,6 | 0,691 | 12,0 | 2,0 | 344 | 6,0 | 0,183 | 7,620 | 8,496 | 194 | 13,4 |
|  | II. FÉLÉV | 7,40 | 6,78 | 761 | 26,4 | 45,6 | 0,458 | 11,65 | 2,04 | 315 | 5,65 | 0,150 | 8,521 | 9,132 | 166 | 9,2 |
|  | ÉVES ÁTLAG | 7,42 | 6,75 | 774 | 27,6 | 51,8 | 0,929 | 11,7 | 2,02 | 320 | 5,7 | 0,227 | 7,156 | 8,312 | 169 | 8,5 |
|  |  | befolyó | elfolyó | befolyó | elfolyó | befolyó | elfolyó | befolyó | elfolyó | befolyó | elfolyó | elfolyó | elfolyó | elfolyó | befolyó | elfolyó |
| 2004. | JANUÁR | 7,17 | 6,42 | 819 | 42,3 | 48,8 | 9,5 | 11,9 | 1,4 | 338 | 5,3 | 0,14 | 1,9 | 11,54 | 183 | 7,8 |
|  | FEBRUÁR | 7,17 | 6,57 | 741 | 31,3 | 52,7 | 6,74 | 11,3 | 1,1 | 290 | 4,0 | 0,21 | 3,62 | 10,57 | 165 | 4,8 |
|  | MÁRCIUS | 7,33 | 6,42 | 821 | 36,8 | 64,8 | 2,18 | 11,0 | 1,4 | 290 | 5,6 | 0,297 | 5,33 | 7,81 | 244 | 8,2 |
|  | I. N. ÉVES | 7,22 | 6,47 | 794 | 36,8 | 55,4 | 6,14 | 11,4 | 1,3 | 306 | 5,0 | 0,215 | 3,616 | 9,97 | 197 | 6,9 |
|  | ÁPRILIS | 7,20 | 6,42 | 739 | 26,7 | 52,6 | 1,59 | 10,5 | 1,4 | 282 | 5,0 | 0,155 | 3,625 | 5,37 | 158 | 4,7 |
|  | MÁJUS | 7,18 | 6,47 | 779 | 28,6 | 61,5 | 0,858 | 11,6 | 1,7 | 325 | 4,3 | 0,066 | 2,458 | 3,38 | 163 | 4,1 |
|  | JÚNIUS | 7,08 | 6,43 | 718 | 28,6 | 54,8 | 0,533 | 11,8 | 2,0 | 342 | 6,0 | 0,126 | 4,358 | 5,02 | 126 | 3,8 |
|  | II. N. ÉVES | 7,15 | 6,44 | 745 | 28,0 | 56,3 | 0,99 | 11,3 | 1,7 | 316 | 5,1 | 0,115 | 3,485 | 4,59 | 149 | 4,2 |
|  | I. FÉLÉV | 7,19 | 6,46 | 770 | 32,4 | 55,9 | 3,56 | 11,4 | 1,5 | 311 | 5,1 | 0,165 | 3,55 | 7,28 | 173 | 5,6 |
|  | JÚLIUS | 7,11 | 6,51 | 692 | 30,0 | 48,5 | 0,19 | 10,7 | 2,1 | 315 | 7,5 | 0,22 | 9,218 | 9,63 | 144 | 7,5 |
|  | AUGUSZTUS | 7,12 | 6,51 | 793 | 27,9 | 47,1 | 0,216 | 11,2 | 2,4 | 326 | 4,8 | 0,245 | 10,875 | 11,336 | 171 | 7,2 |
|  | SZEPTEMBER | 7,11 | 6,48 | 841 | 27,8 | 46,7 | 0,47 | 12,1 | 1,6 | 342 | 4,8 | 0,151 | 5,87 | 6,49 | 257 | 8,8 |
|  | III. N. ÉVES | 7,11 | 6,50 | 775 | 28,6 | 47,4 | 0,29 | 11,3 | 2,0 | 328 | 5,7 | 0,205 | 8,654 | 9,15 | 191 | 7,8 |
|  | OKTÓBER | 7,12 | 6,48 | 778 | 26,6 | 54,7 | 0,427 | 11,4 | 2,3 | 280 | 5,0 | 0,147 | 8,736 | 9,31 | 226 | 7,7 |
|  | NOVEMBER | 7,21 | 6,51 | 836 | 28,0 | 50,2 | 0,316 | 12,0 | 2,5 | 344 | 4,8 | 0,144 | 11,241 | 11,70 | 204 | 7,2 |
|  | DECEMBER | 7,27 | 6,54 | 848 | 29,8 | 57,7 | 0,82 | 11,9 | 2,2 | 313 | 6,0 | 0,22 | 10,42 | 11,46 | 203 | 9,8 |
|  | IV. N. ÉVES | 7,20 | 6,51 | 821 | 28,1 | 54,2 | 0,52 | 11,8 | 2,3 | 312 | 5,3 | 0,17 | 10,13 | 10,82 | 211 | 8,2 |
|  | II. FÉLÉV | 7,16 | 6,51 | 798 | 28,4 | 50,8 | 0,40 | 11,6 | 2,2 | 320 | 5,5 | 0,186 | 9,39 | 9,98 | 201 | 8,0 |
|  | ÉVES ÁTLAG | 7,17 | 6,48 | 784 | 30,4 | 53,3 | 1,98 | 11,5 | 1,8 | 316 | 5,3 | 0,18 | 6,47 | 8,63 | 187 | 6,8 |

9. számú melléklet

Minősítés az MSZ 12749-nek megfelelően

03FF06: Duna, 1560.60, Dunaföldvár, közúti híd, mk:10

Időszak: 2006.01.01. - 2006.12.31.

Csoport A: Oxigénháztartás

| # Komponens | Mértékegység | ## Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oldott oxigén | mg/l | 12 | 8,2 | 14 | 10,55 | I. |
| Oxigéntelítettség | % | 12 | 82 | 120 | 97 | II. |
| Biokémiai oxigénigény (BOI5) | mg/l | 12 | 1,3 | 4,3 | 2,5 | I. |
| Oxigénfogyasztás (KOIps) eredeti | mg/l | 12 | 2,8 | 5,9 | 4 | I. |
| Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti | mg/l | 12 | 11 | 24 | 16 | III. |
| Összes szerves szén | mg/l | 12 | 2,5 | 7,0 | 4,5 | III. |
| Szaprobitás (Pantle-Buck) index |  | 2 | 2,41 | 2,51 | 2,46 | III. |

Osztály: III.

Csoport B: Tápanyag háztartás

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammónium | mg/l | 12 | 0,03 | 0,32 | 0,14 | V. |
| Ammónium-N | mg/l | 12 | 0,02 | 0,25 | 0,11 | II. |
| Nitrit | mg/l | 12 | 0,03 | 0,170 | 0,079 | V. |
| Nitrit-N | mg/l | 12 | 0,01 | 0,05 | 0,023 | III. |
| Nitrát-N | mg/l | 12 | 1,4 | 3,9 | 2,28 | II. |
| Ortofoszfát-P | mg/l | 12 | 20 | 90 | 47 | II. |
| Összes P | mg/l | 12 | 90 | 280 | 138 | II. |
| Klorofill-a | mg/l | 12 | 1,9 | 75 | 14,7 | II. |

Osztály: V.

Csoport C: Mikrobiológiai paraméterek

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformszám | i/ml | 8 | 40 | 540 | 253,3 | IV. |

Osztály: IV.

# Csoport D: Szerves és szervetlen mikroszennyezők

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kőolaj és termékei | mg/l | 12 | 20 | 50 | 28 | II. |
| Fenolok | mg/l | 12 | 3 | 10 | 4 | II. |
| Anionaktív detergensek | mg/l | 12 | 50 | 78 | 52 | I. |
| Aluminium (oldott) | mg/l | 12 | 9 | 93 | 26 | II. |
| Arzén (oldott) | mg/l | 12 | 1,6 | 2,1 | 1,6 | I. |
| Cink (oldott) | mg/l | 12 | 3 | 22 | 8 | I. |
| Higany (oldott) | mg/l | 12 | 0,05 | 0,4 | 0,12 | I. |
| Kadmium (oldott) | mg/l | 12 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | I. |
| Króm (oldott) | mg/l | 12 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | I. |
| Nikkel (oldott) | mg/l | 12 | 0,8 | 1,4 | 1 | I. |
| Ólom (oldott) | mg/l | 12 | 0,5 | 1,4 | 0,7 | I. |
| Réz (oldott) | mg/l | 12 | 1,5 | 4,9 | 2,6 | I. |
| Benzpirén | mg/l | 6 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | III. |
| Összes beta-aktivitás | Bq/l | 8 | 0,11 | 0,2 | 0,16 | II. |

Osztály: III.

Csoport E: Egyéb paraméterek

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH (labor) |  | 12 | 7,9 | 8,4 | 8,15 | II. |
| Vezető képesség | mS/cm | 12 | 314 | 560 | 412 | II. |
| Oldott vas | mg/l | 12 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | I. |
| Mangán oldott | mg/l | 12 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | I. |

###### Osztály: II.

###### Minősítés az MSZ 12749-nek megfelelően

03FF06: Duna, 1560.60, Dunaföldvár, közúti híd, mk:10

Időszak: 2005.01.01.-2005.12.31.

Csoport A: Oxigénháztartás

| # Komponens | Mértékegység | ## Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oldott oxigén | mg/l | 8 | 9,80 | 13,70 | 11,71 | I. |
| Oxigéntelítettség | % | 8 | 85,0 | 112,8 | 93,2 | II. |
| Biokémiai oxigénigény (BOI5) | mg/l | 7 | 1,6 | 4,1 | 3,0 | II. |
| Oxigénfogyasztás (KOIps) eredeti | mg/l | 6 | 3,0 | 5,5 | 4,2 | II. |
| Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti | mg/l | 8 | 14 | 19 | 18 | II. |
| Összes szerves szén | mg/l | 6 | 3,1 | 7,4 | 5,1 | III. |
| Szaprobitás (Pantle-Buck) index |  | 7 | 2,41 | 2,70 | 2,55 | III. |

Osztály: III.

Csoport B: Tápanyag háztartás

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammónium | mg/l | 8 | 0,03 | 0,37 | 0,18 | II |
| Ammónium-N | mg/l | 8 | 0,02 | 0,29 | 0,14 | V. |
| Nitrit-N | mg/l | 8 | 0,012 | 0,043 | 0,029 | III. |
| Nitrát-N | mg/l | 8 | 1,06 | 3,73 | 2,67 | II. |
| Ortofoszfát-P | mg/l | 8 | 3 | 80 | 53 | II. |
| Összes P | mg/l | 8 | 110 | 170 | 133 | II. |
| Klorofill-a | mg/l | 8 | 1,0 | 156,0 | 26,0 | IV. |

Osztály: V.

Csoport C: Mikrobiológiai paraméterek

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformszám | i/ml | 7 | 29,0 | 2 250,0 | 538,4 | V. |

Osztály: V.

Csoport D: Szerves és szervetlen mikroszennyezők

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kőolaj és termékei | mg/l | 6 | 20 | 50 | 45 | II. |
| Fenolok | mg/l | 4 | 3 | 4 | 3 | II. |
| Anionaktív detergensek | mg/l | 6 | 50 | 50 | 50 | I. |
| Aluminium (oldott) | mg/l | 4 | 15 | 48 | 28 | II. |
| Cink (oldott) | mg/l | 6 | 3 | 29 | 13 | I. |
| Higany (oldott) | mg/l | 6 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | II. |
| Kadmium (oldott) | mg/l | 6 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | I. |
| Króm (oldott) | mg/l | 6 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | I. |
| Nikkel (oldott) | mg/l | 6 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | I. |
| Ólom (oldott) | mg/l | 6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | I. |
| Réz (oldott) | mg/l | 6 | 2,3 | 8,7 | 5,5 | II. |

Osztály: II.

Csoport E: Egyéb paraméterek

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH (labor) |  | 7 | 8,10 | 8,35 | 8,14 | II. |
| Vezető képesség | mS/cm | 8 | 300 | 454 | 401 | I. |
| Oldott vas | mg/l | 4 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | I. |
| Mangán oldott | mg/l | 4 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | I. |

Osztály: II.

Minősítés az MSZ 12749-nek megfelelően

03FF06: Duna, 1560.60, Dunaföldvár, közúti híd, mk:10

Időszak: 2004.01.01.-2004.12.31.

Csoport A: Oxigénháztartás

| # Komponens | Mértékegység | ## Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oldott oxigén | mg/l | 27 | 8,4 | 15,7 | 10,92 | I. |  |
| Oxigéntelítettség | % | 27 | 82,6 | 132,2 | 100,5 | III. |  |
| Biokémiai oxigénigény (BOI5) | mg/l | 24 | 1,1 | 8,0 | 3,1 | I. |  |
| Oxigénfogyasztás (KOIps) eredeti | mg/l | 27 | 2,6 | 6,7 | 4,0 | I. |  |
| Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti | mg/l | 27 | 12 | 25 | 17 | II. |  |
| Összes szerves szén | mg/l | 10 | 3,4 | 6,0 | 4,5 | III. |  |
| Szaprobitás (Pantle-Buck) index |  | 27 | 2,05 | 2,7 | 2,38 |  | III. |

Osztály: III.

Csoport B: Tápanyag háztartás

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammónium | mg/l | 27 | 0,03 | 0,45 | 0,13 | V. |
| Ammónium-N | mg/l | 27 | 0,02 | 0,35 | 0,1 | II. |
| Nitrit-N | mg/l | 27 | 0,009 | 0,058 | 0,023 | III. |
| Nitrát-N | mg/l | 27 | 0,86 | 4,75 | 2,18 | II. |
| Ortofoszfát-P | mg/l | 27 | 3 | 108 | 45 | II. |
| Összes P | mg/l | 27 | 90 | 370 | 138 | II. |
| Klorofill-a | mg/l | 27 | 1,0 | 78,0 | 12,5 | III. |

Osztály: V.

Csoport C: Mikrobiológiai paraméterek

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformszám | i/ml | 27 | 1,4 | 1 400,0 | 211,9 | IV. |

Osztály: IV.

# Csoport D: Szerves és szervetlen mikroszennyezők

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kőolaj és termékei | mg/l | 12 | 20 | 100 | 44 | II. |
| Fenolok | mg/l | 12 | 3 | 10 | 4 | II. |
| Anionaktív detergensek | mg/l | 27 | 50 | 50 | 50 | I. |
| Aluminium (oldott) | mg/l | 12 | 9 | 69 | 23 | II. |
| Cink (oldott) | mg/l | 12 | 3 | 28 | 16 | I. |
| Higany (oldott) | mg/l | 12 | 0,10 | 0,18 | 0,11 | I. |
| Kadmium (oldott) | mg/l | 12 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | I. |
| Króm (oldott) | mg/l | 12 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | I. |
| Nikkel (oldott) | mg/l | 12 | 0,8 | 2,2 | 1,1 | I. |
| Ólom (oldott) | mg/l | 12 | 0,6 | 1,7 | 0,8 | I. |
| Réz (oldott) | mg/l | 12 | 2,9 | 9,0 | 6,4 | II. |
| Összes beta-aktivitás | Bq/l | 27 | 0,09 | 0,20 | 0,13 | I. |

Osztály: II.

Csoport E: Egyéb paraméterek

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH (labor) |  | 26 | 7,85 | 8,8 | 8,26 | III. |
| Vezető képesség | mS/cm | 26 | 286 | 800 | 389 | I. |
| Oldott vas | mg/l | 12 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | I. |
| Mangán oldott | mg/l | 12 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | I. |

Osztály: III.

Minősítés az MSZ 12749-nek megfelelően

02FF32: Duna, 1629.00, Nagytétény mk:10

Időszak: 2006.01.01. - 2006.12.31.

Csoport A: Oxigénháztartás

| # Komponens | Mértékegység | ## Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oldott oxigén | mg/l | 14 | 8,2 | 11 | 9,96 | I. |
| Biokémiai oxigénigény (BOI5) | mg/l | 14 | 1,1 | 4,3 | 3,1 | II. |
| Oxigénfogyasztás (KOIps) eredeti | mg/l | 14 | 1,8 | 5,1 | 3,7 | I. |
| Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti | mg/l | 14 | 9 | 23 | 14 | II. |
| Összes szerves szén | mg/l | 12 | 3 | 5,3 | 3,9 | II. |
| Szaprobitás (Pantle-Buck) index |  | 1 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | III. |

Osztály: III.

Csoport B: Tápanyag háztartás

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Összes P | mg/l | 14 | 30 | 180 | 89 | II. |
| Klorofill-a | mg/l | 11 | 1 | 29,3 | 9,1 | II. |

Osztály: II.

Csoport C: Mikrobiológiai paraméterek

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformszám | i/ml | 13 | 25 | 800 | 246,9 | IV. |

Osztály: IV.

# Csoport D: Szerves és szervetlen mikroszennyezők

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kőolaj és termékei | mg/l | 12 | 20 | 50 | 37 | II. |
| Fenolok | mg/l | 12 | 2 | 6 | 3 | II. |
| Anionaktív detergensek | mg/l | 12 | 50 | 60 | 52 | I. |
| Arzén (oldott) | mg/l | 12 | 0,2 | 2 | 1,9 | I. |
| Cink (oldott) | mg/l | 12 | 20 | 20 | 20 | I. |
| Higany (oldott) | mg/l | 12 | 0,01 | 0,13 | 0,06 | I. |
| Kadmium (oldott) | mg/l | 12 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | I. |
| Króm (oldott) | mg/l | 12 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | I. |
| Nikkel (oldott) | mg/l | 12 | 0,5 | 1,4 | 1 | I. |
| Ólom (oldott) | mg/l | 12 | 0,1 | 1 | 0,9 | I. |
| Réz (oldott) | mg/l | 12 | 1,9 | 20,9 | 6 | II. |
| Összes beta-aktivitás | Bq/l | 11 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | I. |

Osztály: II.

Csoport E: Egyéb paraméterek

| # Komponens | Mértékegység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH (labor) |  | 14 | 7,9 | 8,4 | 8,21 | II. |
| Vezető képesség | mS/cm | 14 | 320 | 560 | 409 | II. |
| Oldott vas | mg/l | 12 | 0,06 | 0,13 | 0,09 | II. |
| Mangán oldott | mg/l | 12 | 0,01 | 0,11 | 0,07 | II. |

Osztály: II.

Minősítés az MSZ 12749-nek megfelelően

02FF32: Duna, 1629.00, Nagytétény mk:10

Időszak: 2005.01.01.-2005.12.31.

Csoport A: Oxigénháztartás

| # Komponens | Mértékegység | ## Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oldott oxigén | mg/l | 25 | 6,60 | 13,30 | 9,65 | II. |
| Biokémiai oxigénigény (BOI5) | mg/l | 25 | 2,0 | 4,6 | 3,5 | I. |
| Oxigénfogyasztás (KOIps) eredeti | mg/l | 25 | 2,9 | 6,2 | 4,1 | I. |
| Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti | mg/l | 25 | 8 | 19 | 14 | II. |
| Összes szerves szén | mg/l | 14 | 2,7 | 4,5 | 3,4 | II. |
| Szaprobitás (Pantle-Buck) index |  | 14 | 2,22 | 2,62 | 2,37 | III. |

Osztály: III.

Csoport B: Tápanyag háztartás

| # Komponens | Mérték egység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammónium-N | mg/l | 25 | 0,01 | 0,31 | 0,14 | I. |
| Nitrit-N | mg/l | 25 | 0,007 | 0,033 | 0,017 | II. |
| Nitrát-N | mg/l | 25 | 0,90 | 3,16 | 1,89 | II. |
| Ortofoszfát-P | mg/l | 25 | 7 | 104 | 44 | II. |
| Összes P | mg/l | 25 | 20 | 160 | 80 | II. |
| Klorofill-a | mg/l | 14 | 2,0 | 77,5 | 21,7 | III. |

Osztály: III.

Csoport C: Mikrobiológiai paraméterek

| # Komponens | Mérték egység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformszám | i/ml | 21 | 2,1 | 4 000,0 | 571,0 | V. |

Osztály: V.

# Csoport D: Szerves és szervetlen mikroszennyezők

| # Komponens | Mérték egység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kőolaj és termékei | mg/l | 11 | 30 | 60 | 42 | II. |
| Fenolok | mg/l | 12 | 2 | 15 | 4 | III. |
| Anionaktív detergensek | mg/l | 14 | 50 | 90 | 61 | I. |
| Arzén (oldott) | mg/l | 12 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | I. |
| Cink (oldott) | mg/l | 12 | 20 | 20 | 20 | I. |
| Higany (oldott) | mg/l | 12 | 0,05 | 0,17 | 0,07 | I. |
| Kadmium (oldott) | mg/l | 12 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | I. |
| Króm (oldott) | mg/l | 12 | 0,5 | 2,2 | 0,6 | I. |
| Nikkel (oldott) | mg/l | 12 | 0,5 | 3,9 | 1,3 | I. |
| Ólom (oldott) | mg/l | 12 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | I. |
| Réz (oldott) | mg/l | 9 | 3,2 | 13,9 | 7,2 | III. |

Osztály: III.

Csoport E: Egyéb paraméterek

| # Komponens | Mérték egység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH (labor) |  | 25 | 7,80 | 8,70 | 8,32 | III. |
| Vezető képesség | mS/cm | 25 | 290 | 520 | 385 | I. |
| Oldott vas | mg/l | 12 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | I. |
| Mangán oldott | mg/l | 12 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | II. |

Osztály: III.

Minősítés az MSZ 12749-nek megfelelően

02FF32: Duna, 1629.00, Nagytétény mk:10

Időszak: 2004.01.01.-2004.12.31.

Csoport A: Oxigénháztartás

| # Komponens | Mértékegység | ## Mérések száma | # Minimum |  | Maximum | Átlag | Osztály |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oldott oxigén | mg/l | 26 | 4,40 |  | 13,50 | 9,97 | I. |  |
| Biokémiai oxigénigény (BOI5) | mg/l | 26 | 1,9 |  | 5,2 | 3,2 | II. |  |
| Oxigénfogyasztás (KOIps) eredeti | mg/l | 26 | 2,2 |  | 6,8 | 3,7 | I. |  |
| Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti | mg/l | 26 | 6 |  | 20 | 13 | II. |  |
| Összes szerves szén | mg/l | 24 | 2,3 |  | 6,4 | 3,6 | II. |  |
| Szaprobitás (Pantle-Buck) index |  | 26 |  | 2,20 | 2,50 | 2,32 |  | III. |

Osztály: III.

Csoport B: Tápanyag háztartás

| # Komponens | Mérték egység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Összes P | mg/l | 25 | 20 | 150 | 77 | II. |
| Klorofill-a | mg/l | 26 | 1,0 | 52,5 | 16,8 | III. |

Osztály: III.

Csoport C: Mikrobiológiai paraméterek

| # Komponens | Mérték egység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformszám | i/ml | 24 | 13,0 | 5 000,0 | 345,2 | IV. |

Osztály: IV.

# Csoport D: Szerves és szervetlen mikroszennyezők

| # Komponens | Mérték egység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kőolaj és termékei | mg/l | 12 | 40 | 60 | 52 | III. |
| Fenolok | mg/l | 12 | 1 | 3 | 2 | II. |
| Anionaktív detergensek | mg/l | 26 | 70 | 90 | 80 | I. |
| Arzén (oldott) | mg/l | 12 | 2 | 2,9 | 2,1 | I. |
| Cink (oldott) | mg/l | 12 | 20 | 40 | 22 | I. |
| Higany (oldott) | mg/l | 11 | 0,05 | 0,15 | 0,08 | II. |
| Kadmium (oldott) | mg/l | 12 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | I. |
| Króm (oldott) | mg/l | 12 | 0,5 | 2,3 | 0,7 | I. |
| Nikkel (oldott) | mg/l | 12 | 0,6 | 1,6 | 1,0 | I. |
| Ólom (oldott) | mg/l | 12 | 1 | 1,4 | 1,1 | I. |
| Réz (oldott) | mg/l | 9 | 2,8 | 36,4 | 10,6 | III. |
| Összes beta-aktivitás | Bq/l | 26 | 0,1 | 0,17 | 0,1 | I. |

Osztály: III.

Csoport E: Egyéb paraméterek

| # Komponens | Mérték egység | Mérések száma | # Minimum | Maximum | Átlag | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH (labor) |  | 26 | 8,0 | 9,1 | 8,23 | III. |
| Vezető képesség | mS/cm | 26 | 300 | 460 | 378 | I. |
| Oldott vas | mg/l | 12 | 0,05 | 0,12 | 0,06 | I. |
| Mangán oldott | mg/l | 12 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | I. |

Osztály: III.

10. számú melléklet

Veszélyes hulladékok mennyisége

2005. évben

(kg)

| EWC | Hulladék | Keletkezett mennyiség |
| --- | --- | --- |
| 02 01 08 | Veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok | 2 |
| 04 02 19 | Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok | 478 |
| 05 01 03 | Tartályfenék iszapok | 720 |
| 05 01 06 | Üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok | 12 980 |
| 05 06 03 | Egyéb kátrányfélék | 80 390 |
| 06 01 01 | Kénsav és kénessav | 30 |
| 06 01 05 | Salétromsav és salétromossav | 10 |
| 06 01 06 | Egyéb savak | 76 |
| 06 02 04 | Nátrium- és kálium-hidroxid | 128 |
| 06 03 11 | Cianidtartalmú szilárd sók és oldatok | 380 |
| 06 03 13 | Nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik | 61 |
| 06 04 05 | Más nehézfémeket tartalmazó hulladékok | 2 995 |
| 06 13 02 | Kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02) | 480 |
| 07 05 13 | Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok | 5 |
| 07 07 03 | Halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok | 90 |
| 08 01 11 | Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok | 295 |
| 08 01 17 | Festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok | 110 |
| 08 03 17 | Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner | 921 |
| 08 04 09 | Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai | 370 |
| 09 01 01 | Vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok | 2 297 |
| 09 01 04 | Rögzítő (fixír) oldatok | 1 463 |
| 10 01 04 | Olajtüzelés pernyéje és kazánpora | 61 |
| 10 01 18 | Gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok | 3 395 |
| 10 01 22 | Kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszapok | 274 |
| 10 02 07 | Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok | 3 935 |
| 11 01 08 | Foszfátozásból származó iszapok | 37 440 |
| 11 01 09 | Veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák | 557 684 |
| 11 01 11 | Veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvizek | 16 570 |
| 11 01 13 | Veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladékok | 2 190 |
| 12 01 09 | Halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok | 61 960 |
| 12 01 12 | Elhasznált viaszok és zsírok | 5 355 |
| 12 01 14 | Veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok | 179 900 |
| 12 01 18 | Olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) | 2 990 |
| 13 02 05 | Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 132 710 |
| 13 02 06 | Szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok | 39 221 |
| 13 02 08 | Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok | 7 230 |
| 13 05 02 | Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok | 71 690 |
| 13 05 06 | Olaj-víz szeparátorokból származó olaj | 444 240 |
| 13 05 07 | Olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz | 138 475 |
| 13 05 08 | Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek | 66 905 |
| 13 07 01 | Tüzelőolaj és dízelolaj | 1 110 |
| 13 08 02 | Egyéb emulziók | 11 818 |
| 13 08 99 | Közelebbről nem meghatározott hulladékok | 9 530 |
| 14 06 02 | Egyéb halogénezett oldószerek és oldószer keverékek | 3 430 |
| 14 06 03 | Egyéb oldószerek és oldószer keverékek | 2 811 |
| 15 01 10 | Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 31 202 |
| 15 01 11 | Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat | 616 |
| 15 02 02 | Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 218 164 |
| 16 01 04 | Termékként tovább nem használható járművek | 10 360 |
| 16 01 07 | Olajszűrők | 10 337 |
| 16 01 08 | Higanyt tartalmazó alkatrészek | 1 |
| 16 01 11 | Azbesztet tartalmazó súrlódóbetétek | 363 |
| 16 01 14 | Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok | 4 788 |
| 16 02 09 | PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok | 250 |
| 16 02 11 | Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések | 29 |
| 16 02 13 | Veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől | 7 759 |
| 16 02 15 | Használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok | 265 |
| 16 03 05 | Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok | 9 983 |
| 16 05 06 | Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is | 324 |
| 16 05 08 | Használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek | 120 |
| 16 06 01 | Ólomakkumulátorok | 29 554 |
| 16 06 02 | Nikkel-kadmium elemek | 531 |
| 16 06 06 | Elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit | 269 |
| 16 07 08 | Olajat tartalmazó hulladékok | 4 863 |
| 16 07 09 | Egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok | 304 |
| 16 10 01 | Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok | 820 |
| 17 03 01 | Szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek | 759 |
| 17 04 09 | Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok | 10 602 |
| 17 04 10 | Olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek | 1 228 |
| 17 05 03 | Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek | 14 830 |
| 17 06 01 | Azbeszttartalmú szigetelőanyagok | 23 825 |
| 17 06 03 | Egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy azokat tartalmazzák | 10 626 |
| 17 09 02 | PCB-ket tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (pl. PCB-ket tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta-alapú padozat, PCB-ket tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazó kondenzátorok) | 380 |
| 18 01 03 | Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében | 95 140 |
| 18 01 06 | Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek | 880 |
| 18 01 08 | Citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek | 566 |
| 19 01 11 | Veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak | 116 |
| 19 08 10 | Olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től | 24 765 |
| 19 08 13 | Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok | 2 876 400 |
| 20 01 21 | Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok | 3 723 |
| 20 01 26 | Olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től | 16 080 |
| 20 01 33 | Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók | 1 921 |
| 20 01 35 | Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól | 5 656 |
| Összesen: |  | 5 323 604 |

Megj.: A 2006. évi adatokat a Felügyelőség még nem dolgozta fel.

11. számú melléklet

Nem veszélyes hulladékok mennyisége

2005. évben

(kg)

| EWC | Hulladék | Keletkezett mennyiség |
| --- | --- | --- |
| 02 02 02 | Hulladékká vált állati szövetek | 17 533 |
| 02 02 03 | Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok | 29 418 |
| 02 05 01 | Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok | 24 |
| 03 01 05 | Faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től | 1 555 |
| 03 03 01 | Fakéreg és fahulladék | 3 000 |
| 03 03 07 | Hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok | 4 769 740 |
| 03 03 08 | Hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok | 15 700 |
| 03 03 99 | Közelebbről nem meghatározott hulladékok | 576 000 |
| 07 02 99 | Közelebbről nem meghatározott hulladékok | 10 275 |
| 08 01 12 | Festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től | 5 435 |
| 08 01 99 | Közelebbről nem meghatározott hulladékok | 4 |
| 08 02 01 | Por alapú bevonatok hulladékai | 595 |
| 08 03 18 | Hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től | 32 |
| 09 01 07 | Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír | 434 |
| 10 02 01 | Salak kezeléséből származó hulladék | 4 800 000 |
| 10 02 02 | Kezeletlen salak | 31 700 |
| 10 09 08 | Fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 09 07-től | 100 000 |
| 11 05 01 | Kemény cink | 354 800 |
| 12 01 01 | Vasfém reszelék és esztergaforgács | 6 142 824 |
| 12 01 02 | Vasfém részecskék és por | 64 809 230 |
| 12 01 03 | Nem vasfém reszelék és esztergaforgács | 12 547 |
| 12 01 04 | Nem vasfém részecskék és por | 17 117 |
| 12 01 21 | Elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek különböznek a 12 01 20-tól | 8 106 |
| 12 01 99 | Közelebbről nem meghatározott hulladékok | 25 554 782 |
| 15 01 01 | Papír és karton csomagolási hulladékok | 4 521 328 |
| 15 01 02 | Műanyag csomagolási hulladékok | 32 710 |
| 15 01 03 | Fa csomagolási hulladékok | 163 935 |
| 15 01 04 | Fém csomagolási hulladékok | 426 160 |
| 15 01 05 | Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok | 7 160 |
| 15 01 06 | Egyéb, kevert csomagolási hulladékok | 14 800 |
| 15 02 03 | Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től | 180 |
| 16 01 03 | Termékként tovább nem használható gumiabroncsok | 43 585 |
| 16 01 06 | Termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket | 2 605 940 |
| 16 01 17 | Vasfémek | 190 910 |
| 16 01 18 | Nem-vas fémek | 25 553 |
| 16 01 20 | Üveg | 3 500 |
| 16 01 22 | Közelebbről nem meghatározott alkatrészek | 420 |
| 16 02 16 | Használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től | 276 |
| 16 03 06 | Szerves hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 05-től | 12 730 |
| 16 06 04 | Lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03) | 430 |
| 16 06 05 | Egyéb elemek és akkumulátorok | 3 |
| 17 01 01 | Beton | 2 990 140 |
| 17 01 02 | Téglák | 3 600 |
| 17 01 03 | Cserép és kerámiák | 1 200 |
| 17 02 01 | Fa | 27 702 |
| 17 02 03 | Műanyag | 4 488 |
| 17 03 02 | Bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től | 1 997 300 |
| 17 04 01 | Vörösréz, bronz, sárgaréz | 30 051 |
| 17 04 02 | Alumínium | 25 323 |
| 17 04 03 | Ólom | 6 425 |
| 17 04 05 | Vas és acél | 4 584 768 |
| 17 04 07 | Fémkeverékek | 4 575 |
| 17 04 11 | Kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től | 2 840 |
| 17 06 04 | Szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól | 4 340 |
| 17 09 04 | Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól | 760 |
| 19 05 02 | Állati és növényi hulladékok nem komposztált frakciója | 818 |
| 19 08 01 | Rácsszemét | 195 634 |
| 19 08 02 | Homokfogóból származó hulladékok | 151 596 |
| 19 08 05 | Települési szennyvíz tisztításából származó iszapok | 5 239 300 |
| 19 08 12 | Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 11-től | 614 000 |
| 19 08 14 | Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 13-tól | 5 037 000 |
| 19 09 03 | Karbonát sók eltávolításából származó iszapok | 7 010 |
| 19 10 01 | Vas- és acélhulladék | 22 070 |
| 19 12 01 | Papír és karton | 550 |
| 19 12 04 | Műanyag és gumi | 920 |
| 20 01 01 | Papír és karton | 86 790 |
| 20 01 10 | Ruhanemű | 82 |
| 20 01 11 | Textíliák | 316 048 |
| 20 01 25 | Étolaj és zsír | 8 056 |
| 20 01 39 | Műanyagok | 19 858 |
| 20 01 40 | Fémek | 4 970 |
| 20 02 01 | Biológiailag lebomló hulladékok | 214 750 |
| 20 02 02 | Talaj és kövek | 13 680 |
| 20 02 03 | Egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok | 99 750 |
| 20 03 01 | Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is | 530 479 |
| 20 03 02 | Piacokon keletkező hulladék | 121 212 |
| 20 03 04 | Emésztőgödrökből származó iszap | 42 000 |
| 20 03 06 | Szennyvíz tisztításából származó hulladék | 23 900 |
| 20 03 07 | Lom hulladék | 22 770 |
| Összesen: |  | 137 767 226 |
| 2004-ben: |  | 206 049 147 |

Megj.: A 2006. évi adatokat a Felügyelőség még nem dolgozta fel.

12. számú melléklet

A Baracsi úti Arborétum fejlesztési elképzelései

Kiadja:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Készítette és szerkesztette:

Petrovickijné Angerer Ildikó	 Környezetvédelmi csoportvezető

Tóth László	 Környezetvédelmi vezető tanácsos

Tóth Tamás Környezetvédelmi ügyintéző

ISSN 1786-7592

Borítót készítette:

Várnai Gyula

Nyomdai munkák:

TEXT Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunaújváros

Készült 300 példányban Cyclus offset környezetbarát papír felhasználásával

DUNAÚJVÁROS

2007.